ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ Д. КАСИМОВО

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

3.1. Анализ использования территорий	9

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал	9

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории	11

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории	23

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории	26

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	29

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	30

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации	30

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения	31

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	32

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	32

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	33

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	34

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций	35

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения	35

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо	35

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	37

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	39

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	40

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Касимово (далее – Генеральный план) подготовлен на основании приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 октября 2025 г. 
№ 31-02-1-4-3139.

Основной задачей Генерального плана является определение границ и параметров функциональных зон, с учетом сведений о планируемых
для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значений.

Генеральный план подготовлен с учетом следующих документов
(в редакциях, актуальных на момент подготовки Генерального плана):

Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г.
№ 4146-р;

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года, утвержденная Законом Пермского края от 12 июля 2024 г. № 329-ПК;

Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п;

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденная решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25 апреля 2024 г. № 322;

Схема территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденная решением Земского собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134;

Генеральный план муниципального образования «Лобановское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденный решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края от 27 сентября 2018 г. № 336;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края, утвержденные Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2250;

Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589.

Генеральный план направлен на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития на период до 2045 года:

первая очередь развития территории – 2035 год;

расчетный срок – 2045 год.

Описание и отображение объектов в Генеральном плане приведено
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Деревня Касимово расположена в Пермском муниципальном округе Пермского края, на реке Рыж (приток реки Мулянка), в 6,5 километров к юго-западу от села Лобаново, являющегося административным центром Лобановского территориального управления Пермского муниципального округа, на территории которого расположена деревня, и в 22 километрах к югу от города Пермь.

Первые упоминания о деревне относятся к XVI веку в связи с освоением пермских земель русскими. Название, вероятнее всего, произошло
от башкирского имени Касим, что в переводе с тюрского означает «кормилец». В XIX веке деревня Касимово входила в Кояновскую волость Пермского уезда Пермской губернии. В 1909 году деревня Касимово была указана в списке населённых мест Пермской губернии, находилась в Больше-Буртымской волости. С 2013 года деревня входила в состав Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района.

Численность населения населенного пункта на начало 2025 года составляла 329 человек.

Площадь территории в границах населенного пункта составляет 78,06 гектаров.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К утвержденным документам, предусматривающим создание объектов местного значения, относятся:

1.  Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 06 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-713.

2.  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-730.

3.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-733.

4.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-740.

5.  Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-742.

6.  Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 20 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-751.

7.  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757.

8.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-758.

9.  Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 22 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-760.

10.  Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780.

11.  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789.

12.  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-792.

13.  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796.

14.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1.

15.  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-24.

Муниципальными программами Пермского муниципального округа размещение объектов местного значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, в период на 2025 и следующие годы не предусмотрено.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Анализ использования территорий

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал

Климатические условия

Территория деревни Касимово относится к строительному климатическому подрайону IВ согласно «СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», утвержденному Приказом Минстроя России от 08 августа 2025 г. № 470/пр. Климат на территории умеренно-континентальный с морозной продолжительной зимой и теплым,
но сравнительно коротким летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Основными показателями температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +37 °С, абсолютный минимум – -47 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,7 °С.

Таблица 3.1.1.1

Средняя месячная температура воздуха, °C

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | -13,0 | -11,6 | -4,4 | 3,7 | 11,1 | 16,1 | 18,4 | 15,5 | 9,6 | 2,6 | -5,4 | -10,6 |

Среднемесячный максимум осадков наблюдается в июне (81 мм), минимум – в феврале и марте (30 мм). Годовая сумма осадков составляет 658 мм.

Таблица 3.1.1.2

Средняя месячная сумма осадков, мм

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 43 | 30 | 30 | 37 | 53 | 81 | 77 | 77 | 68 | 62 | 54 | 46 |

В период с декабря по февраль преобладает южное направление ветра,
в период с июня по август – северное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Таблица 3.1.1.3

Средняя месячная скорость ветра, м/с

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |

В целом, климат для проживания населения оценивается как умеренно благоприятный.

Рельеф и геоморфологические особенности территории

Территория Пермского муниципального округа Пермского края располагается на равнине, непосредственно прилегающей к западной территории Уральских гор, на левом берегу реки Кама, в основном
на северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются на территорию округа с юга.

По внешнему облику рельеф территории равнинный (местность представлена холмисто-увалистой равниной), по морфологии – волнистый, балочный. Для этого характера рельефа типично сильное расчленение речной сетью (контрастность рельефа). Равнинные участки имеют двух ярусное геологическое строение: кристаллическое основание и осадочный чехол, имеющий морское происхождение.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена ко II левобережной надпойменной террасе реки Кама, осложненной долиной реки Мулянка и ее притоками.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории деревни Касимово протекают река Рыж – левый приток реки Мулянка, и безымянный ручей – правый приток реки Рыж.

Длина реки Рыж составляет 21 километр. В водах реки, выше деревни, обитает Европейский хариус (лат. Thymallus thymallus) отряда Лососеобразных (лат. Salmoniformes) класса Лучепёрых рыб (лат. Actinopterygii), занесенный в Красную книгу Пермского края.

За границей деревни с западной стороны расположен пруд на реке Рыж, который используется для отдыха людей, а также как пожарный водоем.

Основным источником питания водных объектов являются талые воды, поступающие в русло весной. Значительно меньшую роль играют атмосферные осадки, выпадающие в виде дождей, а также подземные воды.

Растительность и лесные ресурсы

На территории деревни Касимово отсутствуют лесные массивы, что объясняется значительными вырубками, которые велись в прошлые годы
для высвобождения земель под строительство жилой застройки. Незначительные по площади смешанные и лиственные массивы встречаются вдоль русел водных объектов и у объектов общественного назначения.

Животный мир

На животный мир оказывает влияние непосредственная близость
к городу Пермь. Крупные млекопитающие не распространены.

Большое количество земельных участков, используемых населением
для садоводства и огородничества в границах населенного пункта
и для сельскохозяйственной деятельности за границами населенного пункта, создает место жительство для многих видов грызунов: многочисленные виды полевок, хомяки, мыши.

Птицы представлены достаточно широко: голуби, ласточки, стрижи, вороны, сороки, воробьи, различные виды синиц.

Полезные ископаемые

В восточной части территории деревни Касимово расположено месторождение общераспространенных полезных ископаемых – Козубаевское месторождение углеводородного сырья. Недропользователем является общество с ограниченной ответственностью «УралОйл» (лицензия – ПЕМ02625НЭ).

Особо охраняемые природные территории

На территории деревни Касимово особо охраняемые природные территории отсутствуют.

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории

#### Население

В деревне Касимово по состоянию на начало 2025 год проживает 329 человек, в том числе: моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) – 51 человек, трудоспособное население (15-64 лет) – 229 человек, старше трудоспособного населения (от 65 лет) – 49 человек.

В населенном пункте сформировался стационарный тип возрастной структуры: разница удельного веса населения в возрасте от 0 до 15 лет (15,5%) и населения в возрасте от 60 лет и старше (20,7%) незначительная. Однако доля населения постфертильного возраста (от 50 лет и старше) в два раза превышает долю населения дофертильного возраста (до 15 лет) – 32,5% и 15,5% соответственно, что в дальнейшем приведет к формированию регрессивного типа возрастной структуры населения и естественному уменьшению численности населения.

#### Жилищный фонд

Жилая застройка деревни Касимово представлена индивидуальными и блокированными жилыми домами высотой не более 3 этажей.

На территории деревни расположены многоквартирные дома:

по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Касимово, ул. Клубная, д. 40, который признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с распоряжением администрации Пермского муниципального округа от 17 декабря 2024 г. № 2024-ЖКХ-01р-623;

по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Касимово, ул. Клубная, д. 38, который признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с распоряжением Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 24 декабря 2025 
№ 299-2025-10-р-1216.

#### Объекты образования

На территории деревни Касимово объекты образования отсутствуют.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 14 марта 2025 г. № 78 «О закреплении территорий
за образовательными организациями Пермского муниципального округа, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» за населенным пунктом закреплены дошкольные образовательные учреждения: МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город», МАОУ «Мулянская средняя школа» (структурное подразделение – детский сад «Колосок»), МАОУ «Бершетская средняя школа» (структурное подразделение – «Бершетский детский сад «Умка»).

Таблица 3.1.2.1

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
закрепленные за деревней Касимово

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность здания, мест | Фактическая наполняемость, воспитанников | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город» | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 9 | 220 | 259 | 1982 | 38 |
| 2 |  | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 9, к. 2 | 80 | 111 | 2020 | 6 |
| 3 |  | с. Лобаново, ул. Зеленая, д. 1а | 200 | 244 | 2014 | 11 |
| 4 | МАОУ «Мулянская средняя школа» (структурное подразделение – детский сад «Колосок») | п. Мулянка, ул. Садовая, д. 1 | 140 | 142 | 1985 | 33 |
| 5 | МАОУ «Бершетская средняя школа» (структурное подразделение – «Бершетский детский сад «Умка») | с. Бершеть, ул. Ленина, д. 9 | 330 | 161 | 1993 | 28 |

Так как в деревне Касимово отсутствует обслуживание общественным пассажирским транспортом, то до дошкольных образовательных учреждений можно добраться только на личных автотранспортных средствах. Расстояние между деревней и учреждениями, расположенными в селе Лобаново, составляет: 9-10 километров в направлении от села, 15-17 километров
в направлении от деревни. Расстояние между деревней и учреждением, расположенным в поселке Мулянка, составляет: 16 километров в направлении от поселка, 18 километров в направлении от деревни. Расстояние между деревней и учреждением, расположенным в селе Бершеть, составляет: 18 километров в направлении от деревни, 21 километр в направлении от села.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 13 марта 2025 г. № 76 «О закреплении общеобразовательных организаций за территориями Пермского муниципального округа» за населенным пунктом закреплено общеобразовательное учреждение МАОУ «Мулянская средняя школа».

Таблица 3.1.2.2

Муниципальные образовательные учреждения,
закрепленные за деревней Касимово

| Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Мулянская средняя школа» | п. Мулянка, ул. Школьная, д. 1 | 780 | 449 | 1980 | 39 |

Школьников в образовательное учреждение доставляет школьный автобус, следующий по маршруту п. Мулянка – д. Козыбаево – д. Касимово – п. Мулянка, общая протяженность маршрута составляет 36 километров.

На территории Пермского муниципального округа дополнительное образование детей осуществляют МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс», МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь».

МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь» осуществляют образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях Пермского муниципального округа, на базе общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа
и их филиалах.

Ближайший филиал МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» расположен в селе Лобаново.

Таблица 3.1.2.3

Ближайший филиал МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа»

| Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Лобановская детская школа искусств» | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 15а | 300 | 375 | 1967 | 48 |

Так как в деревне Касимово отсутствует обслуживание общественным пассажирским транспортом, то до Лобановской детской школы искусств можно добраться только на личных автотранспортных средствах. Расстояние между деревней и школой составляет: 9 километров в направлении от школы, 15 километров в направлении от деревни.

#### Объекты физической культуры и массового спорта

На территории деревни Касимово размещена универсальная спортивная площадка с уличными тренажерами.

Таблица 3.1.2.4

Муниципальные объекты физической культуры и массового спорта, расположенные в деревни Касимово

| Наименование | Адрес | Год постройки | Площадь, кв.м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивная площадка с уличными тренажерами | д. Касимово, ул. Клубная | 2016 | 790 | 25 |

Ближайший объект спорта закрытого типа – спортивный комплекс МАУС «Развитие» – расположен в селе Лобаново, до которого
из-за отсутствия обслуживания деревни Касимово общественным пассажирским транспортом, можно добраться только на индивидуальных автотранспортных средствах. Расстояние между деревней и спортивным комплексом составляет: 9 километров в направлении от села Лобаново, 15 километров в направлении от деревни Касимово. Помимо этого, спортивные залы общеобразовательных школ также могут использоваться
как физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования.

Таблица 3.1.2.5

Ближайшие муниципальные объекты физической культуры и массового спорта закрытого типа

| № п/п | Наименование | Адрес | Год постройки | Проектная мощность |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЕПС, посетителей | площадь, кв.м |  |
| 1 | Спортивный зал-2 для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Лобановская средняя школа» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 | 1967 | 4 | 64 | 25 |
| 2 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Лобановская средняя школа» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 | 1985 | 25 | 540 | 25 |
| 3 | Спортивный комплекс МАУС «Развитие» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8а | 2009 | 80 | 2 592 | 25 |
| 5 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Мулянская средняя школа» | п. Мулянка, ул. Школьная, д. 1 | 2000 | 25 | 162 | 25 |

#### Объекты здравоохранения

На территории населенного пункта функционирует фельдшерско- акушерский пункт.

Таблица 3.1.2.6

Региональные объекты здравоохранения, расположенные на территории деревни Касимово

| Наименование | Адрес | Площадь, кв.м | Год постройки | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Касимовский фельдшерско-акушерский пункт | д. Касимово, ул. Клубная, д. 52 | 131,3 | 1999 | Нормативное |

Стационар на 95 коек расположен в административном центре Лобановского территориального управления Пермского муниципального округа – село Лобаново.

#### Учреждения культуры и досуга

На территории деревни Касимово объекты культуры и досуга отсутствуют.

На территории Лобановского территориального управления расположено три библиотеки и три учреждения клубного типа, из них близлежащие к деревне Касимово расположены в селе Лобаново и поселке Мулянка.

Таблица 3.1.2.7

Муниципальные библиотеки, распложенные на территории Лобановского территориального управления

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лобановская библиотека филиал МАУ «ЦБС ПМО» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 | 50 | 1967 | 48 |
| 2 | Мостовской библиотечный отдел Двуреченской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | д. Мостовая, ул. Мира, д. 19 | 15 | 1992 | 27 |
| 3 | Мулянский библиотечный отдел Лобановской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 21 | 20 | 1987 | 34 |

Таблица 3.1.2.8

Муниципальные учреждения клубного типа, распложенные на территории Лобановского территориального управления

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Содружество», Дом культуры | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 15 | 320 | 1967, 1985 пристрой | 47/32 |
| 2 | Мостовской Дом культуры, филиал МАУК «Культурно-досуговый центр «КреДо» | д. Мостовая, ул. Мира, д. 19 | 30 | 1992 | 29 |
| 3 | Мулянский Дом культуры, филиал МАУК Культурно-досуговый центр «Содружество» | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 21 | 240 | 1987 | 34 |

Так как в деревне Касимово отсутствует обслуживание общественным пассажирским транспортом, то до учреждений культуры и досуга можно добраться только на личных автотранспортных средствах. Расстояние между деревней и учреждениями, расположенными в селе Лобаново, составляет: 9 километров в направлении от села, 15 километров в направлении от деревни. Расстояние между деревней и учреждениями, расположенными в поселке Мулянка, составляет: 16 километров в направлении от поселка, 18 километров в направлении от деревни.

#### Озелененные территории общего пользования

На территории деревни Касимово расположена одна территория общего пользования площадью 0,14 га по адресу: ул. Клубная, у д. 52.

Помимо этого, у юго-западных границ деревни расположен пруд на реке Ряж, который используется жителями в рекреационных целях: для отдыха, прогулок и занятий спортом.

#### Объекты транспортной инфраструктуры

Транспортную доступность деревни Касимово обеспечивает автомобильная дорога местного значения «Пермь – Екатеринбург» – Касимово, которая связывает деревню Касимово с автомобильной дорогой федерального значения Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь, обеспечивающей связь с административным центром Лобановского территориального управления Пермского муниципального округа – село Лобаново и краевым центром – город Пермь.

Согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 апреля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-186
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»
на территории деревни Касимово расположено 11 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 6,664 километров, из них только 1,616 километров (24 %) имеют асфальтобетонное покрытие.

Таблица 3.1.2.9

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные на территории деревни Касимово

| № п/п | Идентифика-ционный номер автомобиль-ной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  |  | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по типу покрытия |  |  |
|  |  |  |  | асфальтобе-тонное | переходное |  |
| 1 | 57-246-ОП-МР-57Н-031 | «Пермь - Екатеринбург» - Касимово | 4,670, в том числе в границах деревни Касимово - 0,430 | 0,430 | - | Удовлетво-рительное |
| 2 | 57-246-ОП-МП-57Н-1521 | д. Касимово, ул. Клубная | 1,697 | 0,457 | 1,240 | Удовлетво-рительное |
| 3 | 57-246-ОП-МП-57Н-1522 | д. Касимово, ул. Луговая | 0,761 | - | 0,761 | Удовлетво-рительное |
| 4 | 57-246-ОП-МП-57Н-1523 | д. Касимово, ул. Нагорная | 1,072 | 0,729 | 0,343 | Удовлетво-рительное |
| 5 | 57-246-ОП-МП-57Н-1588 | д. Касимово, ул. Молодежная | 0,966 | - | 0,966 | Удовлетво-рительное |
| 6 | 57-246-ОП-МП-57Н-1589 | д. Касимово, ул. Набережная | 0,146 | - | 0,146 | Удовлетво-рительное |
| 7 | 57-246-ОП-МП-57Н-1590 | д. Касимово, ул. Садовый переулок | 0,141 | - | 0,141 | Удовлетво-рительное |
| 8 | 57-246-ОП-МП-57Н-1620 | д. Касимово, ул. Нагорная | 0,542 | - | 0,542 | Удовлетво-рительное |
| 9 | 57-246-ОП-МП-57Н-1621 | д. Касимово, ул. Молодежная | 0,189 | - | 0,189 | Удовлетво-рительное |
| 10 | 57-246-ОП-МП-57Н-2907 | д. Касимово, ул. Клубная, от з/у 60г до з/у 88 | 0,180 | - | 0,180 | Удовлетво-рительное |
| 11 | 57-246-ОП-МП-57Н-2908 | д. Касимово, ул. Целинная | 0,540 | - | 0,540 | Удовлетво-рительное |

Балансодержатели автомобильных дорог – муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» (автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург» – Касимово) и муниципальное казенное учреждение «Управление инфраструктурой и благоустройством Лобановского территориального органа» (остальные автомобильные дороги).

Ближайшие остановочные пункты расположены в селе Кояново (около 4,5 километров по грунтовой дороге) и на автомобильной дороге «Пермь – Екатеринбург» (около 5,1 километров по асфальтобетонной дороге).
На межмуниципальных маршрутах общественного пассажирского транспорта можно доехать до краевого центра – город Пермь, административного центра Лобановского территориального управления Пермского муниципального округа – село Лобаново, поселка Мулянка и других крупных населенных пунктов Пермского муниципального округа.

Согласно разработанной комплексной схеме организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, планируется организовать муниципальный автобусный маршрут до деревни Касимово.

Хранение автотранспортных средств осуществляется жителями деревни Касимово на приусадебных земельных участках, на территории
у многоквартирного жилого дома.

На территории населенного пункта отсутствуют автозаправочные станции, мойки автотранспортных средств.

Велосипедная инфраструктура на территории деревни отсутствует.

#### Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водоснабжение на территории деревни Касимово осуществляется
по смешанной схеме. Большинство потребителей обеспечено централизованным водоснабжением, оставшаяся часть использует индивидуальные скважины и колодцы. Централизованное горячее водоснабжение в деревне отсутствует.

Один источник водоснабжения и водопроводные сети находятся
в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляет МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа».

Источником водоснабжения является каптированный родник, расположенный в деревне Касимово, с проектной мощностью 0,24 тысячи кубических метров в сутки. Износ погружного насоса (ЭЦВ 6-10-80)
на источнике водоснабжения составляет 80%. Производительность насоса – 10 кубических метров в час.

На территории деревни расположена водонапорная башня объемом 25 кубических метров. Износ водонапорной башни составляет 85%. Вода
с каптированного родника подается в водонапорную башню и далее
в водопроводную сеть.

Существующие сети водоснабжения подземные, тупиковые. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Изношенность существующих водопроводных сетей составляет 70%. Протяженность сетей – 2,435 километров.

В 2024 году общий объем потребления воды составил 18,54 тысячи кубических метров, средний объем потребления воды в сутки составил 0,051 тысячи кубических метров.

Водоотведение

В деревне Касимово централизованная система водоотведения отсутствует.

Сброс и утилизация бытовых сточных вод происходят посредством локальных систем и технических средств, находящихся в ведении собственников и предназначенных для обеспечения санитарных и экологических требований. Основным методом является использование герметичных выгребных ям (канализационных колодцев), которые служат временными резервуарами для сбора сточных вод с последующей
их механической или ручной очисткой и удалением.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей деревни Касимово осуществляется природным газом.

Технологический комплекс состоит из распределительных газопроводов протяженностью 13,821 километров, в том числе среднего давления – 2,870 километров, низкого давления – 10,951 километров, трех газорегуляторных пунктов шкафного типа и находится в собственности муниципального образования «Пермский муниципальный округ Пермского края».

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории
деревни Касимово осуществляется автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Электроснабжение

Электроснабжение деревни Касимово осуществляется от ПС Лобаново 35/10 кВ (установленная мощность 2*6,3МВА).

По территории населенного пункта проходят линии электропередачи 10 и 0,4 кВ, обеспечивающие полное электроснабжение населенного пункта и сетей уличного освещения. За счет понижающих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ обеспечивается электроснабжение жилых и нежилых зданий, сооружений.

#### Объекты специального назначения

Места погребения

На территории деревни Касимово кладбища отсутствуют. Однако,
на расстоянии 220 метров от юго-западных границ деревни расположено одно кладбище традиционного захоронения.

Таблица 3.1.2.10

Сведения о муниципальном кладбище,
расположенном вблизи деревни Касимово

| Наименование | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Статус кладбища | Проектная мощность, количество захоронений | Свободная мощность, количество захоронений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище д. Касимово | 59:32:3960006:7778 | 34 414 | Сельское открытое | 5 162 | 150 |

Помимо этого, на территории Пермского муниципального округа Пермского края расположено 38 сельских кладбищ, из которых 26 открытых для свободного захоронения со свободной мощностью 15 914 мест.

Система обращения с отходами

На территории деревни Касимово объекты, оказывающие услуги
по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отсутствуют.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 01 декабря 2025 г. № 24-04-01-04-457
«Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Пермском крае на период с 2025 по 2035 годы» на территории Пермского муниципального округа расположено два полигона размещения твердых коммунальных отходов Полигон ТБО «Софроны», Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа.

Таблица 3.1.2.11

Объекты, оказывающие услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов расположенные на территории Пермского муниципального округа

| Наименование | Месторасположение | Назначение объекта | Проектная мощность, тыс. тонн | Свободная мощность, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО «Софроны» | Фроловское территориальное управление, 4,3 км северо-восточнее д. Софроны, 3 км восточнее д. Броды, 3,3 км западнее д. Лесоучасток, в 30 м от автодороги Пермь - Жебреи | Размещение твердых коммунальных отходов | 9236,84 | 1441,14 |
| Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Размещение твердых коммунальных отходов | 498,00 | 274,63 |
| Мусоросортировочный комплекс с. Лобаново | Лобановское территориальное управление, с. Лобаново, ул. Центральная, д. 92 Б | Обработка твердых коммунальных отходов | – | – |
| Мусоросортировочный комплекс «ВторТех-40» | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Обработка твердых коммунальных отходов | 40 | – |

#### Объекты культурного наследия

В границах территории деревни Касимово отсутствуют:

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

выявленные объекты культурного наследия;

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия;

территории объектов культурного наследия;

зоны охраны объектов культурного наследия;

защитные зоны объектов культурного наследия.

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории деревни Касимово в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов);

приаэродромная территория;

водоохранная зона;

прибрежная защитная полоса.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, размеры и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории деревни Касимово установлены следующие охранные зоны объектов электроэнергетики:

59:32-6.371 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф.Буртым от ПС «Лобаново»;

59:32-6.1600 – Охранная зона трансформаторной подстанции ТП-6289;

59:32-6.772 – Охранная зона ЛЭП ВЛ-10 кВ;

59.32.2.1814 – Охранная зона трансформаторной подстанции ТП-3195, ТП-6284;

59:32-6.8035 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Касимово (4500069793)»;

59:32-6.2045 – Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ТП 10/0,4кВ №66296;

59:32-6.3287 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от оп.№4/4 по №4/6) от ТП-66284;

59:32-6.3976 – Охранная зона ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-66289;

59:32-6.5378 – Охранная зона ВЛ-0,4КВ Ф.1 от TП-66284 Коян.уч;

59.32.2.1105 – Охранная зона объекта: «ВЛ-0,4КВ Ф.1 от TП-63195 Коян.уч»;

59:32-6.6409 – Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 (оп.№19а - оп.№19а/5)
от ТП-66284;

59:32-6.9098 – Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Касимово (4500072297)»;

59:32-6.9410 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ (4500064436);

59:32-6.10297 – Охранная зона ВЛ 0,4кВ с установкой ПУ
для электроснабжения д. Касимово, Пермский район (4500087530);

59:32-6.10428 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Касимово (4500089579);

59:32-6.10441 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Касимово (4500088916);

59:32-6.10891 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ №1 с установкой ПУ
для электроснабжения д. Касимово, Лобановское с/п (4500090310);

59:32-6.10967 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Касимово (4500091341);

59:32-6.10971 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Касимово (4500092666);

59:32-6.11090 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-66284 для электроснабжения деревни Касимово (4500094375).

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

В целях предупреждения повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации газораспределительных сетей «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, устанавливаются охранные зоны, а на земельные участки, входящие
в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения).

На территории деревни Касимово установлены следующие охранные зоны газопроводов:

59:32-6.1114 – Охранная зона распределительной сети газопровода среднего и низкого давления;

59:32-6.9798 – Охранная зона объекта газоснабжения «Распределительные уличные газопроводы д.Касимово Пермского муниципального района. Технологический комплекс в составе: Распределительные газопроводы протяженностью 13820,54 м, в т.ч. газопровод среднего давления - 2870,00 м, газопровод низкого давления - 10950,54 м; газорегуляторный пункт шкафного типа №1 ГРПШ-ШЗР-СНГК-1099.2 - 1 шт.; газорегуляторный пункт шкафного типа №2 ГРПШ-ШЗР-СНГК-1099.1 - 1 шт.; газорегуляторный пункт шкафного типа №3 ГРПШ-ШЗР-СНГК-1099.3 - 1 шт», расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Пермский, с.п. Лобановское, д. Касимово, глубиной залегания 1 м, с кадастровым номером 59:32:0000000:15548, находящегося
в собственности муниципального образования «Пермский муниципальный округ Пермского края».

Приаэродромная территория

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.553 – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино, в которой расположена вся территория деревни Касимово.

Водоохранная зона

Водным Кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территории, примыкающей к береговым линиям водных объектов.

На территории деревни Касимово установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.4841 – Водоохранная зона бассейна реки Верхняя Мулянка, Часть 8.

Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, установленные Водным Кодексом Российской Федерации.

На территории деревни Касимово установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.4842 – Прибрежная защитная полоса бассейна реки Верхняя Мулянка, Часть 8.

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории

#### Демографический прогноз и развитие жилищного фонда

Рост населения в деревне Касимово предвидится за счет миграции, которую повлечет за собой размещение новой индивидуальной жилой застройки на территории в центральной и восточной частях деревни общей площадью 4,75 гектаров. Прирост населения составит около 60 человек.

Естественного прироста населения не предвидится, так как сложившаяся возрастная структура населения в дальнейшем приведет к формированию регрессивного типа возрастной структуры населения, характеризующегося большой долей населения в возрасте более 60 лет и естественной убылью населения.

#### Обеспеченность объектами местного значения в области образования, культуры, физической культуры и массового спорта

Для обеспечения существующего и планируемого населения объектами местного значения в области образования, культуры и досуга, физической культуры и массового спорта и исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, требуется:

39 мест в дошкольных образовательных организациях;

49 мест в общеобразовательных организациях;

14 мест в объектах организаций дополнительного образования детей;

1 филиал библиотеки;

137 квадратных метров площади объектов спорта закрытого типа.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь территории физкультурно-спортивных сооружений должна составлять не менее 0,27 гектаров.

#### Обеспеченность озелененными территориями общего пользования

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь озелененных территорий общего пользования для обеспечения существующего населения должна быть
не менее 0,47 гектаров.

Население деревни Касимово не обеспечено в полном объеме озелененными территориями общего пользования, однако обладает природным потенциалом для их развития – в западной части жилой застройки протекает река Рыж с организованным на ней прудом, вдоль русла которой произрастают различные виды деревьев и кустарников.

#### Обеспеченность объектами местного значения в области транспорта

Для обеспечения существующего населения объектами местного значения в области транспорта и исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, требуется 125 машино-мест для хранения транспортных средств
в жилой зоне.

Жилая застройка деревни Касимово не обеспечена в полном объеме организованными местами для хранения транспортных средств (парковками). Однако, на территории населенного пункта распложена индивидуальная жилая застройка, на земельных участках которой и хранятся транспортные средства, помимо этого, правила дорожного движения позволяют парковать автотранспортные средства в один ряд параллельно краю проезжей части.

#### Вывод

Размещение новых объектов местного значения в области образования, культуры, физической культуры и массового спорта, а также прочих объектов обслуживания не предусмотрено.

Проектная мощность существующих объектов в области образования,
к которым прикреплена деревня Касимова, превышает фактическую наполняемость.

Потребности населения в учреждениях эпизодического и периодического обслуживания (объектов здравоохранения, культуры, спорта, потребительского рынка) реализуются в краевом центре – город Перми,
в административном центре территориального управления – село Лобаново.

Размещение новых объектов в области транспортной и инженерной инфраструктуры Генеральным планом не предусмотрено.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Размещение объектов местного значения Генеральным планом не предусмотрено.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ
В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации

Генеральный план выполнен с учетом:

Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2025 г. № 3321-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2015 г. № 816-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 615сс;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 г. № 1634-р.

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения

Генеральный план выполнен с учетом Схемы территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п.

Схемой территориального планирования Пермского края размещение объектов регионального значения на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера рассматриваются:

аварии на автомобильном транспорте;

аварии на воздушном транспорте;

взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений;

аварии на системах жизнеобеспечения.

Аварии на автомобильном транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Аварии на воздушном транспорте

Территория деревни Касимово расположена в 15 километрах к юго-востоку от международного аэропорта «Пермь» и в его приаэродромной территории.

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам.
К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои
в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. В результате чего самолет или его части могут упасть на территорию населенного пункта, что может привести
к взрывам, пожарам, разрушениям зданий и сооружений, гибели населения.

Взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений

На проектируемой территории к потенциально опасным объектам относятся газопроводы.

В результате возникновения аварийной ситуации на линейной части газопровода возможен выброс газа без воспламенения и с воспламенением. Возможными причинами аварий на газопроводе могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия. Большие размеры зон поражения при авариях обуславливают их высокую опасность для прилегающей территории.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории населенного пункта последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть отключения электроснабжения и водоснабжения как отдельных зданий, так и в целом населенного пункта.

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Наиболее опасными природными процессами, характерными
для рассматриваемой территории, способными стать источниками чрезвычайных ситуаций, являются:

опасные метеорологические явления (грозы, сильные ветры, снегопады, сильные морозы);

ландшафтные (природные) пожары.

Грозы

Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 метров в секунду, характерной
с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2) следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Снегопады

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также
к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций водоснабжения или запорной арматуры коммуникаций водо- и газоснабжения).

Ландшафтные (природные) пожары

На территории деревни Касимово и вблизи ее территории крупные лесные массивы отсутствуют. Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

конец апреля – первая половина мая (связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов);

третья декада июня – первая декада июля (начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод);

август – сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона).

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальными угрозами являются ситуации, возникшие
на определенной территории, когда нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных.

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса на территории не регистрировались.

В течение 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий на территории Пермского муниципального округа не регистрировалось.

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения

Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

У южных границ деревни Касимово организован пруд на реке Рыж, который может использоваться как источник наружного пожаротушения.

В деревни Касимово имеется три пожарных гидранта, находящиеся на тупиковой водопроводной сети диаметром 100 мм расположенные по ул. Клубная 5, 38, 52.

Количество и расположение источников наружного противопожарного водоснабжения не соответствует СП 8.13130.2020 от 30.03.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления в границах сельских населенных пунктов относится 
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Пожарное депо на территории деревни Касимово отсутствует.

Расчётное время прибытия ближайших подразделений пожарной охраны составляет более 30 минут, что не соответствует требованиям статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 6.4.2.1

Ближайшие дислокации существующих подразделений пожарной охраны
на территории Пермского муниципального округа

| Наименование | Месторасположение | Доступность, км |
| --- | --- | --- |
| 34 ПЧ ГКУ «УГПС ПК» | с. Гамово, ул. Гамовская, д. 6 | 29 |
| 133 ПЧ ГКУ «УГПС ПК» | д. Кондратово, ул. Камская, д. 12б | 29 |
| 50 ПЧ ГКУ «УГПС ПК» | п. Кукуштан, ул. Промышленная, д. 1а | 35 |

Согласно постановлению Правительства Пермского края от 01 октября 2025 г. № 772-п «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Пермского края» в период с 2020 по 2030 год планируется строительство пожарного депо на 2 выезда в селе Лобаново, что сократит время прибытия первого подразделения пожарной охраны до 15 минут.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ
ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного пункта – деревня Касимово, в результате чего площадь населенного пункта увеличится и составит 79,77 гектаров.

При включении земельных участков в границы населенного пункта изменится только категория земель на «Земли населенных пунктов» (часть 2 статьи 83 Земельного Кодекса Российской Федерации).

Земельный участок с кадастровым номером 59:32:0920001:263 накладывается на земельный участок с кадастровым номером 59:32:0000000:7921 (входит в единое землепользование с кадастровым номером 59:32:0000000:95). Так как границы населенных пунктов не могут пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам (часть 2 статьи 83 Земельного Кодекса Российской Федерации), требуется исправление реестровой ошибки.

Таблица 7.1

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта – деревня Касимово

| № п/п | Кадастровый номер участка/номер кадастрового квартала | Площадь, га | Существующая категория | Планируемая категория | Вид разрешенного использования | Цели планируемого использования и причины перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59:32:3960006:7961 | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Ведение огородничества | В целях возможности перераспределения земельных участков |
|  | 59:32:3960006:7956 | 0,07 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Ведение огородничества | В целях возможности перераспределения земельных участков |
|  | Часть кадастрового квартала 59:32:3960006 | 1,44 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | – | Для муниципальных нужд |
|  | 59:32:0920001:263 | 0,15 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | В целях приведения в соответствие сведениям ЕГРН |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план,
не располагаются.

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Материалы по обоснованию генерального плана Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Касимово. Карта объектов и территорий, которые оказали влияние
на установление функциональных зон.