ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ С. ЛОБАНОВО

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	8

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	11

3.1. Анализ использования территорий	11

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал	11

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории	14

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории	35

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории	49

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	54

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	55

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации	55

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения	56

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	57

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	57

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	59

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	60

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций	61

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения	61

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо	61

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ ПОДГОТОВЛЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	62

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	64

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	65

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту с. Лобаново (далее – Генеральный план) подготовлен на основании приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 октября 2025 г. 
№ 31-02-1-4-3143.

Основной задачей Генерального плана является определение границ и параметров функциональных зон, с учетом сведений о планируемых
для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значений.

Генеральный план подготовлен с учетом следующих документов
(в редакциях, актуальных на момент подготовки Генерального плана):

Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г.
№ 4146-р;

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20;

Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2022 г. № 2567-р;

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года, утвержденная Законом Пермского края от 12 июля 2024 г. № 329-ПК;

Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п;

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденная решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25 апреля 2024 г. № 322;

Схема территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденная решением Земского собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134;

Генеральный план Лобановского сельского поселения, утвержденный решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края от 27 сентября 2018 г. № 336;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края, утвержденные Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2250;

Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589.

Генеральный план направлен на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития на период до 2045 года:

первая очередь развития территории – 2035 год;

расчетный срок – 2045 год.

Описание и отображение объектов в Генеральном плане приведено
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09 января 2018 г.
№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г.
№ 793».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Село Лобаново является административным центром Лобановского территориального управления Пермского муниципального округа Пермского края и расположено в 9 километрах к югу от города Перми в междуречье рек Бабинка и Мулянка. Внешние связи села осуществляются по автомобильной дороге федерального значения «Пермь – Екатеринбург», к которой примыкает автомобильная дорога местного значения «Пермь – Екатеринбург» – Нестюково, проходящая через село, а также по Российской железной дороге
с железнодорожной станции «Кочкино», расположенной на расстоянии около 500 метров от границ села.

Село Лобаново одно из старейших сел Пермского муниципального округа, основанное в 1698 году. Первоначально именовалось «починок Лобаново», в 1715 году – «починок Юрья Лобанова». В основе фамилии лежит прозвище «Лобан», так в пермских народных традициях называли крупного здорового мальчика, или мужчину.

Лобаново упоминается в письменных источниках с 1719 года. Первоначально – деревня Лобанова. Селом Лобаново стало в 1873 году, когда местная деревянная часовня была перестроена в Александро-Невскую церковь. В 1863 году было основано Большебуртымское приходское училище, переведенное в 1892 году в село Лобаново, на его основе в 1909 году были созданы учебно-производственные мастерские.

В 1950 году вблизи села Лобаново геологоразведчики обнаружили месторождение нефти, и в 1957 году в селе появилось Лобановское нефтепромысловое управление, существовавшее до 1963 года.

В 1960 году на базе местных колхозов, созданных в 1920-1930-х годах, был создан совхоз, позднее ставший опытно-производственным хозяйством «Лобановское». С 1967 года в селе находится Пермская государственная сельскохозяйственная опытная станция.

По итогам всероссийской переписи населения Российской Федерации
в 2002 году в селе Лобаново проживало 3 654 человека, в 2010 году – 4 280 человек, в 2021 году – 6 318 человек. На начало 2025 года численность населения в населенном пункте составляла 6 287 человек.

Площадь территории населенного пункта составляет 316,0 гектаров. Территория населенного пункта разделена на две части автомобильной дорогой местного значения «Пермь – Екатеринбург» – Нестюково. В западной части села расположена многоквартирная, блокированная и индивидуальная жилые застройки с объектами социальной инфраструктуры (детские сады, общеобразовательные школы, школа искусств, библиотека, дом культуры, поликлиника, больница, спортивные объекты), в восточной части – индивидуальная жилая застройка.

В западной части населенного пункта, помимо существующей жилой застройки, расположено около 23,4 гектаров незастроенных земельных участков, которые согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, предназначены для размещения многоквартирной, блокированной и индивидуальной жилой застройки
с объектами социальной инфраструктуры – дошкольные образовательные и спортивные учреждения.

На территории села Лобаново расположены различные производственные и сельскохозяйственные предприятия, обеспечивающие население рабочими местами в границах населенного пункта.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К утвержденным документам, предусматривающим создание объектов местного значения, относятся:

1.  Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 06 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-713;

2.  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-730;

3.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-733;

4.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-740;

5.  Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-742;

6.  Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 20 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-751;

7.  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757;

8.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-758;

9.  Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 22 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-760;

10.  Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780;

11.  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789;

12.  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-792;

13.  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796;

14.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1;

15.  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-24.

Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» в селе Лобаново
в период с 2024 по 2026 годы предусмотрено:

обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

благоустройство общественной территории улицы Научная
от перекрестка с улицей Культуры до перекрестка с улицей Зеленая.

Муниципальной программой «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» предусмотрено строительство детской школы искусств в селе Лобаново в период с 2023 по 2026 годы.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Анализ использования территорий

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал

Климатические условия

Территория села Лобаново относится к строительному климатическому подрайону IВ согласно «СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», утвержденному Приказом Минстроя России от 08 августа 2025 г. № 470/пр. Климат на территории умеренно-континентальный с морозной продолжительной зимой и теплым,
но сравнительно коротким летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Основными показателями температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +37 °С, абсолютный минимум – -47 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,7 °С.

Таблица 3.1.1.1

Сведения о средней месячной температуре воздуха, °C

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | -13,0 | -11,6 | -4,4 | 3,7 | 11,1 | 16,1 | 18,4 | 15,5 | 9,6 | 2,6 | -5,4 | -10,6 |

Среднемесячный максимум осадков наблюдается в июне (81 мм), минимум – в феврале и марте (30 мм). Годовая сумма осадков составляет 658 мм.

Таблица 3.1.1.2

Сведения о средней месячной сумме осадков, мм

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 43 | 30 | 30 | 37 | 53 | 81 | 77 | 77 | 68 | 62 | 54 | 46 |

В период с декабря по февраль преобладает южное направление ветра,
в период с июня по август – северное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Таблица 3.1.1.3

Сведения о средней месячной скорости ветра, м/с

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |

В целом, климат для проживания населения оценивается как умеренно благоприятный.

Рельеф и геоморфологические особенности территории

Территория Пермского муниципального округа Пермского края располагается на равнине, непосредственно прилегающей к западной территории Уральских гор, на левом берегу реки Камы, в основном
на северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются на территорию округа с юга.

По внешнему облику рельеф территории равнинный, по морфологии – волнистый, балочный. Для этого характера рельефа типично сильное расчленение речной сетью (контрастность рельефа). В геологическом строении территории принимают участие отложения двух систем: четвертичной и пермской. Четвертичные отложения представлены аллювиально-делювиальными суглинками и глинами от мягкопластичной
до твердой консистенции. На поймах и первых надпойменных террасах рек Мулянка и Бабинка встречены аллювиальные текучепластинчатые суглинки и суглинки с примесью органического вещества.

На водоразделе и склонах долин рек под делювиальными суглинками и глинами распространены элювиально-делювиальные суглинки щебенистые и дресвянистые.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Вдоль западных границ села Лобаново протекает река Бабинка, вдоль восточных границ – река Мулянка.

Мулянка – малая река, протекающая по территории города Пермь и Пермского муниципального округа Пермского края, является левым притоком реки Кама. Длина реки составляет 52 километра, площадь бассейна – 467 квадратных километров.

Половодье на реке Мулянка начинается в апреле и продолжается 20-25 дней, при этом максимальный уровень воды достигается в конце апреля.
В тёплое время года, во время сильных дождей, наблюдаются также дождевые паводки со значительным повышением уровня воды.

Воды реки Мулянка используются для рекреационных и хозяйственно-бытовых нужд. Река не входит в систему судоходных рек Пермского края.

Бабинка – малая река, протекающая по территории Пермского муниципального округа, является левым притоком реки Мулянка. Длина реки составляет менее 10 километров.

Водные объекты относятся к равнинным с чётко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. Основным источником питания реки и ее притока являются талые воды, поступающие в русло весной. Значительно меньшую роль играют атмосферные осадки, выпадающие в виде дождей, а также подземные воды.

Растительность и лесные ресурсы

Центральное место в Пермском муниципальном округе занимают пихтово-еловые неморально-травяно-кисличные леса, распространённые
на северном пределе южной тайги; в них повышена роль и разнообразие неморальных трав, почти полностью отсутствуют кустарнички, моховой покров малой мощности. Подлесок редкий, разрастается в наиболее осветлённых местах – «окнах». В подлеске преобладают: рябина, жимолость, крушина, смородина красная, малина, липа.

Широко распространены суходольные луга, возникшие на месте старых вырубок и гарей, с бедным видовым составом растительности (щучка дернистая, полевица обыкновенная, мятлик луговой, колосок душистый, манжетка, василёк фригийский, ромашка и др.).

Лесные массивы на территории села Лобаново невелики по величине, что объясняется значительными вырубками, которые велись в прошлые годы,
для высвобождения земель под земледелие. Встречаются смешанные и лиственные массивы (осина, ольха, липа и береза).

Животный мир

На животный мир оказывает влияние непосредственная близость
к городу Пермь. Крупные млекопитающие не распространены.

Большое количество земельных участков сельскохозяйственного использования, расположенных вокруг села, создает место жительство
для многих видов грызунов: многочисленные виды полевок, хомяки, мыши.

Птицы представлены достаточно широко: голуби, ласточки, стрижи, вороны, сороки, воробьи, различные виды синиц.

Полезные ископаемые

На территории села Лобаново расположены запасы пресной воды. Месторождения находятся в компетенции Департамента Приволжскнедра. Недропользователем, которому выданы лицензии, является ООО «ВиКа».

Таблица 3.1.1.4

Сведения о полезных ископаемых

| № п/п | Лицензия | Статус освоения | Вид полезного ископаемого. | Год выдачи лицензии | Дата окончания лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕМ 02428 ВЭ | Эксплуати-руемые | Пресные воды | 2017 | 22.01.2039 |
| 2 | ПЕМ 02369 ВР | Эксплуати-руемые | 0,500 | 2013 | 20.06.2038 |
| 3 | ПЕМ 00934 ВЭ | Эксплуати-руемые | В=0,235 С=0,500 | 2006 | 31.12.2034 |

Особо охраняемые природные территории

На территории села Лобаново особо охраняемые природные территории отсутствуют.

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории

#### Население

В селе Лобаново по состоянию на начало 2025 года проживало 6 287 человек, в том числе: моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) – 1 531 человек, трудоспособное население (15-64 лет) – 3 903 человека, старше трудоспособного населения (от 65 лет) – 853 человека.

В населенном пункте сформировался стационарный тип возрастной структуры населения, так как доля детей в возрасте от 0 до 15 лет (24,4%) незначительно превышает долю пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше (19,2%). При таком типе численность и возрастная структура населения остаются постоянными благодаря стабильному соотношению рождаемости и смертности.

#### Жилищный фонд

Жилая зона села Лобаново представлена кварталами многоквартирной жилой застройки, расположенной преимущественно в центральной части села у автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» – Нестюково. Высота жилых домов преимущественно 2-4 этажа (малоэтажные) и 5-8 этажей (среднеэтажные), за исключением двух жилых домов высотой 10 этажей (многоэтажные).

Большую часть территории населенного пункта занимают кварталы индивидуальной и блокированной жилой застройки.

В западной части села Лобаново расположено около 23,4 гектаров незастроенных земельных участков, которые согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, предназначены для размещения многоквартирной, блокированной и индивидуальной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры – дошкольные образовательные и спортивные учреждения.

Кроме того, в южной части села (южнее улицы Садовый переулок) и
в восточной части села (южнее улицы Центральная) расположено около 16,2 гектаров незастроенных земельных участков, которые согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, предназначены для ведения садоводства.

#### Объекты обслуживания населения

Образование

В селе Лобаново функционирует МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город», состоящий из трех корпусов, в которых функционирует 25 групп двенадцатичасового пребывания детей дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет. Детский сад посещают 624 ребенка, при общей нормативной мощности всех корпусов 500 мест.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 14 марта 2025 г. № 78 «О закреплении территорий
за образовательными организациями Пермского муниципального округа, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» за МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город» закреплены населенные пункты: села Лобаново, Кольцово, поселок Усадьба МТС, деревни Баские, Большой Буртым, Горбуново, Касимово, Клестята, Козыбаево, Кочкино, Малые Клестята, Малый Буртым, Нестюково, Устиново. Кроме того, село Лобаново, помимо МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город», прикреплено
к МАОУ «Бершетская средняя школа» структурное подразделение – «Бершетский детский сад «Умка», МАОУ «Мулянская средняя школа» структурное подразделение – детский сад «Колосок».

Таблица 3.1.2.1

Сведения о муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в селе Лобаново

| Наименование | Адрес | Нормативная мощность зданий по СанПиН, мест | Фактическая наполняемость |  | Год постройки | Техниче-ское состоя-ние зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | человек | групп |  |  |
| МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город» | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 9 (корпус № 1) | 220 | 260 | 11 | 1982 | удовлет-вори-тельное |
|  | с. Лобаново, ул. Зеленая, д. 1а (корпус № 2) | 200 | 257 | 10 | 2014 | удовлет-вори-тельное |
|  | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 9, к. 2 (корпус № 3) | 80 | 107 | 4 | 2020 | удовлет-вори-тельное |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями для существующего населения села Лобаново составляет 629 мест.

Обучение по программам начального, основного и среднего общего образования населения cела Лобаново проходит в МАОУ «Лобановская средняя школа» общей нормативной мощностью 1 435 мест. В настоящее время в школе обучается 1 528 учеников.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 13 марта 2025 г. № 76 за МАОУ «Лобановская средняя школа» закреплены населенные пункты: села Лобаново, Кольцово, поселок Усадьба МТС, деревни Большой Буртым, Горбуново, Клестята, , Кочкино, Меркушево, Малые Клестята, Нестюково, Устиново, Фомичи; кроме того,
для обучения в 10-11 классах закреплены: поселок Горный, деревни Верхняя Рассольная, Гарюшки, Грузди, Дуброво, Заборье, Комарово, Мостовая, Назарово, Рассольная, Соловьево, Староверово, Чебаки, расположенные
в зоне ее обслуживания.

Таблица 3.1.2.2

Сведения о муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в селе Лобаново

| Наименование | Адрес | Нормативная мощность зданий по СанПиН, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | Техническое состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «Лобановская средняя школа» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 (корпус № 1) | 610 | 602 | 1963, 1967-пристрой | не удовлетво-рительное, требуется капитальный ремонт |
|  | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/7 (корпус № 2) | 825 | 926 | 2024 | удовлетво-рительное |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями для населения села Лобаново составляет 780 мест.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций составляет 30 минут транспортной доступности в одну сторону. Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, радиус обслуживания населения дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями, размещенными в жилой застройке
в сельских населенных пунктах, рекомендуется принимать не более 1 000 метров.

Большая часть жилой застройки села Лобаново расположена в радиусе обслуживания населения дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями (1 000 метров). Жилая застройка, расположенная в восточной части населенного пункта, находится в пределах транспортной доступности дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (30 минут).

На территории Пермского муниципального округа дополнительное образование детей осуществляют МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа», МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь».

Таблица 3.1.2.3

Сведения о муниципальных учреждениях дополнительного образования детей

| Наименование | Адрес | Проектная мощность здания, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Лобановская детская школа искусств» | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 15а | 300 | 375 | 1967 | 48 |

МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь» осуществляют образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях и на базе общеобразовательных учреждений, расположенных в селе Лобаново.

В 2024-2025 учебном году в МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город» была организована работа с детьми по программам дополнительного образования, в которых занимались 838 детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно.

На базе МАОУ «Лобановская средняя школа» в 2024-2025 учебном году функционировало 42 объединения дополнительного образования, в которых занимались 1 375 обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет, из них более 60% обучающихся занимались в двух и более кружках.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования детей для населения села Лобаново составляет 227 мест.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей составляет 30 минут транспортной доступности в одну сторону. Большая часть жилой застройки села Лобаново расположена на расстоянии не более 1 000 метров до ближайшего учреждения, предоставляющего услуги дополнительного образования детей. Жилая застройка, расположенная в восточной части населенного пункта, находится
в пределах транспортной доступности организаций дополнительного образования детей (30 минут).

Культура и искусство

На территории села Лобаново функционируют библиотека, размещенная в корпусе № 1 МАОУ «Лобановская средняя школа», и дом культуры. Объекты расположены в центральной части населенного пункта,
в кварталах многоквартирной жилой застройки.

Таблица 3.1.2.4

Сведения о муниципальных учреждениях культуры и искусства

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность, мест | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лобановская библиотека филиал МАУ «ЦБС ПМО» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 | 50 | 1967 | 48 |
| 2 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Содружество», Дом культуры | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 15 | 320 | 1967, 1985 пристрой | 47, 32 |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности библиотеками для населения села Лобаново – 1 сельская библиотека с филиалами на населенный пункт, 1 детская библиотека. Требования нормативов в селе не выполнены.

Вместе с тем на базе общеобразовательных организаций организованы школьные библиотеки.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов в области культуры и искусства составляет 60 минут транспортной доступности в одну сторону. Максимальное расстояние от кварталов жилой застройки, расположенных в западной части села Лобаново, до объектов культуры и искусства составляет около 1 400 метров, транспортное обслуживание невозможно при действующей схеме движения транспорта. Жилая застройка, расположенная в восточной части населенного пункта, находится в пределах транспортной доступности объектов культуры и искусства (60 минут).

Физическая культура и массовый спорт

Объекты физической культуры и массового спорта расположены
в центральной части села Лобаново в кварталах многоквартирной жилой застройки и сконцентрированы в двух местах: у нового и у старого корпусов МАОУ «Лобановская средняя школа».

Объекты представлены закрытыми физкультурно-спортивными сооружениями общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров и открытыми физкультурно-спортивными площадками общей площадью примерно 14,1 тысячи квадратных метров.

Таблица 3.1.2.5

Сведения о муниципальных объектах физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование | Адрес | Год строи-тельства | Площадь, кв.м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта закрытого типа |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Лобановская средняя школа» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 | 1985 | 540 | 25 |
| 2 | Спортивный зал-2 для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Лобановская средняя школа» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 | 1967 | 64 | 25 |
| 3 | Спортивный комплекс МАУС «Развитие» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8а | 2009 | 2 592 | 25 |
| Физкультурно-спортивные площадки |  |  |  |  |  |
| 4 | Хоккейная коробка Лобаново | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/6 | 2024 | 2 275 | - |
| 5 | Workout-зона МАУС «Лобановский дом спорта» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 | 2015 | 100 | 25 |
| 6 | Спортивная площадка для ГТО с. Лобаново | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 | 2020 | 400 | 25 |
| 7 | Площадка для пляжного волейбола | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8а | 2022 | 162 | - |
| 8 | Туристический полигон | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8а | 2022 | 240 | - |
| 9 | Волейбольная площадка МАУС «Лобановский дом спорта» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8б | 2011 | 162 | 25 |
| 10 | Межшкольный стадион МАОУ «Лобановская средняя школа» | с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8б | 2020 | 10 800 | 25 |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности объектами спорта закрытого типа
для населения села Лобаново составляет 2 201 квадратный метр, что значительно ниже (на 995 метров) показателя фактической обеспеченности населения.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, минимально допустимый уровень обеспеченности территориями физкультурно-спортивных сооружений
для населения села Лобаново составляет 4,40 гектаров, что значительно больше (на 2,99 га) фактического уровня обеспеченности.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов спорта закрытого типа составляет 60 минут транспортной доступности в одну сторону. Максимальное расстояние от кварталов жилой застройки, расположенных в западной части села Лобаново, до объектов спорта закрытого типа составляет около 1 500 метров, транспортное обслуживание невозможно при действующей схеме движения транспорта. Жилая застройка, расположенная в восточной части населенного пункта, находится в пределах транспортной доступности объектов спорта закрытого типа (60 минут).

Здравоохранение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермская центральная районная больница» оказывает медицинскую помощь населению Пермского муниципального округа.

На территории села Лобаново функционирует стационар на 95 коек,
в составе которого кардиологическое отделение, неврологическое отделение, отделение анестезиологии и реанимации, терапевтическое отделение, травматологическое отделение, а также травматологический пункт. Поликлиника на 139 посещений в смену расположена в двух корпусах,
в составе которой функционируют женская консультация, педиатрический и стоматологический кабинеты.

На территории села Лобаново расположена подстанция скорой медицинской помощи «Пермский район» Государственного бюджетного учреждение здравоохранения Пермского края «Пермская станция скорой медицинской помощи» на три выездные бригады: специализированная выездная бригада анестезиологии-реанимации, общепрофильная врачебная, общепрофильная фельдшерская.

Таблица 3.1.2.6

Сведения о региональных учреждениях здравоохранения

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь учрежде-ния, кв.м | Год постройки | Мощность | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационар | с. Лобаново, ул. Зеленая, д. 1 | 6 222,5 | 2006 | 95 коек | нормативное |
| 2 | Поликлиника | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 11а | 1 332,7 | 1972 | 117 пос./смену | нормативное |
|  |  | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 13 | 364,6 | 1965 | 22 пос./смену | нормативное |
| 3 | Подстанция скорой медицинской помощи | с. Лобаново, ул. Культуры, д.1а | ~ 300,0 | 1986 | 3 бригады | нормативное |

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения», утвержденным Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31 мая 2021 г. № 31-02-1-4-817, минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения населения села Лобаново составляет:

участковая больница на 24 койко-места,

стоматологический кабинет на 6 посещений в смену,

аптеки – 2 объекта.

Село Лобаново обеспечено объектами здравоохранения в полном объеме.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения», утвержденным Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31 мая 2021 г. № 31-02-1-4-817, максимально допустимый уровень территориальной доступности поликлиники составляет 60 минут шаговой доступности в одну сторону. Данный норматив на территории села Лобаново выполняется.

#### Озелененные территории общего пользования

На территории села Лобаново озелененные территории общего пользования представлены одним сквером, организованным по адресу: с. Лобаново, ул. Культуры, общей площадью 3 958 квадратных метров. В сквере установлен памятник участникам в Великой Отечественной Войне, обустроена детская игровая площадка.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь озелененных территорий общего пользования для обеспечения существующего населения села должна быть
не менее 75,4 тысячи квадратных метров.

#### Объекты транспортной инфраструктуры

Внешние связи села Лобаново осуществляются по автомобильной дороге местного значения «Пермь – Екатеринбург» – Нестюково, которая примыкает к автомобильной дороге федерального значения Пермь – Екатеринбург, а также с железнодорожной станции «Кочкино», расположенной в 500 метрах от северо-восточных границ села, по Российской железной дороге.

Расстояние от села Лобаново по автомобильным дорогам до автовокзала «Пермь» составляет 18 километров, до железнодорожного вокзала «Пермь II» – 21 километр, до международного аэропорта «Пермь» – 29 километров.

Время в пути на пригородных поездах между железнодорожной станцией «Кочкино» и железнодорожным вокзалом «Пермь II» составляет около 30 минут.

Согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 апреля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-186
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»
на территории села Лобаново расположено 39 автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог в границах села составляет 22,81 километров, из них только 7,22 (32%) километров автомобильных дорог имеют асфальтобетонное покрытие.

Таблица 3.1.2.7

Сведения о автомобильных дорогах общего пользования местного значения

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе в границах села Лобаново | из них по типу покрытия |  |
|  |  |  |  |  | а/б | переход-ный |
| Балансодержатель – МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57-246-ОП-МР-57Н-023 | Лобаново – Насадка (уч. Лобаново - Мостовая) | 27,192 | 1,850 | 1,850 | - |
| 2 | 57-246-ОП-МР-57Н-094 | «Пермь – Екатеринбург» – Нестюково | 4,132 | 0,554 | 0,554 | - |
| Балансодержатель – МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Лобановского территориального органа» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 57-246-ОП-МП-57Н-1478 | с. Лобаново, ул. Культуры | 1,582 | 1,582 | 1,200 | 0,382 |
| 4 | 57-246-ОП-МП-57Н-1498 | с. Лобаново, подъездная дорога к больнице с поликлиникой (от ул. Культуры, 15а до стационара ул. Зеленая, 1) | 0,722 | 0,722 | 0,722 | - |
| 5 | 57-246-ОП-МП-57Н-1499 | дорога «Лобаново-Кочкино» (от ул. Центральная в с. Лобаново до ул. Вокзальная в д. Кочкино) | 0,500 | 0,258 | 0,064 | 0,194 |
| 6 | 57-246-ОП-МП-57Н-1500 | дорога «Лобаново-Б.Буртым» (от ул. Центральная в с. Лобаново, по ул. Сибирский тракт в д. Б.Буртым и до федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург») | 2,500 | 0,850 | 0,700 | 0,150 |
| 7 | 57-246-ОП-МП-57Н-1502 | с. Лобаново, ул. Зеленая | 0,625 | 0,625 | - | 0,625 |
| 8 | 57-246-ОП-МП-57Н-1503 | с. Лобаново, ул. Луговая | 3,033 | 3,033 | - | 3,033 |
| 9 | 57-246-ОП-МП-57Н-1504 | с. Лобаново, ул. Звонкая | 0,245 | 0,245 | - | 0,245 |
| 10 | 57-246-ОП-МП-57Н-1505 | с. Лобаново, ул. Молодежная | 0,489 | 0,489 | - | 0,489 |
| 11 | 57-246-ОП-МП-57Н-1506 | с. Лобаново, ул. Набережная | 0,441 | 0,441 | - | 0,441 |
| 12 | 57-246-ОП-МП-57Н-1507 | с. Лобаново, ул. Новая | 0,437 | 0,437 | 0,184 | 0,253 |
| 13 | 57-246-ОП-МП-57Н-1508 | с. Лобаново, ул. Подлесная | 0,476 | 0,476 | - | 0,476 |
| 14 | 57-246-ОП-МП-57Н-1509 | с. Лобаново, ул. Полевая | 0,217 | 0,217 | 0,151 | 0,066 |
| 15 | 57-246-ОП-МП-57Н-1510 | с. Лобаново, ул. Советская | 0,380 | 0,380 | 0,380 | - |
| 16 | 57-246-ОП-МП-57Н-1511 | с. Лобаново, ул. Центральная | 1,041 | 1,041 | 0,326 | 0,715 |
| 17 | 57-246-ОП-МП-57Н-1512 | с. Лобаново, ул. Им Костарева В.А. | 0,505 | 0,505 | - | 0,505 |
| 18 | 57-246-ОП-МП-57Н-1513 | с. Лобаново, ул. Им Захарченко И.В. | 0,233 | 0,233 | - | 0,233 |
| 19 | 57-246-ОП-МП-57Н-1514 | с. Лобаново, ул. Спортивная | 0,173 | 0,173 | - | 0,173 |
| 20 | 57-246-ОП-МП-57Н-1515 | с. Лобаново, ул. Им Троицкого | 0,182 | 0,182 | - | 0,182 |
| 21 | 57-246-ОП-МП-57Н-1516 | с. Лобаново, ул. Дальняя | 0,509 | 0,509 | - | 0,509 |
| 22 | 57-246-ОП-МП-57Н-1517 | с. Лобаново, ул. Садовый переулок | 0,913 | 0,913 | - | 0,913 |
| 23 | 57-246-ОП-МП-57Н-1593 | с. Лобаново, ул. Цветочная | 0,366 | 0,366 | - | 0,366 |
| 24 | 57-246-ОП-МП-57Н-1594 | с. Лобаново, ул. 1-я Лесная | 0,117 | 0,117 | - | 0,117 |
| 25 | 57-246-ОП-МП-57Н-1595 | с. Лобаново, ул. 2-я Лесная | 0,375 | 0,375 | - | 0,375 |
| 26 | 57-246-ОП-МП-57Н-1596 | с. Лобаново, ул. Весенняя | 0,141 | 0,141 | - | 0,141 |
| 27 | 57-246-ОП-МП-57Н-1597 | с. Лобаново, ул. Осенняя | 0,150 | 0,150 | - | 0,150 |
| 28 | 57-246-ОП-МП-57Н-1598 | с. Лобаново, ул. Васильковая | 0,473 | 0,473 | - | 0,473 |
| 29 | 57-246-ОП-МП-57Н-1608 | с. Лобаново, ул. Строителей | 1,041 | 1,041 | 0,201 | 0,840 |
| 30 | 57-246-ОП-МП-57Н-1610 | с. Лобаново, ул. Брусничная | 0,163 | 0,163 | - | 0,163 |
| 31 | 57-246-ОП-МП-57Н-1611 | с. Лобаново, ул. Культуры | 0,433 | 0,433 | - | 0,433 |
| 32 | 57-246-ОП-МП-57Н-1612 | с. Лобаново, ул. Научная | 0,304 | 0,304 | - | 0,304 |
| 33 | 57-246-ОП-МП-57Н-1613 | с. Лобаново, ул. Садовый переулок | 0,363 | 0,363 | - | 0,363 |
| 34 | 57-246-ОП-МП-57Н-1614 | с. Лобаново, ул. Центральная | 1,337 | 1,337 | 0,142 | 1,195 |
| 35 | 57-246-ОП-МП-57Н-2821 | Автомобильная дорога, подъезд к школе № 2 с. Лобаново | 0,185 | 0,185 | 0,185 | - |
| 36 | 57-246-ОП-МП-57Н-2822 | Автомобильная дорога в с. Лобаново, участок от автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург»-Нестюково» до ул. Брусничная, з/у 1 с отворотом на школу | 0,557 | 0,557 | 0,557 | - |
| 37 | 57-246-ОП-МП-57Н-2904 | с. Лобаново, ул. Малахитовая (от земельного участка с кадастровым номером 59:32:3960006:7580 до земельного участка с кадастровым номером 59:32:3960006:7677) | 0,604 | 0,604 | - | 0,604 |
| 38 | 57-246-ОП-МП-57Н-2905 | с. Лобаново, ул. Набережная | 0,340 | 0,340 | - | 0,340 |
| 39 | 57-246-ОП-МП-57Н-2906 | с. Лобаново, улично-дорожная сеть, проезд между зданиями № 9 и № 11а по ул. Культуры | 0,150 | 0,150 | - | 0,150 |

В соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в Пермском крае, опубликованном на официальном сайте Министерства транспорта Пермского края: http://mintrans.permkrai.ru в разделе «Автомобильный транспорт»,
по территории населенного пункта проходят 11 межмуниципальных автобусных маршрута, в том числе один сезонный (летний).

Таблица 3.1.2.8

Сведения о межмуниципальных маршрутах, проходящих по территории села Лобаново

| № маршрута | Маршрут | Протяжённость рейса, км |  | Сред-няя ско-рость, км/ч | Ежедневное количество выполняемых рейсов в будние дни |  | Ежедневное количество выполняемых рейсов в выходные и праздничные дни |  | Начало движе-ния, час:мин | Окон-чание движе-ния, час:мин. | Коли-чество транс-порт-ных средств | Класс транс-порт-ных сре-дств | Общая вмес-ти-мость, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в прямом направ-лении | в обратном направ-лении |  | в прямом направ-лении | в обратном направ-лении | в прямом направ-лении | в обратном направ-лении |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Пермь (АС Южная) – д. Мостовая | 41,2 | 40,0 | 38,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6:00 | 21:55 | 3 | Боль-шой | 75 |
| 112 | г. Пермь (АС Южная) – кооп. «Машиностроитель» (Сезонный) | 62,0 | 61,4 | 46,6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7:05 | 20:47 | 3 | Боль-шой | 75 |
| 121 | г. Пермь – с. Старое Лобаново | 18,3 | 18,7 | 26,1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6:00 | 22:16 | 3 | Сред-ний | 59 |
| 341 | ЗАТО Звездный -г. Пермь – ЗАТО Звездный | 32,1 | 34,3 | 42,2 | 23 | 23 | 18 | 18 | 5:30 | 22:31 | 6 | Боль-шой | 75 |
| 344 | п. Юг – г. Пермь | 42,0 | 42,3 | 35,9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5:30 | 22:24 | 3 | Боль-шой, сред-ний | 75, 59 |
| 377 | ДК Лобаново – г. Пермь (В. Муллы) | 19,3 | 18,3 | 40,2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6:35 | 19:08 | 2 | Сред-ний | 69 |
| 442а | п. Мулянка – г . Пермь | 30,5 | 37,2 | 31,1 | 19 | 19 | 15 | 15 | 5:50 | 22:04 | 3 | Боль-шой, сред-ний | 75 |
| 443 | п. Кукуштан – Автостанция «Южная» | 46,2 | 49,0 | 44,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5:30 | 20:20 | 2 | Боль-шой | 75 |
| 747 | д. Кондратово – с. Курашим | 72,2 | 69,2 | 39,7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5:50 | 21:34 | 5 | Боль-шой | 80 |
| 748 | д. Кондратово – с. Курашим (с заездом на Платошинскую птицефабрику) | 79,9 | 77,5 | 40,1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5:20 | 22:34 | 5 | Боль-шой | 80 |
| 761 | г. Пермь – Кыласово – Ергач | 77,0 | 76,0 | 59,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6:45 | 21:42 | 2 | Малый | 19 |

На автобусных маршрутах, выполняющих свои рейсы на регулярной основе, осуществляется в будние дни 129 рейсов в прямом и столько же в обратном направлении, в выходные и праздничные дни 118 рейсов в прямом и столько же в обратном направлении.

Автобусные маршруты следуют в селе Лобаново по улицам Советской и Центральной, на которых размещены остановочные пункты «Лобаново», «Лобаново – Дом культуры», «Старое Лобаново» и «Луговая улица»
в прямом и обратном направлении. Кроме того, у восточных границ села Лобаново, на расстоянии менее 100 метров, расположен остановочный пункт «Малые Клестята» в прямом и обратном направлении.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, дальность пешеходных подходов
до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 метров. За границами радиуса обслуживания существующих остановочных пунктов находится вся западная часть населенного пункта: от безымянной дороги, расположенной вдоль восточных границ стационара ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница», и улицы Садовый переулок.

Хранение автотранспортных средств осуществляется жителями
села Лобаново на приусадебных земельных участках, на парковках, организованных у многоквартирных жилых домов, и в гаражных кооперативах, расположенных с северной и восточной сторон от кварталов многоквартирной жилой застройки.

В центральной части села Лобаново, на автомобильной дороге местного значения «Пермь – Екатеринбург» – Нестюково, расположена автозаправочная станция № 59011 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 8 топливозаправочных колонок.

В селе Лобаново осуществляют свою деятельность малые предприятия по обслуживанию автомобилей: автосервисы, шиномонтажы, детейлинг, служба эвакуации и ремонта грузовых автомобилей, ремонт и тюнинг мототехники; сосредоточенные вдоль улицы Центральной в коммунально-складской зоне. Помимо этого, у северных границ села в деревне Нестюково расположены автосервис и автомойка.

Велосипедная инфраструктура на территории села Лобаново отсутствует.

#### Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В селе Лобаново действует централизованная система водоснабжения, которая осуществляется от 10 подземных источников, 8 из которых расположены в селе Лобаново, а 2 – в деревне Козыбаево. Разрешенный водоотбор скважин №№ 249, 456, 18536, 18538, 4-а, 4-б, 1-п, 2-п, расположенных в селе Лобаново, составляет 2 088 кубических метров в сутки.

Общий объем поднимаемой воды в 2024 году составил 318,55 тысячи кубических метров, из которых на нужды населения приходилось – 222,98 (70%) тысячи кубических метров, бюджетных организаций – 57,34 (18%) тысячи кубических метров, прочих потребителей – 38,23 (12%) тысячи кубических метров.

В 2024 году подъем воды в среднем за сутки составил 870 кубических метров, в сутки максимального потребления – 1 044 кубических метров.

На территории села Лобаново расположены резервуар чистой воды объемом 150 кубических метров, водонапорная башня объемом 25 кубических метров.

Протяженность водопроводных сетей в селе составляет 13,846 километров, износ сетей – 70%.

Схема водоснабжения организована следующим образом: вода
со скважин подается в накопительные емкости и водонапорную башню и далее самотеком в водопроводную сеть села Лобаново.

Источники водоснабжения и водопроводные сети находятся
в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляет МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»

Водоотведение

В селе Лобаново организован централизованный сбор сточных вод
от жилой и общественной застройки. Транспортировка сточных вод осуществляется по системе самотечных коллекторов на очистные сооружения, расположенные в селе. После очистки сточные воды сбрасываются в реку Мулянка. Эксплуатацию объектов системы водоотведения осуществляет МУП «Энергоснабжение».

Протяженность канализационных самотечных сетей составляет 12,30 километров. Износ сетей составляет 70%.

Очистные сооружения, расположенные на земельном участке
с кадастровым номером  59:32:3420001:1770, по адресу: село Лобаново, улица Центральная, 1/1, введены в эксплуатацию в 1977 году с проектной мощностью 1 500 кубических метров в сутки. Фактическая мощность с учетом износа (80%) очистных сооружений составляет 700 кубических метров
в сутки. Способ очистки – механический и биологический.

В состав очистных сооружений входят канализационная насосная станция, песколовка, блочно-модульная установка «Блок-1500», вторичный отстойник биореактор, биофильтр, контактный резервуар, илоуплотнитель, иловые площадки, песковые площадки, дренажная насосная станция, воздуходувная, хлораторная и вспомогательное здание (лаборатория и операторская).

Газоснабжение

Схема газоснабжения села Лобаново трехступенчатая: высокого, среднего и низкого давления.

К газопроводам высокого и среднего давления подключены отопительные котельные и газораспределительные пункты (ГРП, ШРП).
От газораспределительных пунктов до потребителей проложены газовые сети среднего и низкого давления.

Газ используется на нужды пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.

В восточной части села Лобаново транзитом проходит магистральный газопроводов «Нижняя Тура – Пермь-1», «Нижняя Тура – Пермь-2».

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории села Лобаново осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит
из котельных и тепловых сетей.

Таблица 3.1.2.9

Сведения о котельных

| № п/п | Адрес | Вид топлива | Производительность котельной, Гкал/час | Годовой расход топлива, тысяч куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Лобаново, ул. Центральная, з/у 2/6 | газ | 12,798 | 2 746 |
| 2 | с. Лобаново, ул. Культуры, с. 24/8 | газ | 2,064 | 243 |

Подача теплоносителя в селе осуществляется по стальным трубопроводам ДУ 273, 219, 159, 108, 89, 57. Общая протяженность трассы
от котельных до конечных потребителей в двухтрубном исполнении составляет 10,2 километров, сети проложены надземным и подземным способом.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами; негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Электроснабжение

В южной части села Лобаново расположена электроподстанция ПС Лобаново 35/10 кВ с установленной мощностью 2*6,3 МВА, которая является центром питания не только села, но и деревень Баские, Горбуново, Касимово, Клестята, Козыбаево, Кочкино, Малые Клестята, Кроме того, электроподстанция является резервным источником электроснабжения для поселка Мулянка.

Распределение электроэнергии потребителям осуществляется по линиям 0,4 кВ через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, подключенные к сети 10 кВ.

Электроподстанция обеспечивает электроснабжение жилой и общественно-деловой застройки, объектов коммунальной инфраструктуры и производственных предприятий.

На территории села проходят воздушные линии электропередачи напряжением 35, 10 и 0,4 кВ.

Электросвязь

Услуги телефонной связи общего пользования и Интернет
на территории села Лобаново осуществляет ОАО «Ростелеком».

В западной части села транзитом проходит волоконно-оптическая линия связи «Пермь-Екатеринбург», от которой идет овод к селу Лобаново.

В селе по адресу: улица. Культуры, дом 10, расположена автоматическая телефонная станция с выходом на междугородние линии связи.

Сотовая связь осуществляется операторами Мегафон, Билайн, МТС, Ростелеком, Т2 Мобайл.

#### Объекты специального назначения

Места погребения

На территории села Лобаново общественные кладбища отсутствуют.

У южных границ села, вдоль автомобильной дороги местного значения «Пермь – Екатеринбург» – Нестюково расположено общественное кладбище.

Таблица 3.1.2.10

Сведения о близлежащих муниципальных кладбищах

| Наименование | Кадастровый номер квартала | Площадь, кв.м | Статус кладбища | Проектная мощность, количество захоронений | Свободная мощность, количество захоронений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище с. Лобаново | 59:32:3960006 | 70 412 | Сельское открытое | 10 561 | 4 527 |

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, минимально допустимый уровень обеспеченности территориями кладбищ традиционного захоронения
для населения села Лобаново составляет 1,51 гектаров, что в два раза меньше фактической свободной от захоронений территории кладбища.

Транспортная доступность территорий кладбищ не нормируется.

Система обращения с отходами

На территории села Лобанова расположен объект, оказывающий услуги
по обработке твердых коммунальных отходов.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 01 декабря 2025 г. № 24-04-01-04-457 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Пермском крае на период с 2025 по 2035 годы» на территории Персмкого муниципального округа расположено два полигона размещения твердых коммунальных отходов Полигон ТБО «Софроны», Полигон ТБО 
у д. Ключики Пермского муниципального округа.

Таблица 3.1.2.11

Объекты, оказывающие услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов расположенные на территории Пермского муниципального округа

| Наименование | Месторасположение | Назначение объекта | Проектная мощность, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО «Софроны» | Фроловское территориальное управление, 4,3 км северо-восточнее д. Софроны, 3 км восточнее д. Броды, 3,3 км западнее п. Лесоучасток 831, в 30 м от автодороги Пермь - Жебреи | Размещение твердых коммунальных отходов | 9236,84 |
| Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Размещение твердых коммунальных отходов | 498,00 |
| Мусоросортировочный комплекс с. Лобаново | Лобановское территориальное управление, с. Лобаново, ул. Центральная, д. 92 Б | Обработка твердых коммунальных отходов | 80 (в год) |
| Мусоросортировочный комплекс «ВторТех-40» | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Обработка твердых коммунальных отходов | 40 (в год) |

#### Объекты культурного наследия

В границах территории села Лобаново расположен объект культурного наследия регионального значения – памятник «Церковь Александра Невского».

В 1872 году в деревне Лобаново, Кольцовского прихода, средствами прихожан Кольцовской церкви и с высочайшего соизволения правящего архиерея была построена деревянная часовня по случаю двукратного чудесного спасения жизни Государя Императора Александра II.

В следующем 1873 году по просьбе прихожан часовня в деревне Лобаново была обращена в церковь. 18 марта (по старому стилю) церковь была освящена во имя святого великого князя Александра Невского и была приписана к кольцовской Николаевской церкви.

Каменная церковь была построена на средства прихожан и пожертвования взамен деревянной в 1911 году и представляла собой крестово-купольный храм в неорусском стиле с трапезной и колокольней (утрачена, подлежит воссозданию). Церковь была освящена 15 сентября 1913 года.

За годы советской власти храм сильно пострадал, а служивший тогда священником Иоанн Королев 5 декабря 1937 года был арестован и 26 декабря 1937 года – расстрелян. Церковь была закрыта 24 января 1940 года. В 60-е годы были уничтожены колокольня и маковки вокруг центрального купола храма. Потом была снесена ограда и уничтожено убранство храма. Храм использовался как засолочный цех и склад.

В конце 70-х годов храм переоборудовали под ресторан «Посад», который просуществовал до конца 80-х годов. Во время перестройки в 1989 году храм отдали верующим православным прихожанам, которые своими силами восстанавливали порушенную и оскверненную святыню.

На данный момент в храме совершаются богослужения и требоисполнения, а также действует воскресная школа, где уделяется огромное внимание подрастающему поколению.

Приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 14 июля 2017 г. № СЭД-55-01-05-85
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Церковь Александра Невского» установлены границы территории объекта культурного наследия, режим использования территории и предмет охраны объекта культурного наследия. Сведения о границе территории объекта культурного наследия занесены в Единый государственный реестр недвижимости с реестровым номером 59:32-8.292.

Приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 17 ноября 2020 г. № Пр55-01-06-199
«Об утверждении текстового и графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Церковь Александра Невского» установлены границы защитной зоны объекта культурного наследия, в которых в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Сведения о границе защитной зоны объекта культурного наследия занесены в Единый государственный реестр недвижимости
с реестровым номером 59:32-6.4032.

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории села Лобаново в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

защитная зона объекта культурного наследия;

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

придорожная полоса автомобильной дороги;

охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов);

охранная зона линий и сооружений связи;

приаэродромная территория;

водоохранная зона;

прибрежная защитная полоса;

зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитная зона;

зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов).

Защитная зона объекта культурного наследия

Согласно статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия, в которых запрещаются строительство объектов капитального строительства
и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Согласно Единому государственному реестру недвижимости
на территории села Лобаново установлена защитная зона объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Церковь Александра Невского» с реестровым номером 59:32-6.4032.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, размеры и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории села Лобаново установлены следующие охранные зоны объектов электроэнергетики:

59:32-6.85 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от TП-3185;

59:32-6.102 – Охранная зона ВЛ-35 кВ Лобаново – Кояново;

59:32-6.117 – Охранная зона КТП 10/0,4 кВ КТП-66208;

59:32-6.289 – Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. транзит № 32;

59:32-6.423 - Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Посад ПС Лобаново отп.
к КТП-6209;

59:32-6.712 – Охранная зона KЛ 10 кB ф. Жилпоселок-2 от ПС «Лобаново» (в TП-3481);

59:32-6.770 – Охранная зона КЛ 10 кВ ф. Жилпоселок-1 от ПС Лобаново;

59:32-6.795 – Охранная зона КЛ 10 кВ ф. Посад от ПС «Лобаново»;

59:32-6.817 – Охранная зона ТП 10/0,4 кВ № 63521, входящей в состав электросетевого комплекса «Горка»;

59:32-6.829 – Охранная зона ТП 10/0,4 кВ № 66293;

59:32-6.845 – Охранная зона трансформаторной подстанции ТП-3331;

59:32-6.872 – Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. Жил.поселок-1 от ПС Лобаново;

59:32-6.915 – Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. Жилпоселок-2 от ПС Лобаново;

59:32-6.928 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП 6213, ВЛ 0,4 кВ от ТП 6147, ВЛ 0,4 кВ от ТП 6361, ВЛ 0,4 кВ от ТП 6207, ВЛ 0,4 кВ от ТП 6204, ВЛ 0,4 кВ от ТП 6254, ВЛ 0,4 кВ от ТП 6379;

59:32-6.942 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. №1 от ПС Мулянка;

59:32-6.962 – Охранная зона трансформаторной подстанции ТП-3385;

59:01-6.1041 – Охранная зона ВЛ-35 кВ ТЭЦ-9-Лобаново;

59:32-6.1091 – Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. транзит № 31;

59:32-6.1213 – Охранная зона ВЛ-10кВ ф. Буртым от ПС «Лобаново»;

59:32-6.1310 – Охранная зона трансформаторной подстанции ТП-3185, ТП-6240, ТП-6244, ТП-3481, ТП-6214, ТП-3335;

59:32-6.1328 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Посад от ПС «Лобаново»;

59:32-6.1380 – Охранная зона КЛ-10 кВ от ТП-6395;

59:32-6.1400 – Охранная зона объекта: «ВЛ-0,4 кВ от ТП-66214 ВЛ-0,4 кВ от ТП-63331, ВЛ-0,4 кВ от ТП-63364»;

59:32-6.1411 – Охранная зона ВЛ-10 кВ с. Лобаново;

59:32-6.1433 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Жил.посёлок 1 от ПС Лобаново;

59:32-6.1439 – Охранная зона ПС «Лобаново» 35/10 кВ;

59:32-6.1487 – Охранная зона КЛ 10 кВ Жил.поселок-1 от КТП-6201
до КТП-66208, КЛ 10 кВ Жил.поселок-2 от КТП-6201 до КТП-66208;

59:32-6.1489 – Охранная зона КТП 10/0,4 кВ № 3364;

59:32-6.1537 – Охранная зона ТП 10/0,4 кВ № 63624, входящей в состав электросетевого комплекса «Горка»;

59:32-6.1556 – Охранная зона трансформаторной подстанции ТП-6230;

59:32-6.1854 – Охранная зона ТП 10/0,4 кВ № 63340;

59:32-6.1903 – Охранная зона ТП-6206;

59:32-6.2052 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63331 Коян.уч.;

59:32-6.2060 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63331 Коян.уч;

59:32-6.2135 – Охранная зона здания ТП-66395;

59:32-6.2293 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63364 с. Лобаново Коян.уч;

59:32-6.2295 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63364 с. Лобаново Коян.уч;

59:32-6.2297 – Охранная зона КТП-10/0,4 № 6204;

59:32-6.2298 – Охранная зона КТП 10/0,4 кВ № 3376;

59:32-6.2300 – Охранная зона ТП-66200;

59:32-6.2305 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63364 с. Лобаново Коян.уч;

59:32-6.2309 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63364 с. Лобаново Коян.уч. (изменение названия);

59:32-6.2325 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63364 с. Лобаново Коян.уч.;

59:32-6.2434 – Охранная зона БКТП-10/0,4 кВ № 6201;

59:32-6.3219 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 (от оп. № 18 по № 21) от ТП-66293;

59:32-6.3227 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-63185;

59:32-6.3258 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-63185;

59:32-6.3970 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ Поселок от ТП-66240;

59:32-6.4039 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 (оп. № 4 – оп. № 5) от ТП-66404;

59:32-6.4879 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 (от оп. № 15 по № 20) от ТП-63331;

59:32-6.5241 – Охранная зона Здание (контейнерного типа) ТП-66427;

59:32-6.5413 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок сущ. оп. №1 4 – 15
от ТП-66240;

59:32-6.5440 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ №1 (оп. № 7/3 – оп. № 7/4)
от ТП-63185;

59:32-6.5441 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. Брусничная (от оп. № 1 – оп. № 1/2) от ТП-66404;

59:32-6.5447 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-63521;

59:32-6.5450 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-63521;

59:32-6.5464 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. Гаражи от ТП-66404;

59:32-6.6406 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 (оп. № 16 – оп. № 16/3)
от ТП-66214;

59:32-6.6407 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 (оп. № 19 – оп. № 20) от ТП-63624;

59:32-6.6408 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 (оп. № 21 – оп. № 22) от ТП-66293;

59:32-6.6438 – Охранная зона ВЛ 10 кВ Жил.поселок 2 от ПС Лобаново отп. от оп. № 17 до ТП-66427;

59:32-6.6443 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. Гаражи (от оп. № 10 – № 11) от ТП-66404;

59:32-6.6444 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. Гаражи (от оп. № 11 – № 12) от ТП-66404;

59:32-6.6445 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. Брусничная (оп. № 7 – оп. № 13) ТП-66404;

59:32-6.6446 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. Брусничная (оп. № 6/6 – 6/10) ТП-66404;

59:32-6.6448 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок (оп. № 7 – № 7/2)
от ТП-66240;

59:32-6.6452 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. Брусничная (от сущ. оп. № 5-7 – отп. оп. 6 – оп. 6/6) ТП-66404;

59:32-6.6498 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 (оп. № 21 – № 23) ТП-63364;

59:32-6.6755 – Охранная зона КЛ 0,4 кВ ф. Каток от ТП-66427;

59:32-6.7697 – Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500066971);

59:32-6.7785 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500069949)»;

59:32-6.7974 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения СНТ «Мичуринец-1»;

59:32-6.7975 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения с. Лобаново (4500068291)»;

59:32-6.8018 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения с. Лобаново (4500071549)»;

59:32-6.8031 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Кочкино (4500067166)»;

59:32-6.8034 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500069598)»;

59:32-6.8149 – Охранная зона под объект: Строительство ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500070228);

59:32-6.8185 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500072972)»;

59:32-6.8256 – Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500072682);

59:32-6.8402 – Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500062838);

59:32-6.8404 – Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500079506);

59:32-6.9094 – Охранная зона объекта: ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Лобаново (4500073721);

59:32-6.9314 – Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения с. Лобаново (4500077843);

59:32-6.9322 – ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500081457);

59:32-6.9380 – ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения
с. Лобаново (4500081517);

59:32-6.9397 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ (4500063691);

59:32-6.9399 – Охранная зона КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ (4500062890);

59:32-6.9412 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ (4500065036);

59:32-6.9472 – Охранная зона объекта: ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Лобаново (4500077776);

59:32-6.9477 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Нестюково (4500082287);

59:32-6.9493 – Охранная зона объекта «ВЛ 0,4 кВ с ПУ
для электроснабжения с. Лобаново (4500077685)»;

59:32-6.9554 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500080648);

59:32-6.9565 – Охранная зона Строительство ПС 110/10 кВ «Кочкино» 2*16 МВА, ВЛ-110 кВ. 3 этап (КВЛ 10 кВ Кочкино ПС Кочкино, КВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино);

59:32-6.9592 – КЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения зарядной станции для автомобилей по адресу: Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново, ул. Культуры д. 2/1 (4500090576);

59:32-6.9600 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Лобаново (4500082762);

59:32-6.9614 – ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500084963);

59:32-6.9704 – Охранная зона объекта: ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Лобаново (4500079239);

59:32-6.9743 – Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения с. Лобаново (4500078410);

59:32-6.9764 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500088640);

59:32-6.9767 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500088461);

59:32-6.9768 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения Лобановское с/п (4500077118);

59:32-6.9770 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 для электроснабжения с. Лобаново (4500083310);

59:32-6.9810 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Лобаново (4500079209);

59:32-6.9816 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500082541);

59:32-6.9852 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500080082);

59:32-6.9853 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500084381);

59:32-6.9866 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Лобаново (4500086230);

59:32-6.9872 – Охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500079371);

59:32-6.9883 – Охранная зона КЛ-10 кВ, 2БКТП для электроснабжения комплекса 5-ти этажных жилых домов с пристроенным зданием общественного назначения по адресу: Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново, ул. Зеленая, 3/1 (ООО «Финпроект»);

59:32-6.9989 – Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения с. Лобаново (4500074458);

59:32-6.10293 – (наименование отсутствует);

59:32-6.10312 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново;

59:32-6.10316 – Охранная зона ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения с. Лобаново (4500087038);

59:32-6.10734 – Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ (4500053637);

59:32-6.10852 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500088507, 4500089890, 4500088274, 4500090132, 4500090728);

59:32-6.10861 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500088268);

59:32-6.10864 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500088773);

59:32-6.10873 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500089640);

59:32-6.10874 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500087537);

59:32-6.10875 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500089829);

59:32-6.10876 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Лобаново (4500086627);

59:32-6.10882 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 3, РУ 0,4 кВ ТП-63364 для электроснабжения села Лобаново (4500091693);

59:32-6.10884 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500090016)

59:32-6.10894 – Охранная зона ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения с. Лобаново (4500083325);

59:32-6.10956 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения с. Лобаново (4500087778);

59:32-6.10957 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения д. Клестята, Пермский район (4500091552);

59:32-6.10969 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ. Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-66209 для электроснабжения села Лобаново (4500091882);

59:32-6.10991 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Лобаново, Пермский район (4500092067);

59:32-6.11007 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500092115);

59:32-6.11080 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500093981);

59:32-6.11096 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500094233, 4500094754, 4500094671, 4500095100);

59:32-6.11109 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500094675, 4500093990);

59:32-6.11110 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500096782);

59:32-6.11113 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500093984);

59:32-6.11148 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Лобаново (4500097566);

59:32-6.11216 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500095132)»;

59:32-6.11217 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500094052)»;

59:32-6.11234 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500096421)»;

59:32-6.11241 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500096030)»;

59:32-6.11242 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Лобаново (4500094925)».

Придорожная полоса автомобильной дороги

Согласно Федеральному закону от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вдоль полосы отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории устанавливаются придорожные полосы в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

На территории села Лобаново, в южной его части, установлена зона
с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:24-6.224 – Придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург км 8+550-160+046
в границах Пермского и Кунгурского районов Пермского края.

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

В целях предупреждения повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации газораспределительных сетей «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, устанавливаются охранные зоны, а на земельные участки, входящие
в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения).

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории села Лобаново установлены следующие охранные зоны газопроводов:

59:32-6.63 – Охранная зона газопровода среднего давления к котельной Лобановского ОПХ;

59:32-6.484 – Охранная зона магистрального городского газопровода
к с. Лобаново;

59:32-6.793 – Охранная зона надземного газопровода низкого давления к жилым домам № 16, поз. 482, 496, 497 по ул. Подлесная;

59:32-6.822 – Охранная зона газоснабжения котельной Храма Благоверного Александра Невского (газопровод из стальных труб);

59:32-6.936 – Охранная зона газопровода низкого давления к жилым домам пос. Лобаново, с. Старое Лобаново;

59:32-6.1114 – Охранная зона распределительной сети газопровода среднего и низкого давления;

59:32-6.1157 – Охранная зона газопровода высокого, низкого давления
в д. Нестюково по улицам Трактовая, Водопроводная, Полевая, Ключевая, Путейская, Бабинская;

59:32-6.1237 – Охранная зона газопровода низкого давления;

59:32-6.1261 – Охранная зона газопровода-перемычки между
с. Лобаново и д. Нестюково;

59:32-6.1377 – Охранная зона газопровода среднего давления;

59:32-6.1443 – Охранная зона магистральных газопроводов «Нижняя Тура – Пермь-1», «Нижняя Тура – Пермь-2»;

59:32-6.2557 – Охранная зона газопровода низкого давления. Кадастровый номер 59:32:0890001:8944;

59:32-6.3011 – Охранная зона наружной сети газоснабжения до границ земельных участков по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Лобаново;

59:32-6.3032 – Охранная зона наружных сетей газоснабжения, расположенных по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Лобаново;

59:32-6.5471 – Охранная зона Распределительные газопроводы
д. Кочкино Пермского района;

59:32-6.5974 – Охранная зона наружной сети газоснабжения до границы земельного участка, наружной сети газоснабжения до фасада жилого дома
по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Лобаново;

59:32-6.9750 – Охранная зона объекта газоснабжения «Подземный распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Культуры, 2, 2а, 2б, 2в и ул. Центральная, 24 в с. Лобаново Пермского района», расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Пермский, с.п. Лобановское, с. Лобаново, протяженностью 439 м,
с кадастровым номером 59:32:0890001:10519, находящегося в собственности муниципального образования «Пермский муниципальный округ Пермского края»;

59:32-6.9802 – Охранная зона объекта газоснабжения «Подземный газопровод среднего давления к жилым домам по ул. Культуры, 2, 2а, 2б, 2в и ул. Центральная, 24 в с. Лобаново Пермского района», расположенного
по адресу: Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Пермский, с.п. Лобановское, с. Лобаново, протяженностью 105 м, с кадастровым номером 59:32:0000000:15083, находящегося в собственности муниципального образования «Пермский муниципальный округ Пермского края»;

59:32-6.10786 – Охранная зона объекта газоснабжения «Газопровод-ввод до границы земельного участка»;

59:32-6.10818 – Охранная зона объекта газоснабжения «Газопровод-ввод до границы земельного участка».

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются
для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории села Лобаново установлены следующие охранные зоны линий и сооружений связи:

59:32-6.183 – Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи «Пермь-Екатеринбург»;

59:32-6.527 – Охранная зона объекта сооружение связи «ВОЛП Пермь (транзит) – Екатеринбург (транзит)»;

59:32-6.1564 – Охранная зона волоконно-оптической линии связи «Отвод в н.п. Лобаново от магистральной волоконно-оптической линии связи «Пермь-Екатеринбург» на участке: муфта № 12 (БС ПАО «Вымпелком») МВОЛС «Пермь-Екатеринбург», БС 59201 с. Лобаново (ПАО «МТС»);

59:00-6.2021– Охранная зона – ВОЛС К972756 Карпинского 63 – п. Юг;

59:32-6.2733 – Охранная зона 2-х КМЛС на участке 241-285 км компрессорная станция Пермь.

Приаэродромная территория

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.553 – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино, в которой расположена вся территория села Лобаново.

Водоохранная зона

Водным Кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территории, примыкающей к береговым линиям водных объектов.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории села Лобаново установлены следующие водоохранные зоны:

59:00-6.1410 – Водоохранная зона бассейна реки Верхняя Мулянка, Часть 4;

59:32-6.4840 – Водоохранная зона бассейна реки Верхняя Мулянка, Часть 2.

Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территории, примыкающей
к береговым линиям водных объектов.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории села Лобаново установлены следующие прибрежные защитные полосы:

59:00-6.1415 – Прибрежная защитная полоса бассейна реки Верхняя Мулянка, Часть 4;

59:32-6.4839 – Прибрежная защитная полоса бассейна реки Верхняя Мулянка, Часть 2.

Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

С целью санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 14 марта 2002 г. № 10, определяются санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.
Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений
от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную
для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории села Лобаново установлены следующие зоны санитарной охраны источников водоснабжения:

59:32-6.4960 – I пояс зоны санитарной охраны скважин №№ 1П, 2П водозабора с. Лобаново Пермского района Пермского края;

59:32-6.4961 – III пояс зоны санитарной охраны скважин №№ 1П, 2П водозабора с. Лобаново Пермского района Пермского края;

59:32-6.7382 – I пояс зоны санитарной охраны скважины № 2П водозабора с. Лобаново Пермского района Пермского края;

59:32-6.7383 – I пояс зоны санитарной охраны скважины № 1П водозабора с. Лобаново Пермского района Пермского края;

59:32-6.7414 – II пояс зоны санитарной охраны скважины № 18536 водозабора хозяйственно-питьевого назначения в с. Лобаново Пермского района;

59:32-6.7425 – II пояс зоны санитарной охраны скважин № 249, 456 водозабора хозяйственно-питьевого назначения в с. Лобаново Пермского района;

59:32-6.7427 – I пояс зоны санитарной охраны скважины № 4б водозабора хозяйственно-питьевого назначения в с. Лобаново Пермского района;

59:32-6.7429 – I пояс зоны санитарной охраны скважины № 18536 водозабора хозяйственно-питьевого назначения в с. Лобаново Пермского района;

59:32-6.7430 – III пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1 усл., 18536, 2980, 4а, 4б, 18538, 249, 456 водозабора хозяйственно-питьевого назначения в с. Лобаново Пермского района;

59:32-6.7527 – I пояс зоны санитарной охраны скважины № 4а водозабора хозяйственно-питьевого назначения в с. Лобаново Пермского района;

59:32-6.7528 – I пояс зоны санитарной охраны скважины № 456 водозабора хозяйственно-питьевого назначения в с. Лобаново Пермского района;

59:32-6.7529 – II пояс зоны санитарной охраны скважин № 4а, 4б водозабора хозяйственно-питьевого назначения в с. Лобаново Пермского района;

59:32-6.7530 – I пояс зоны санитарной охраны скважины № 249 водозабора хозяйственно-питьевого назначения в с. Лобаново Пермского района.

Санитарно-защитная зона

На территории санитарно-защитных зон в соответствии
с законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства. Содержание указанного режима определяется в соответствии
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 г.
№ 222.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории села Лобаново установлены следующие санитарно-защитные зоны:

59:32-6.3368 – Санитарно-защитная зона для ООО «Техноград»;

59:32-6.7128 – Cанитарно-защитная зона для канализационных очистных сооружений ООО «Вика».

Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

В связи с тем, что согласно «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденному Приказом Госстроя от 25 декабря 2012 г. № 108/ГС,
не допускается прокладка участков магистрального трубопровода
по территории населенных пунктов, промышленных или сельскохозяйственных объектов, аэродромов, железнодорожных станций, морских или речных портов, пристаней и других аналогичных объектов,
от существующих трубопроводов устанавливаются зоны минимальных расстояний, в которых размещение новых вышеуказанных объектов запрещено.

На территории села Лобаново, в восточной его части, установлена зона
с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:00-6.7 – Зона минимальных расстояний магистральных газопроводов «Нижняя Тура – Пермь -1», «Нижняя Тура – Пермь-2», «Нижняя Тура – Пермь-3», «Пермь – Казань – Горький 2».

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории

Демографический прогноз и развитие жилищного фонда

В селе Лобаново сформировался стационарный тип возрастной структуры населения. При таком типе численность и возрастная структура населения остаются постоянными благодаря стабильному соотношению рождаемости и смертности.

Территория села обладает территориальным потенциалом
для строительства новой жилой застройки в западной части. Ранее утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 28 ноября 2016 года № 669 проект планировки территории для строительства многоквартирной жилой застройки «Первый Пермский микрорайон» до сих пор не реализован.

Обеспеченность объектами местного значения в области образования, культуры и искусства, физической культуры и массового спорта

Для обеспечения населения (6 287 человек) объектами местного значения в области образования, культуры и искусства, физической культуры и массового спорта и исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, требуется:

629 мест в дошкольных образовательных организациях;

780 мест в общеобразовательных организациях;

227 мест в объектах организаций дополнительного образования детей;

1 сельская библиотека с филиалами на населенный пункт;

1 детская библиотека;

2 201 квадратных метров площади объектов спорта закрытого типа.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь территории физкультурно-спортивных сооружений должна составлять не менее 4,40 гектаров.

Объектами обслуживания в сфере культуры и искусства, физической культуры и массового спорта население села Лобаново в границах населенного пункта обеспечено не в полном объеме: обеспеченность территориями физкультурно-спортивных сооружений составляет 32%.

Согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 16 июля 2025 года № 299-2025-01-05.С-349
«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Пермского муниципального округа Пермского края»
на территории села Лобаново запланировано строительство:

здания для дошкольного образования на 350 мест до 2032 года;

детской школы искусств на 114 мест в период с 2025 по 2026 годы (ул. Культуры, д. 11-а, 59:32:0890001:10610);

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа площадью 5 400 квадратных метров (59:32:3960006:6812).

Согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 декабря 2025 года № 299-2025-01-05.С-685
«Об утверждении Комплексного плана развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2026 год и плановый период до 2030 года»
на территории села Лобаново запланировано строительство:

детской школы искусств в 2026 году;

физкультурно-спортивного комплекса открытого типа в период до 2030 года;

пожарного депо в период до 2030 года.

Муниципальной программой «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» предусмотрено строительство детской школы искусств в селе Лобаново в период с 2023 по 2026 годы.

Строительство новой жилой застройки повлечет за собой рост численности населения, что в результате снизит уровень обеспеченности населения объектами обслуживания. Тогда их дефицит может восполняться объектами, расположенными в городе Перми, с соблюдением условий транспортной доступности таких объектов, или строительством новых объектов.

Обеспеченность объектами регионального значения в области здравоохранения

Для обеспечения населения объектами регионального значения
в области здравоохранения и исходя из региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения», утвержденных Приказом Министерства
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31 мая 2021 г. № 31-02-1-4-817, требуется:

участковая больница на 24 койко-места;

стоматологический кабинет на 6 посещений в смену;

аптеки – 2 объекта.

Объектами здравоохранения население села Лобаново в границах населенного пункта обеспечено в полном объеме.

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь озелененных территорий общего пользования для обеспечения населения должна быть не менее 7,54 гектаров.

Население села Лобаново не обеспечивается за счет существующих озелененных территорий общего пользования (уровень обеспеченности составляет 5%), необходимо размещение новых озелененных территорий общего пользования на территории села, которое обладает природным потенциалам благодаря расположенным у западных и восточных границ села рекам Бабинка и Мулянка.

Мероприятия по объектам инженерной инфраструктуры местного значения

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 30 октября 2025 г. № 24-04-01-04-422
«Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального округа Пермского края на период до 2035 г.» на территории села Лобаново запланировано:

строительство насосной станции в период с 2026 по 2035 годы производительностью 230 кубических метров в сутки для обеспечения необходимого расхода у потребителей;

реконструкция сети водоснабжения от ВК сущ. между домами № 7 и № 9 по улицам Луговая и Центральная до ВК сущ. около водонапорной башни
в период с 2028 по 2030 годы протяженностью 2 991 метров для повышения надежности водоснабжения;

реконструкция сети водоснабжения от жилого дома № 44б до жилого дома № 62 по улице Культуры в период с 2026 по 2027 годы для повышения надежности водоснабжения;

строительство самотечных коллекторов в целях реализации проекта планировки кадастрового квартала 59:32:0890001 в период с 2025 по 2035 годы протяженностью 3 983 метров для подключения объектов капитального строительства и обеспечения безопасного отвода сточных вод;

строительство самотечных коллекторов в целях реализации проекта планировки территории западной части села в период с 2025 по 2035 годы протяженностью 2 019 метров для подключения объектов капитального строительства и обеспечения безопасного отвода сточных вод;

реконструкция существующих очистных сооружений в период с 2026 по 2030 годы производительностью 3 000 кубических метров в сутки
для снижения уровня износа объектов, повышение надежности и эффективности эксплуатации, обеспечение соответствия санитарным и экологическим требованиям;

реконструкция песколовки на КОС в 2026 году;

реконструкция иловых карт на КОС в 2027 году;

реконструкция трубного выпуска от КОС в 2030 году.

Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 30 октября 2025 г. № 46-02-41-58 утверждена «Инвестиционная программа МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026-2030 гг», в которой предусмотрены следующие мероприятия на территории села Лобаново Пермского муниципального округа:

реконструкция сети водоснабжения в. с. Лобаново от ВК сущ. между 
ж.д. № 7 и № 9 по ул. Центральная, по ул. Луговая до ВК сущ. около водонапорной башни в с. Лобаново, с заменой трубопровода ø 100 мм чугун 
на ø 110 мм ПНД. Протяженность трубопровода, подлежащего замене 2991 п/м;

реконструкция сети водоснабжения в с. Лобаново Пермского муниципального округа Пермского края (кадастровый № 59:32:0000000:15250);

реконструкция песколовки на КОС в с. Лобаново;

реконструкция иловых карт на КОС в с. Лобаново;

реконструкция трубного выпуска от КОС с. Лобаново.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Генеральный план подготовлены в целях устойчивого развития территории населенного пункта.

Мероприятия нацелены на повышение доступности объектов, обеспечение сбалансированного территориального развития территории села Лобаново, что положительно повлияет на качество жизни населения.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ
С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации

Генеральный план выполнен с учетом:

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2015 г. № 816-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 615сс;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 г. № 1634-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2025 г. № 3321-р.

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения

Схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п, для обеспечения пожарной безопасности предусмотрено мероприятие «Строительство пожарного депо V типа на 2 выезда в селе Лобаново Пермского муниципального округа Пермского края» в 2027 году.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера рассматриваются:

аварии на автомобильном транспорте;

аварии на воздушном транспорте;

аварии на железнодорожном транспорте;

взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений;

аварии на системах жизнеобеспечения.

Аварии на автомобильном транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Воздействие последствий аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории села Лобаново, расположенного в непосредственной близости от автомобильной дороги федерального значения «Пермь – Екатеринбург».

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения села Лобаново представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Аварии на воздушном транспорте

Территория села Лобаново расположена в 15 километрах к востоку
от международного аэропорта «Пермь» и в его приаэродромной территории.

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам.
К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои
в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. В результате чего самолет или его части могут упасть на территорию населенного пункта, что может привести
к взрывам, пожарам, разрушениям зданий и сооружений, гибели населения.

Аварии на железнодорожном транспорте

Вдоль восточных границ села Лобаново проходит электрифицированная железная дорога Главного направления «Москва – Владивосток».

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются неисправности железнодорожных путей, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчера, невнимательность и халатность машинистов.

Самые негативные последствия аварий на железнодорожном транспорте, которые представляют наибольшую угрозу для населения села Лобаново, могут возникнуть при перевозке опасных грузов: емкостей
с химическими или радиоактивными веществами, взрывоопасных орудий, топлива. Такие аварии сопряжены с опасностью заражения и отравления большой зоны местности, нанесения значительного вреда экосистеме.

Взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений

На проектируемой территории к потенциально опасным объектам относятся газопроводы высокого давления, котельные.

В результате возникновения аварийной ситуации на линейной части газопровода возможен выброс газа без воспламенения и с воспламенением. Возможными причинами аварий на газопроводе могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия. Большие размеры зон поражения при авариях обуславливают
их высокую опасность для прилегающей территории.

В результате возникновения аварийных ситуаций на котельных зона поражения не выйдет за пределы территории объекта. Аварии на котельных приведут к нарушению поступления тепла потребителю, что негативно скажется на жизнеобеспечении населения особенно в зимний период.

Аварии на системах жизнеобеспечения

На объектах жилищно-коммунального хозяйства возможны аварии, произошедшие в результате повышенного процента износа технологического оборудования и объектов инженерной инфраструктуры; аварии в системах тепло- и энергоснабжения населенного пункта, вызванные рядом неблагоприятных гидрометеорологических факторов (сильный мороз, ветер, осадки в виде мокрого снега, ледяной дождь и т.д.).

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории села Лобаново последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть отключения водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения как отдельных зданий, так и в целом населенного пункта.

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Наиболее опасными природными процессами, характерными
для рассматриваемой территории, способными стать источниками чрезвычайных ситуаций, являются опасные метеорологические явления: грозы, сильные ветры, сильные морозы, снегопады; ландшафтные (природные) пожары.

Грозы

Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии, а также занос высокого потенциала по коммуникациям, которые способны привести
к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 метров в секунду, характерной
с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные морозы (низкие температуры)

При недостаточном теплоснабжении в период низких температур повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также
к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций водо- и теплоснабжения или запорной арматуры коммуникаций водо-, тепло- и газоснабжения).

Снегопады

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Ландшафтные (природные) пожары

На территории населенного пункта села Лобаново и вблизи его территории крупные лесные массивы отсутствуют. Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, застроенным территориям и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период конец апреля – первая половина мая, связанный с проведением неконтролируемых сельхозпалов.

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором
в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных.

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса на территории не регистрировались.

В течение 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий на территории Пермского муниципального округа не регистрировалось.

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения

Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В деревне Лобаново имеется семнадцать пожарных гидрантов, находящиеся на кольцевой водопроводной сети. Гидранты находятся
в нормативном состоянии.

С учетом планируемого увеличения территории села Лобаново, потребуется устройство дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения, располагаемых в соответствии с пунктами 8.9 и 10.4 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. № 225, так как имеющиеся источники наружного противопожарного водоснабжения
не обеспечат нормативные требования пожарной безопасности.

### 6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

На территории села Лобаново пожарные депо отсутствуют.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова пожарной охраны от ближайшей дислокации ПЧ-133 ГКУ ПК «Управление государственной службы Пермского края», расположенной в деревне Кондратово Пермского муниципального округа, составляет 30 минут, что
не соответствует требованиям статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановлением Правительства Пермского края от 01 октября 2025 г. № 772-п «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Пермского края» в период с 2020 по 2030 годы планируется строительство пожарного депо на 2 выезда в селе Лобаново, что позволит сократить время прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К КОТОРОЙ ПОДГОТОВЛЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ
ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного пункта.

| № п/п | Кадастровый номер участка/номер кадастрового квартала | Площадь, га | Существующая категория | Планируемая категория | Вид разрешенного использования | Цели планируемого использования и причины перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59:32:0000000:7928 (входит в состав ЕЗП 59:32:0000000:95) | 62,98 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для научно-исследовательской деятельности, семеноводства и развития племенного животноводства | Для муниципальных нужд |
|  | 59:32:3960006:7035 | 0,42 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Места общего пользования (улично-дорожная сеть) | Для муниципальных нужд |
|  | 59:32:3960006:5170 | 6,68 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | использования Для сельскохозяйственного производства | Для муниципальных нужд |
|  | 59:32:3420001:1025 | 4,76 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для научно-исследовательской деятельности | Для муниципальных нужд |
|  | 59:32:3420001:3680 | 1,74 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Для муниципальных нужд |
|  | Земельный участок планируемый к образованию из земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:7934 (входит в состав ЕЗП 59:32:0000000:95) | 1,8 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для научно-исследовательской деятельности, семеноводства и развития племенного животноводства | Для муниципальных нужд |
|  | Часть кадастрового квартала 59:32:3420001 | 1,03 | – | Земли населенных пунктов | – | Для муниципальных нужд |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план,
не располагаются.

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Материалы по обоснованию генерального плана Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту с. Лобаново. Карта объектов и территорий, которые оказали влияние
на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов.