ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ Д. БАЙБОЛОВКА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

3.1. Анализ использования территорий	9

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал	9

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории	11

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории	20

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории	25

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	28

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	29

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации	29

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения	30

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	31

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	31

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	32

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	33

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций	33

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории д. Байболовка	33

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо	34

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	34

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	37

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	38

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Байболовка (далее – Генеральный план) подготовлен на основании приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 октября 2025 г. № 31-02-1-4-3146.

Основной задачей Генерального плана является определение границ и параметров функциональных зон, с учетом сведений о планируемых
для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значений.

Генеральный план подготовлен с учетом следующих документов
(в редакциях, актуальных на момент подготовки Генерального плана):

Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г.
№ 4146-р;

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года, утвержденная Законом Пермского края от 12 июля 2024 г. № 329-ПК;

Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п;

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденная решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25 апреля 2024 г. № 322;

Схема территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденная решением Земского собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134;

Генеральный план муниципального образования «Кукуштанское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденный решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края от 18 июля 2013 г. № 405;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края, утвержденные Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2250;

Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589.

Генеральный план направлен на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития на период до 2045 года:

первая очередь развития территории – 2035 год;

расчетный срок – 2045 год.

Описание и отображение объектов в Генеральном плане приведено
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Деревня Байболовка расположена в Пермском муниципальном округе Пермского края, в 10 километрах к югу от поселка Кукуштан, являющегося административным центром Кукуштанского территориального управления Пермского муниципального округа, на территории которого расположена деревня, и в 56 километрах к юго-востоку от города Пермь.

Через деревню протекает река Байболовка, левый приток реки Юмыш. По названию реки произошло название деревни, от тюркского личного имени Байбол, означает «будь богатым».

В Списке населённых мест Пермской губернии 1908 года упоминается как выселок Байболовка Курашимской волости Пермского уезда Пермской губернии – 4 двора, 12 мужчин, 16 женщин.

В середине 1920-х пермской психиатрической больнице был отведён участок земли в Байболовке, и с 1930 года туда стали отправлять больных.

С 2013 года деревня входила в состав Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района.

Численность населения населенного пункта на начало 2025 года составляла 720 человек.

Площадь территории в границах населенного пункта составляет 139,2 гектаров.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К утвержденным документам, предусматривающим создание объектов местного значения, относятся:

1.  Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 06 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-713.

2.  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-730.

3.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-733.

4.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-740.

5.  Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-742.

6.  Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 20 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-751.

7.  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757.

8.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-758.

9.  Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 22 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-760.

10.  Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780.

11.  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789.

12.  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-792.

13.  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796.

14.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1.

15.  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-24.

Муниципальными программами Пермского муниципального округа размещение объектов местного значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, в период на 2025 и следующие годы не предусмотрено.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Анализ использования территорий

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал

Климатические условия

Территория деревни Байболовка относится к строительному климатическому подрайону IВ согласно «СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», утвержденному Приказом Минстроя России от 08 августа 2025 г. № 470/пр. Климат на территории умеренно-континентальный с морозной продолжительной зимой и теплым,
но сравнительно коротким летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Основными показателями температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +37 °С, абсолютный минимум – -47 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,7 °С.

Таблица 3.1.1.1

Средняя месячная температура воздуха, °C

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | -13,0 | -11,6 | -4,4 | 3,7 | 11,1 | 16,1 | 18,4 | 15,5 | 9,6 | 2,6 | -5,4 | -10,6 |

Среднемесячный максимум осадков наблюдается в июне (81 мм), минимум – в феврале и марте (30 мм). Годовая сумма осадков составляет 658 мм.

Таблица 3.1.1.2

Средняя месячная сумма осадков, мм

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 43 | 30 | 30 | 37 | 53 | 81 | 77 | 77 | 68 | 62 | 54 | 46 |

В период с декабря по февраль преобладает южное направление ветра,
в период с июня по август – северное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Таблица 3.1.1.3

Средняя месячная скорость ветра, м/с

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |

В целом, климат для проживания населения оценивается как умеренно благоприятный.

Рельеф и геоморфологические особенности территории

Территория Пермского муниципального округа Пермского края располагается на равнине, непосредственно прилегающей к западной территории Уральских гор, на левом берегу реки Кама, в основном
на северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются на территорию округа с юга.

По внешнему облику рельеф территории равнинный (местность представлена холмисто-увалистой равниной), по морфологии – волнистый, балочный. Для этого характера рельефа типично сильное расчленение речной сетью (контрастность рельефа). Равнинные участки имеют двух ярусное геологическое строение: кристаллическое основание и осадочный чехол, имеющий морское происхождение.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена ко II левобережной надпойменной террасе реки Кама, осложненной долиной реки Мулянка и ее притоками.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории деревни Байболовка протекают река Байболовка и безымянный ручей (приток реки Байболовка).

Байболовка – левый приток реки Юмыш. Длина реки в границах населенного пункта составляет 1,5 км.

В границах деревни в центральной части расположен пруд.

Основным источником питания водных объектов являются талые воды, поступающие в русло весной. Значительно меньшую роль играют атмосферные осадки, выпадающие в виде дождей, а также подземные воды.

Растительность и лесные ресурсы

Основой растительности Пермского муниципального округа Пермского края являются широколиственно-пихтово-еловые (подтаежные) леса.

Лесные массивы на территории деревни Байболовка невелики
по величине, что объясняется значительными вырубками, которые велись
в прошлые годы, для высвобождения земель под земледелие. Встречаются смешанные и лиственные массивы (осина, ольха, липа и береза).

Животный мир

На животный мир оказывает влияние непосредственная близость
к городу Пермь. Крупные млекопитающие не распространены.

Большое количество земельных участков, используемых населением
для садоводства и огородничества в границах населенного пункта
и для сельскохозяйственной деятельности за границами населенного пункта, создает место жительства для многих видов грызунов: многочисленные виды полевок, хомяки, мыши.

Птицы представлены достаточно широко: голуби, ласточки, стрижи, вороны, сороки, воробьи, различные виды синиц.

Полезные ископаемые

На территории деревни Байболовка месторождения общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

На территории деревни Байболовка особо охраняемые природные территории отсутствуют.

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории

#### Население

В деревне Байболовка по состоянию на начало 2025 год проживает 720 человек, в том числе: моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) – 93 человека, трудоспособное население (15-64 лет) – 529 человек, старше трудоспособного населения (от 65 лет) – 98 человек.

В населенном пункте сформировался стационарный тип возрастной структуры населения, так как доля пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше (19%) незначительно превышает долю детей в возрасте от 0 до 15 лет (13%). При таком типе численность и возрастная структура населения остаются постоянными благодаря стабильному соотношению рождаемости и смертности.

#### Жилищный фонд

Жилая зона населенного пункта представлена одноэтажными индивидуальными жилыми домами.

Исключение составляет один двухэтажный многоквартирный (16 квартир) жилой дом, расположенный по адресу: ул. Школьная, д.1.

Согласно муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-7572, на территории д. Байболовка отсутствуют аварийный и непригодный для проживания жилищный фонд.

#### Объекты образования

В д. Байболовка функционирует одно дошкольное образовательное учреждение.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 14 марта 2025 г. № 78 «О закреплении территорий
за образовательными организациями Пермского муниципального округа, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» за населенным пунктом закреплено дошкольное образовательное учреждение: МАОУ «Платошинская средняя школа» (структурное подразделение Байболовского филиала – детский сад «Улыбка») – д. Байболовка.

Система образования в д. Байболовка представлена одной средней образовательной школой – Байболовский филиал МАОУ «Платошинская средняя школа», которая в настоящее время не функционирует. Для получения образования дети на школьном автобусе ездят в МАОУ «Платошинская средняя школа», расположенное в с. Платошино.

Таблица 3.1.2.1

Образовательные организации на территории д. Байболовка

| Наименование | Адрес | Норматив-ная мощность здания по СанПиН, мест | Фактическая наполняемость, воспитанников | Год построй-ки | Техни-ческое состоя-ние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байболовский филиал МАОУ «Платошинская средняя школа» | д. Байболовка, ул. Школьная, д. 1а | 100 | 0 | 1997 | удов-летво-ритель-ное |
| Структурное подразделение Байболовского филиала МАОУ «Платошинская средняя школа» детский сад «Улыбка» | д. Байболовка, ул. Школьная, д. 1а | 22 | 9 | 1997 | удов-летво-ритель-ное |

На территории Пермского муниципального округа дополнительное образование детей осуществляют МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс», МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь».

МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь» осуществляют образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях Пермского муниципального округа, на базе общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа
и их филиалах.

Ближайший филиал МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» расположен в селе Лобаново.

Таблица 3.1.2.2

Ближайший филиал МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа»

| Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Лобановская детская школа искусств» | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 15а | 300 | 375 | 1967 | 48 |

Так как в д. Байболовка отсутствует обслуживание общественным пассажирским транспортом, то до Лобановской детской школы искусств можно добраться только на личных автотранспортных средствах. Расстояние в направлении от школы до деревни составляет 37 километров.

#### Объекты физической культуры и массового спорта

Объекты физической культуры и массового спорта на территории
д. Байболовка представлены малой универсальной спортивной площадкой и спортивным залом Байболовского филиала МАОУ «Платошинская средняя школа».

Таблица 3.1.2.3

Объекты физической культуры и спорта на территории д. Байболовка

| Наименование | Адрес | Год постройки | Проектная мощность, единовременных посещений /площадь, кв.м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий Байболовского филиала МАОУ «Платошинская средняя школа» | д. Байболовка, ул. Школьная, д. 1 | 2005 | 35/432 | 25 |
| Малая универсальная спортивная площадка д. Байболовка | д. Байболовка, ул. Школьная, д. 1а | 2022 | 40/703 | 25 |

#### Объекты здравоохранения

На территории населенного пункта функционирует фельдшерско-акушерский пункт.

Таблица 3.1.2.4

Региональные объекты здравоохранения, расположенные на территории деревни Байболовка

| Наименование | Адрес | Площадь, кв.м | Год постройки | Мощность | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байболовский фельдшерско-акушерский пункт | д. Байболовка, ул. Новая, д. 21 | 61,8 | 2015 | - | Нормативное |

Также на территории д. Байболовка распложен Кукуштанский филиал ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница»:

Лечебный корпус № 1 – 59:32:0020001:3856;

Лечебный корпус № 2 – 59:32:0020001:356.

#### Учреждения культуры и досуга

На территории д. Байболовка объекты культуры и досуга отсутствуют. На территории Кукуштанского территориального управления расположены 4 библиотеки.

Таблица 3.1.2.5

Библиотеки

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кукуштанская библиотека филиал МАУ «ЦБС ПМО» | п. Кукуштан, ул. Чапаева, д. 50 | 7 | 1970 | 45 |
| 2 | Курашимский библиотечный отдел Кукуштанской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | с. Курашим, ул. Чурекова, д. 2 | 20 | 1983 | 37 |
| 3 | Пальниковская библиотека филиал МАУ «ЦБС ПМО» | с. Нижний Пальник, ул. Центральная, д. 48 | 10 | 1958 | 48 |
| 4 | Платошинская библиотека филиал МАУ «ЦБС ПМО» | с. Платошино, ул. Школьная, д. 40 | 10 | - | - |

На территории деревни находятся церковь Петра и Павла и часовня Пимена Угличского.

#### Озелененные территории общего пользования

Озелененные территории общего пользования на территории деревни Байболовка отсутствуют.

В центральной части населенного пункта в 2025 году открыт памятник участникам локальных войн, вооружённых конфликтов и специальной военной операции. Монумент установили рядом с мемориальной доской
в честь погибших в Великой Отечественной войне, организовано благоустройство прилегающей территории в рамках программы «Инициативное бюджетирование».

#### Объекты транспортной инфраструктуры

Транспортную доступность деревни Байболовка обеспечивает автомобильная дорога местного значения «Пермь – Екатеринбург» – Байболовка, которая связывает деревню с автомобильной дорогой федерального значения Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь, обеспечивающей связь с административным центром Кукуштанского территориального управления Пермского муниципального округа – поселок Кукуштан и краевым центром – город Пермь.

Согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 апреля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-186
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»
на территории деревни Байболовка расположено 20 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 14,500 километров, из них только 1,054 километров (7,3%) имеют асфальтобетонное покрытие.

Таблица 3.1.2.6

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные на территории деревни Байболовка

| № п/п | Идентифика-ционный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  |  | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по типу покрытия |  |  |
|  |  |  |  | асфальтобе-тонное | переходное |  |
| 1 | 57-246-ОП-МР-57Н-030 | «Пермь - Екатеринбург» - Байболовка | 1,586, в том числе в границах деревни Байболовка – 0,229 | 0,229 | - | Удовлетво-рительное |
| 2 | 57-246-ОП-МП-57Н-693 | д. Байболовка, ул. Новая | 1,517 |  | 1,517 | Удовлетво-рительное |
| 3 | 57-246-ОП-МП-57Н-694 | д. Байболовка, ул. Больничная | 0,425 |  | 0,425 | Удовлетво-рительное |
| 4 | 57-246-ОП-МП-57Н-695 | д. Байболовка, ул. Лесная | 1,028 |  | 1,028 | Удовлетво-рительное |
| 5 | 57-246-ОП-МП-57Н-696 | д. Байболовка, ул. Подсобная | 1,272 |  | 1,272 | Удовлетво-рительное |
| 6 | 57-246-ОП-МП-57Н-697 | д. Байболовка, ул. Овражная | 0,726 |  | 0,726 | Удовлетво-рительное |
| 7 | 57-246-ОП-МП-57Н-698 | д. Байболовка, ул. Центральная | 1,791 | 0,825 | 0,966 | Удовлетво-рительное |
| 8 | 57-246-ОП-МП-57Н-699 | д. Байболовка, ул. Школьная | 0,464 |  | 0,464 | Удовлетво-рительное |
| 9 | 57-246-ОП-МП-57Н-700 | д. Байболовка, ул. Молодежная | 1,043 |  | 1,043 | Удовлетво-рительное |
| 10 | 57-246-ОП-МП-57Н-704 | д. Байболовка, ул. Хутор | 0,171 |  | 0,171 | Удовлетво-рительное |
| 11 | 57-246-ОП-МП-57Н-705 | д. Байболовка, ул. Луговая | 1,957 |  | 1,957 | Удовлетво-рительное |
| 12 | 57-246-ОП-МП-57Н-714 | д. Байболовка, ул. Полевая | 0,511 |  | 0,511 | Удовлетво-рительное |
| 13 | 57-246-ОП-МП-57Н-715 | д. Байболовка, ул. Боровая | 0,771 |  | 0,771 | Удовлетво-рительное |
| 14 | 57-246-ОП-МП-57Н-782 | д. Байболовка, ул. Светлая | 0,500 |  | 0,500 | Удовлетво-рительное |
| 15 | 57-246-ОП-МП-57Н-783 | д. Байболовка, переулок Луговой | 0,520 |  | 0,520 | Удовлетво-рительное |
| 16 | 57-246-ОП-МП-57Н-784 | д. Байболовка, ул. Запрудная | 0,350 |  | 0,350 | Удовлетво-рительное |
| 17 | 57-246-ОП-МП-57Н-2811 | Автомобильная дорога в д. Байболовка от перекрестка с ул. Центральная до ж/д 7 по ул. Луговая, протяженностью 640 м. | 0,640 |  | 0,640 | Удовлетво-рительное |
| 18 | 57-246-ОП-МП-57Н-2812 | Автомобильная дорога в д. Байболовка от здания № 21 по ул. Новая до ж/д № 8 по ул. Новая | 0,235 |  | 0,235 | Удовлетво-рительное |
| 19 | 57-246-ОП-МП-57Н-2813 | Автомобильная дорога в д. Байболовка от ж/д № 7 до ж/д № 7А по ул.Полевая | 0,110 |  | 0,110 | Удовлетво-рительное |
| 20 | 57-246-ОП-МП-57Н-2814 | Автомобильная дорога в д. Байболовка от ж/д № 10 по ул. Светлая до ж/д № 28 по ул.Полевая | 0,240 |  | 0,240 | Удовлетво-рительное |

Балансодержатели автомобильных дорог – муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края», муниципальное казенное учреждение Муниципальное казенное учреждение «Управление инфраструктурой и благоустройством Кукуштанского территориального органа».

Деревня Байболовка не обслуживается общественным пассажирским транспортом.

Остановочные пункты расположены вблизи деревни Байболовка
на автомобильной дороге федерального значения Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На межмуниципальных маршрутах общественного пассажирского транспорта можно доехать до краевого центра – город Пермь, административного центра Кукуштанского территориального управления Пермского муниципального округа – поселка Кукуштан и других крупных населенных пунктов Пермского муниципального округа.

Хранение автотранспортных средств осуществляется жителями деревни на приусадебных земельных участках.

На территории населенного пункта отсутствуют автозаправочные станции, мойки автотранспортных средств.

Велосипедная инфраструктура на территории деревни Байболовка отсутствует.

#### Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В деревне Байболовка централизованным водоснабжением охвачены учреждения социальной сферы и многоквартирный жилой дом № 1 по улице Школьная. Источником централизованного водоснабжения являются скважины и водонапорная башня, расположенные в восточной части деревни.

Эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения осуществляет МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа».

Остальное население использует индивидуальные источники водоснабжения (скважины).

Централизованное горячее водоснабжение в деревне отсутствует.

Водоотведение

В деревне Байболовка отсутствует централизованная система водоотведения.

Сброс и утилизация бытовых сточных вод происходят посредством локальных систем и технических средств, находящихся в ведении собственников и предназначенных для обеспечения санитарных и экологических требований. Основным методом является использование герметичных выгребных ям (канализационных колодцев), которые служат временными резервуарами для сбора сточных вод с последующей
их механической или ручной очисткой и удалением.

Газоснабжение

На территории деревни Байболовка система газоснабжения отсутствует, используется сжиженный углеводородный газ в баллонах или индивидуальных резервуарах.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п, предусмотрено строительство межпоселкового газопровода на д. Ключики – д. Байболовка.

Теплоснабжение

На территории деревни Байболовка централизованные системы теплоснабжения отсутствуют.

Теплоснабжение объектов социальной сферы (школа и психиатрическая больница) осуществляется от двух локальных маломощных котельных.

Котельная по улице Школьная и тепловые сети эксплуатирует МУП «Двуречье».

Котельная, предназначенная для теплоснабжения объектов психиатрической больницы, обслуживается собственными силами.

После завершения строительства межпоселкового газопровода и распределительных сетей газоснабжения в деревне Байболовка запланировано строительство котельной на газообразном топливе.

Электроснабжение

Электроснабжение деревни Байболовка осуществляется
от энергосистемы Пермского края через ПС 110 кВ и на трансформаторные подстанции ТП 10/6/0,4 кВ.

По территории населенного пункта проходят линии электропередачи 10 и 0,4 кВ, обеспечивающие полное электроснабжение населенного пункта и сетей уличного освещения. За счет понижающих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ обеспечивается электроснабжение жилых и нежилых зданий, сооружений.

#### Объекты специального назначения

Места погребения

На территории деревни Байболовка кладбища отсутствуют. Ближайшее кладбище, расположенное на территории Кукуштанского территориального управления Пермского муниципального округа Пермского края – кладбище
в селе Платошино. Транспортная доступность составляет около 10 километров.

Помимо этого, на территории Пермского муниципального округа Пермского края расположено 39 сельских кладбищ, из которых 25 открытых для свободного захоронения.

Система обращения с отходами

На территории деревни Байболовка объекты, оказывающие услуги
по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отсутствуют.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 01 декабря 2025 г. « 24-04-01-04-457
«Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Пермском крае на период с 2025 по 2035 годы» на территории Пермского муниципального округа расположено два полигона размещения твердых коммунальных отходов Полигон ТБО «Софроны», Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа.

Таблица 3.1.2.7

Объекты, оказывающие услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов для населения д. Байболовка и расположенные на территории Пермского муниципального округа

| Наименование | Месторасположение | Назначение объекта | Проектная мощность, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО «Софроны» | Фроловское территориальное управление, 4.3 км северо-восточнее д. Софроны, 3 км восточнее д. Броды, 3.3 км западнее п. Лесоучасток 831, в 30 м от автодороги Пермь - Жебреи | Размещение твердых коммунальных отходов | 9236,84 |
| Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Размещение твердых коммунальных отходов | 498,00 |
| Мусоросортировочный комплекс с. Лобаново | Лобановское территориальное управление, с. Лобаново, ул. Центральная, д. 92 Б | Обработка твердых коммунальных отходов | 80 (в год) |
| Мусоросортировочный комплекс «ВторТех-40» | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Обработка твердых коммунальных отходов | 40 (в год) |

#### Объекты культурного наследия

В границах территории деревни Байболовка отсутствуют:

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

выявленные объекты культурного наследия;

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия;

территории объектов культурного наследия;

зоны охраны объектов культурного наследия;

защитные зоны объектов культурного наследия.

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории деревни Байболовка в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

охранная зона тепловых сетей;

зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

водоохранная зона;

прибрежная защитная полоса.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, размеры и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории деревни Байболовка установлены следующие охранные зоны объектов электроэнергетики:

59:32-6.1079 – Охранная зона комплектной трансформаторной подстанции КТПН-6261;

59:32-6.1598 – Охранная зона трансформаторной подстанции ТП N3618 100.4КВ;

59:32-6.7642 – Охранная зона: Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500065950);

59:32-6.7626 – Охранная зона: Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500066534);

59:32-6.1023 – Охранная зона ВЛ-10кВ ф. Водозабор от РП 3013;

59:32-6.555 – Охранная зона ТП 10/0,4кВ №63588, входящей в состав электросетевого комплекса «Горка»;

59:32-6.7558 – Публичный сервитут для размещения объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500070027)»;

59:32-6.127 – Охранная зона ВЛ-0.4кВ ф.1.2 от КТП-3588;

59:32-6.1552 – Охранная зона ТП-6301;

59:32-6.7693 – Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Байболовка (4500065697);

59:32-6.7814 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500066919)»;

59:32-6.2191 – Охраная зона ВЛ-10кВ ф.Байболовка от РП-3013 Кук.уч;

59:32-6.3285 – Охранная зона ВЛ 0.4кВ ф.1 от ТП-06215;

59:32-6.3238 – Охранная зона ВЛ-0.4 кВ ф.№3 оп.№3-оп.№3/11 от ТП-66261 (ВЛ-0.4 кВ ф.№4 оп.№3-оп.№15 от ТП-66261);

59:32-6.3276 – Охранная зона ВЛ-0.4 кВ ф.1 оп.№1 - оп.№11 от ТП-63618 (ВЛ-0.4 кВ ф.Лесная оп.№1 - оп.№11 от ТП-63618);

59:32-6.5427 – Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф. Луговая (от оп.№11 - оп.№11/1) от ТП-06215;

59:32-6.5521 – Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ ф.1 оп.№1 - оп.№11 от ТП-63618»;

59:32-6.5237 – Охранная зона Здание (контейнерного типа) КТП-10/0,4 кВ № 66430;

59:32-6.5489 – Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0.4 кВ ф.№3 оп.№3-оп.№3/11 от ТП-66261»;

59:32-6.5444 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. Луговая (оп.№16/9-оп.№16/10) от ТП-06215;

59:32-6.6279 – Охранная зона ВЛ0,4кВ ф.Полевая ТП-06215;

59:32-6.6459 – Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.Луговая (оп.№16/10-16/22) ТП-06215;

59:32-6.5642 – Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0.4кВ ф.1 от ТП-06215»;

59:32-6.6425 – Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.Луговая (от оп.№16 - оп.№16/9) от ТП-06215;

59:32-6.6840 – Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0,4кВ ф. Луговая (оп.№ 16/9-оп.№16/10)
от ТП-06215»;

59:32-6.6885 – Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4кВ ф.Луговая (от оп.№11 - оп.№11/1)
от ТП-06215»;

59:32-6.7174 – Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ. Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП 06215 для электроснабжения деревни Байболовка (4500062798);

59:32-6.7309 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500065563)»;

59:32-6.8347 – Охранная зона объекта: ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Байболовка (4500073822);

59:32-6.8348 – Охранная зона объекта: Строительство ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500071870);

59:32-6.8401 – Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500072061);

59:32-6.8399 – Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500070585);

59:32-6.7747 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка»;

59:32-6.1077 – Охранная зона ВЛ-10кВ ф. Байболовка от РП 3013;

59:32-6.9323 – ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500076125);

59:32-6.9324 – ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500080249);

59:32-6.9325 – ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500074732);

59:32-6.9386 – ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500079865);

59:32-6.9829 – Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Луговая для электроснабжения деревни Байболовка (4500075018);

59:32-6.9862 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Байболовка (4500085761);

59:32-6.9491 – Охранная зона объекта «ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Байболовка (4500070027)»;

59:32-6.7476 – Публичный сервитут для размещения объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500073822)»:

59:32-6.7782 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500067330)»;

59:32-6.10300 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500077623)»;

59:32-6.10863 – Охранная зона ВЛ 0,4кВ с установкой ПУ
для электроснабжения д. Байболовка (4500087635);

59:32-6.10872 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Байболовка (4500089216);

59:32-6.10992 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения д. Байболовка, Пермский район (4500091370);

59:32-6.11098 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Байболовка (4500092386);

59:32-6.11235 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500094641)»;

59:32-6.11252 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Байболовка (4500098027)».

Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. Охранная зона устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети и должна составлять не менее 6 метров.

На территории деревни Байболовка установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.5115 – Охранная зона линейного объекта «Теплотрасса к школе д. Байболовка» Пермский край, Пермский р-н, д. Байболовка.

Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10, согласно которому
в пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод, а также не допускается прокладка водовода по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На территории д. Байболовка установлены следующие зоны охраны источников водоснабжения:

59:32-6.2962 – Объединенные зоны санитарной охраны
для водозаборных скважин №№1,2 - 1 пояс;

59:32-6.2975 – Зоны санитарной охраны, объединенные
для водозаборных скважин №№1,2 - 2 пояс;

59:32-6.2981 – Объединенные зоны санитарной охраны
для водозаборных скважин №№1,2 - 3 пояс.

Водоохранная зона

Водным Кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территории, примыкающей к береговым линиям водных объектов.

На территории деревни Байболовка установлены следующие водоохранные зоны:

59:00-6.868 – Водоохранная зона бассейна реки Сылва (008.01.06.05.02 руч. Ручей без названия);

59:00-6.880 – Водоохранная зона бассейна реки Сылва (008.01.06.05 р. Байболовка);

59:32-6.3069 – Водоохранная зона бассейна реки Сылва (008.01.06.05.01 руч. Ручей без названия).

Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, установленные Водным Кодексом Российской Федерации.

На территории деревни Байболовка установлены следующие прибрежные защитные зоны:

59:32-6.3070 – Прибрежная защитная полоса бассейна реки Сылва (008.01.06.05.01 руч. Ручей без названия);

59:00-6.881 – Прибрежная защитная полоса бассейна реки Сылва (008.01.06.05 р. Байболовка);

59:00-6.869 – Прибрежная защитная полоса бассейна реки Сылва (008.01.06.05.02 руч. Ручей без названия).

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории

#### Демографический прогноз и развитие жилищного фонда

В деревне Байболовка сформировался стационарный тип возрастной структуры населения. При таком типе численность и возрастная структура населения остаются постоянными благодаря стабильному соотношению рождаемости и смертности.

#### Обеспеченность объектами местного значения в области образования, культуры, физической культуры и массового спорта

Для обеспечения существующего населения объектами местного значения в области образования, культуры, физической культуры и массового спорта и исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, требуется:

39 мест в дошкольных образовательных организациях;

49 мест в общеобразовательных организациях;

14 мест в объектах организаций дополнительного образования детей;

1 филиал библиотеки;

137 квадратных метров площади объектов спорта закрытого типа.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь территории физкультурно-спортивных сооружений должна составлять не менее 0,27 гектаров.

#### Обеспеченность озелененными территориями общего пользования

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь озелененных территорий общего пользования для обеспечения существующего населения должна быть
не менее 0,47 гектаров.

Население деревни Байболовка не обеспечено в полном объеме озелененными территориями общего пользования, однако обладает природным потенциалом для их развития – по территории населенного пункта протекает река Байболовка с организованным на ней прудом, вдоль русла которой произрастают различные виды деревьев и кустарников.

#### Обеспеченность объектами местного значения в области транспорта

Для обеспечения существующего населения объектами местного значения в области транспорта и исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, требуется 125 машино-мест для хранения транспортных средств
в жилой зоне.

Постоянное хранение индивидуального транспорта на территории индивидуальной жилой застройки предусматривается в гаражах
на территориях приусадебных участков; на территории многоквартирного дома – на автостоянках на закрепленной придомовой территории
и в поперечном профиле улиц в один ряд параллельно краю проезжей части.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Предложения по внесению изменений в Генеральный план подготовлены в целях устойчивого развития территории населенного пункта.

Мероприятия нацелены на повышение доступности объектов, обеспечение сбалансированного территориального развития территории д. Байболовка, что положительно повлияет на качество жизни населения.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ
В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации

Генеральный план выполнен с учетом:

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2015 г. № 816-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 615сс;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 г. № 1634-р.

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения

Схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п, для обеспечения природным газом населенного пункта предусмотрено мероприятие «Строительство межпоселкового газопровода
на д. Ключики – д. Байболовка Пермского муниципального округа Пермского края».

Таблица 5.2.1

Сведения об объектах регионального значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Пермского края, на территории д. Байболовка

| Назначение объекта региональ-ного значения | Наименова-ние | Статус объекта | Основные характе-ристики объекта | Местополо-жение планируе-мого объекта | Срок реализа-ции | Зоны с особыми условиями использо-вания террито-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение природным газом населенных пунктов | Газопровод межпоселко-вый на д. Ключики – д. Байболовка Пермского муниципаль-ного района Пермского края | Плани-руемый к размеще-нию | Подземный протяжен-ность – 7,0 км; высокое давление, давление – 1,2 МПа | Пермский муниципаль-ный округ Пермского края | 2027 | Охранная зона |

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера рассматриваются:

аварии на автомобильном транспорте;

аварии на воздушном транспорте;

взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений;

аварии на системах жизнеобеспечения.

Аварии на автомобильном транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Аварии на воздушном транспорте

Территория деревни расположена в 61 километре к юго-востоку
от международного аэропорта «Пермь».

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам.
К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои
в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. В результате чего самолет или его части могут упасть на территорию населенного пункта, что может привести
к взрывам, пожарам, разрушениям зданий и сооружений, гибели населения.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории населенного пункта последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть отключения электроснабжения и водоснабжения как отдельных зданий, так и в целом населенного пункта.

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Наиболее опасными природными процессами, характерными
для рассматриваемой территории, способными стать источниками чрезвычайных ситуаций, являются:

опасные метеорологические явления (грозы, сильные ветры, снегопады, сильные морозы);

ландшафтные (природные) пожары.

Грозы

Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 метров в секунду, характерной
с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2) следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Снегопады

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также
к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций водоснабжения или запорной арматуры коммуникаций водо- и газоснабжения).

Ландшафтные (природные) пожары

На территории деревни Байболовка и вблизи ее территории крупные лесные массивы отсутствуют. Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

конец апреля – первая половина мая (связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов);

третья декада июня – первая декада июля (начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод);

август – сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона).

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальными угрозами являются ситуации, возникшие
на определенной территории, когда нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных.

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса на территории не регистрировались.

В течение 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий на территории Пермского муниципального округа не регистрировалось.

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

### 6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории д. Байболовка

Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На территории деревни Байболовка расположено три пожарных гидранта, расположенные по адресам: улица Школьная, 1 (2 гидранта), улица Хутор (за территорией ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница»). Гидраты находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, в деревне Байболовка противопожарное водоснабжение обеспечивается от двух открытых водоемов, расположенных на территории ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница» и по адресу: улица Лесная, 2

Доступ к водоему (пруд) для пожарных машин обеспечен, подъездные пути и площадка для забора воды находятся в удовлетворительном состоянии.

При проектировании территории необходимо запланировать устройство дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения
с учётом требований пунктов 8.9 и 10.4 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

### 6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

В соответствии со статьей 19. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления в границах сельских населенных пунктов относится 
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Функцию по локализации пожара и спасению людей и имущества обеспечивает ПЧ-50 6 ОППС ГКУ Пермского края «Управление государственной противопожарной службы Пермского края», расположенное в п. Кукуштан, ул. Промышленная, 1а. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны – ПЧ-50 в деревне Байболовка составляет 14 минут.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ
ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного пункта – деревня Байболовка, в результате чего площадь населенного пункта увеличится и составит 139,79 гектаров.

Таблица 7.1

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта д. Байболовка

| № п/п | Кадастровый номер участка/номер кадастрового квартала | Площадь, кв.м | Существующая категория | Планируемая категория | Вид разрешенного использования | Цели планируемого использования и причины перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59:32:0020001:17 | 5892 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для строительства свинарника | Для муниципальных нужд |
|  | 59:32:0020001:4002 | 4924 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для строительства свинарника | Для муниципальных нужд |
|  | 59:32:0020001:4001 | 2817 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для строительства свинарника | Для муниципальных нужд |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план,
не располагаются.

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Материалы по обоснованию генерального плана Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Байболовка. Карта объектов и территорий, которые оказали влияние
на установление функциональных зон.