ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ Д. КАПИДОНЫ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	11

3.1. Анализ использования территорий	11

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал	11

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории	13

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории	25

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории	27

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	29

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	30

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации	30

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения	31

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	32

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	32

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	33

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	34

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций	34

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории д. Капидоны	34

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо	35

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	36

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	37

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	38

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Капидоны (далее – Генеральный план) подготовлен на основании приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 01 ноября 2025 г. № 31-02-1-4-3179 (в редакции от 13 ноября 2025 г. № 31-02-1-4-3287).

Основной задачей Генерального плана является определение границ и параметров функциональных зон, с учетом сведений о планируемых
для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значений.

Генеральный план подготовлен с учетом следующих документов
(в редакциях, актуальных на момент подготовки Генерального плана):

Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г.
№ 4146-р;

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года, утвержденная Законом Пермского края от 12 июля 2024 г. № 329-ПК;

Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п;

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденная решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25 апреля 2024 г. № 322;

Схема территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденная решением Земского собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134;

Генеральный план Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, утвержденный решением Совета депутатов Култаевского сельского поселения от 6 февраля 2014 г. № 29;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края, утвержденные Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2250;

Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589.

Генеральный план направлен на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития на период до 2045 года:

первая очередь развития территории – 2035 год;

расчетный срок – 2045 год.

Описание и отображение объектов в Генеральном плане приведено
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Деревня Капидоны расположена в Пермском муниципальном округе Пермского края, на реке Сарабаиха, в 4 километров к западу от села Култаево, являющегося административным центром Култаевского территориального управления Пермского муниципального округа. Деревня Капидоны расположена в 25 километрах к юго-западу от города Пермь.

Дата основания деревни Капидоны – 1780 г. В 1909 году деревня Капидоны была указана в списке населённых мест Пермской губернии, находилась в Нижне-Муллинской волости. В 1928 году деревня входила в состав Култаевского сельсовета Каливинского района Пермского округа Уральской области. С 2013 года входит в состав Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района.

Численность населения населенного пункта на начало 2025 года составляла 70 человек.

Площадь территории в границах населенного пункта составляет 127,22 гектаров.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- Федеральный уровень:

  - Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.12.2024 № 4146-р;

  - Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённая распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями);

  - Доктрина продовольственной безопасности Российская Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 20;

  - Национальные проекты «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Экологическое благополучение», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная транспортная система», «Эффективная и конкурентная экономика» и д.р.;

  - Федеральные проекты и государственные программы «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Модернизации коммунальной инфраструктуры», «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Доступная среда», «Развитие физической культуры и спорта» и другие.

- Региональный уровень:

  - Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года, утвержденная Законом Пермского края от 12 июля 2024 г. № 329-ПК;

  - Схема территориального планирования Пермского края, утверждённая постановлением Правительства Пермского края от 27.10.2009 № 780-п;

  - Приказы Минэнерго России от 05.12.2024 № 28@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал»на 2024–2028 годы»; от 16.11.2023 № 4@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал».

- Муниципальный уровень:

  - Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденная решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25 апреля 2024 г. № 322;

  - Схема водоотведения Пермского муниципального, утвержденная Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 30.10.2025 № 24-04-01-04-422 (далее – Схема водоотведения);

  - Схема водоснабжения Пермского муниципального округа, утвержденная Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Пермского края от 30.10.2025 № 24-04-01-04-422 (далее – Схема водоснабжения);

  - Схема теплоснабжения муниципального образования «Култаевское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденная постановлением главы Култаевского сельского поселения от 08.11.2022 г. № 779 (в редакции от 29.12.2023 № СЭД-2023-299-01-01-02-05С-175);

  - Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 06 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-713 (в редакции от 07.11.2025 № 299-2025-01-05.С-546);

  - Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-730 (в редакции от 11.07.2025 № 299-2025-01-05.С-339);

  - Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-733 (в редакции от 30.09.2025 № 299-2025-01-05.С-479);

  - Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района 
от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-740 (в редакции от 20.10.2025 № 299-2025-01-05.С-518);

  - Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-742 (в редакции от 05.11.2025 № 299-2025-01-05.С-542);

  - Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 20 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-751 (в редакции от 23.10.2025 № 299-2025-01-05.С-524);

  - Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757 (в редакции от 28.10.2025 № 299-2025-01-05.С-534);

  - Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-758 (в редакции от 16.09.2025 № 299-2025-01-05.С-443);

  - Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района 
от 22 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-760 (в редакции от 31.10.2025 № 299-2025-01-05.С-539);

  - Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780 (в редакции от 05.11.2025 № 299-2025-01-05.С-544);

  - Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789 (в редакции от 24.10.2025 № 299-2025-01-05.С-532);

  - Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-792 (в редакции от 11.11.2025 № 299-2025-01-05.С-555);

  - Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796 (в редакции от 26.09.2025 № 299-2025-01-05.С-473);

  - Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1 
(в редакции от 12.08.2025 № 299-2025-01-05.С-385);

  - Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-24 
(в редакции от 15.10.2025 № 299-2025-01-05.С-512);

Муниципальными программами Пермского муниципального округа размещение объектов местного значения на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план, в период на 2025 и следующие годы не предусмотрено.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Анализ использования территорий

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал

Климатические условия

Территория деревни Капидоны относится к строительному климатическому подрайону IВ согласно «СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», утвержденному Приказом Минстроя России от 08 августа 2025 г. № 470/пр. Климат на территории умеренно-континентальный с морозной продолжительной зимой и теплым,
но сравнительно коротким летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Основными показателями температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +37 °С, абсолютный минимум – -47 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,7 °С.

Таблица 3.1.1.1

Средняя месячная температура воздуха, °C

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | -13,0 | -11,6 | -4,4 | 3,7 | 11,1 | 16,1 | 18,4 | 15,5 | 9,6 | 2,6 | -5,4 | -10,6 |

Среднемесячный максимум осадков наблюдается в июне (81 мм), минимум – в феврале и марте (30 мм). Годовая сумма осадков составляет 658 мм.

Таблица 3.1.1.2

Средняя месячная сумма осадков, мм

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 43 | 30 | 30 | 37 | 53 | 81 | 77 | 77 | 68 | 62 | 54 | 46 |

В период с декабря по февраль преобладает южное направление ветра,
в период с июня по август – северное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Таблица 3.1.1.3

Средняя месячная скорость ветра, м/с

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |

В целом, климат для проживания населения оценивается как умеренно благоприятный.

Рельеф и геоморфологические особенности территории

Территория Пермского муниципального округа Пермского края располагается на равнине, непосредственно прилегающей к западной территории Уральских гор, на левом берегу реки Кама, в основном
на северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются на территорию округа с юга.

По внешнему облику рельеф территории равнинный (местность представлена холмисто-увалистой равниной), по морфологии – волнистый, балочный. Для этого характера рельефа типично сильное расчленение речной сетью (контрастность рельефа). Равнинные участки имеют двух ярусное геологическое строение: кристаллическое основание и осадочный чехол, имеющий морское происхождение.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена ко II левобережной надпойменной террасе реки Кама, осложненной долиной реки Мулянка и ее притоками.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории деревни Капидоны протекает река Сарабаиха – левый приток реки Мулянка, и ручей Подборный – левый приток реки Сарабаиха. От них осуществляется забор воды для пожаротушения территории.

Основным источником питания водных объектов являются талые воды, поступающие в русло весной. Значительно меньшую роль играют атмосферные осадки, выпадающие в виде дождей, а также подземные воды.

Растительность и лесные ресурсы

На территории деревни Капидоны присутствуют незначительные по площади лесные массивы, большая их часть уже вырублена под строительство жилой застройки.

Также незначительные по площади смешанные и лиственные массивы встречаются вдоль русел водных объектов.

Животный мир

На животный мир оказывает влияние непосредственная близость
к городу Пермь. Крупные млекопитающие не распространены.

Большое количество земельных участков, используемых населением
для садоводства и огородничества в границах населенного пункта
и для сельскохозяйственной деятельности за границами населенного пункта, создает место жительство для многих видов грызунов: многочисленные виды полевок, хомяки, мыши.

Птицы представлены достаточно широко: голуби, ласточки, стрижи, вороны, сороки, воробьи, различные виды синиц.

Полезные ископаемые

На территории деревни Капидоны месторождения общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

На территории деревни Капидоны особо охраняемые природные территории отсутствуют.

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории

#### Население

В деревне Капидоны по состоянию на начало 2025 год проживает 70 человек.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
о перспективной численности населения по Пермскому краю (далее – Росстат) в Пермском муниципальном округе Пермского края наблюдается ежегодное увеличение численности населения преимущественного за счет внутрирегионалной миграции.

Вместе с тем, внутрирегиональная миграция ограничена демографическим ресурсом Пермского края, на который влияет как демографическое старение населения региона, так и миграционный отток за его пределы.

По данным Федеральной службы государственной статистики 
о перспективной численности населения по Пермскому краю (далее – Росстат), рассчитанной по среднему варианту демографического прогноза, в настоящее время происходит значительное снижение детского населения в Пермском крае, тем самым к 2045 г. численность населения по Пермскому краю сократится до 223,02 тыс. человек. Указанный прогноз учитывает сформированную тенденцию к снижению уровня рождаемости и численности населения по Пермскому краю (Таблица 3.1.2.1, Таблица 3.1.2.2).

Таблица 3.1.2.1

Численность населения Пермского края (на 1 января, тысяч человек)

|  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всё население | 2632,1 |  | 2623,1 | 2610,8 | 2599,3 | 2579,3 | 2556,9 | 2508,4 | 2495,2 | 2483,6 |
| городское | 1993,5 |  | 1988,2 | 1980,8 | 1973,0 | 1957,6 | 1940,4 | 1898,3 | 1891,2 | 1884,9 |
| сельское | 638,6 |  | 634,9 | 630,0 | 626,3 | 621,7 | 616,4 | 610,1 | 604 | 598,6 |

Таблица 3.1.2.2

Рождаемость, смертность, естественный прирост по Пермскому краю

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Родившихся | 31915 | 29526 | 26617 | 25461 | 25178 | 23245 | 22509 |
| Умерших | 34861 | 35340 | 34394 | 40203 | 44252 | 35018 | 33368 |
| Естественный прирост | -2946 | -5814 | -7777 | -14742 | -19074 | -11773 | -10859 |
| На 1000 человек населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Родившихся | 12,1 | 11,3 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 9,0 |
| Умерших | 13,3 | 13,5 | 13,2 | 15,5 | 17,2 | 13,9 | 13,3 |
| Естественный прирост | -1,2 | -2,2 | -3 | -5,7 | -7,4 | -4,7 | -4,3 |

#### Жилищный фонд

Жилая застройка деревни Капидоны представлена индивидуальными жилыми домами высотой не более 3 этажей.

#### Объекты образования

На территории деревни Капидоны объекты образования отсутствуют.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 14 марта 2025 г. № 78 «О закреплении территорий
за образовательными организациями Пермского муниципального округа, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» за населенным пунктом закреплены дошкольные образовательные учреждения: МАДОУ «Култаевский детский сад «Егоза».

Таблица 3.1.2.3

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
закрепленные за деревней Капидоны

| № п/п | Наименование | Адрес | Нормативная мощность зданий по СанПиН, мест | Фактическая наполняемость, воспитанников | Дефицит/Профицит (-/+) | Год построй-ки | Техническое состояние зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАДОУ Култаевский детский сад «Егоза» | д. Петровка, ул. Ташлыкова д.28 | 134 | 186 | -52 | 1979 | удовлетво-рительное |
| 2 |  | с. Култаево, б-р Садовый, д. 1 | 403 | 496 | -93 | 2020 | удовлетво-рительное |

Так как в деревне Капидоны отсутствует обслуживание общественным пассажирским транспортом, то до дошкольных образовательных учреждений можно добраться только на личных автотранспортных средствах. Расстояние между деревней и учреждением, расположенным в селе Култаево, составляет 5-6 километров. Расстояние между деревней и учреждением, расположенным в деревне Петровка, составляет 8-9 километров.

В соответствии с разделом 2 Местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа от 31.07.2024 № 299-2024-01-05.С-589 (далее – МНГП), расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляет: для пригородных населенных пунктов 100 мест на 1000 человек, для удаленных – 60 мест на 1000 человек.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 13 марта 2025 г. № 76 «О закреплении общеобразовательных организаций за территориями Пермского муниципального округа» за населенным пунктом закреплено общеобразовательное учреждение МАОУ «Култаевская средняя школа».

Таблица 3.1.2.4

Муниципальные образовательные учреждения,
закрепленные за деревней Капидоны

| Наименование | Адрес | Нормативная мощность зданий по СанПиН, мест | Фактическая наполняемость, человек | Дефицит/ профицит (-/+) | Год постройки | Техническое состояние зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «Култаевская средняя школа» | с. Култаево, ул. Школьная, д.6 | 750 | 1 350 | -600 | 1975\2017 | удовлетво-рительное |
|  | с. Култаево, ул. Р Кашина, д. 88а | 825 | 1 600 | -775 | 2024 | удовлетво-рительное |

Школьников в образовательное учреждение доставляет школьный автобус, следующий по маршруту с. Култаево – д. Ключики, общая протяженность маршрута составляет 59,1 километров.

В соответствии с разделом 2 МНГП расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями составляет 124 места на 1000 человек.

#### Объекты дополнительного образования

На территории д. Капидоны объекты дополнительного образования отсутствуют. Ближайшие объекты дополнительного образования расположены в с. Култаево, с. Башкултаево, д. Петровка.

Таблица 3.1.2.5

Ближайшие муниципальные объекты дополнительного образования

| № | Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий | Год постройки | % износа онлайн калькулятор | Предложения по дальнейшему развитию объекта (реконструкция/ капитальный ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал «Култаевское детская школа искусств» | с. Култаево, ул. Школьная, д. 6 | 300 | 1975 | 41 | Удовлетворительное состояние, строительство ДШИ |
| 2 | МАУК «Культурно-досуговый центр «АРТ-СОЮЗ» | с. Култаево, ул. Романа Кашина, д. 89А | 380 | 1991 | 32 | В 2025 году запланирован капитальный ремонт |
| 3 | Башкултаевский Дом культуры, филиал МАУК «Культурно-досуговый центр «АРТ-СОЮЗ» | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д. 6 | 119 | 2019 | 7 | Нормативное состояние |
| 4 | Нижнемуллинский Дом культуры, филиал МАУК «Культурно-досуговый центр «АРТ-СОЮЗ» | д. Петровка, ул. Школьная, д. 7 | 100 | 2017 | 9 | Нормативное состояние |

#### Объекты физической культуры и массового спорта

На территории деревни Капидоны объекты спорта открытого типа отсутствуют.

Ближайшие объекты спорта открытого и закрытого типа расположены в селе Култаево, до которых можно добраться посредством общественного пассажирского транспорта, а также на индивидуальных автотранспортных средствах.

Таблица 3.1.2.6

Ближайшие муниципальные объекты физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование | Адрес | Год постройки | Проектная мощность |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пропускная способность, посетителей | площадь, кв.м |  |
|  | Волейбольная площадка МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д. 1 | 1990 | 20 | 162 | 25 |
|  | Гимнастическая спортивная площадка МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д. 30 | 1990 | 65 | 10000 | 25 |
|  | Малая универсальная спортивная площадка МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д. 30 | 2018 | 40 | 66 | 25 |
|  | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д. 30 | 1990 | 20 | 196 | 25 |
|  | Стритбольная площадка МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д. 30 | 2010 | 20 | 210 | 25 |
|  | Хоккейная коробка с. Башкултаево | с. Башкултаево, ул Мавлютова, Дом 30 | 2010 | 25 | 1501 | 25 |
|  | Волейбольная площадка МУ «Дом спорта Култаевского поселения» - А | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2010 | 20 | 162 | 25 |
|  | Волейбольная площадка МУ «Дом спорта Култаевского поселения» - Б | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2010 | 20 | 162 | 25 |
|  | Волейбольная площадка МУ «Дом спорта Култаевского поселения» - В | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2010 | 20 | 162 | 25 |
|  | Мини-футбольная площадка МУ «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2010 | 28 | 405 | 25 |
|  | Спортивный комплекс МАУС «Движение» | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2008 | 60 | 720 | 25 |
|  | Стритбольная площадка МАУС «Движение» 1 | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2010 | 20 | 150 | 25 |
|  | Стритбольная площадка МАУС «Движение» 2 | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2000 | 20 | 210 | 25 |
|  | Спортивная площадка с уличными тренажерами с. Култаево | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2010 | 8 | 36 | 25 |
|  | Футбольное поле МУ «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2010 | 28 | 6175 | 25 |
|  | Спортивная площадка для ГТО с. Култаево | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 3а | 2018 | 20 | 400 | 25 |
|  | Спортивный зал 2 для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Култаевская средняя школа» | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 3а | 2018 | 28 | 162 | 25 |
|  | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Култаевская средняя школа» | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 3а | 1976 | 35 | 288 | 25 |
|  | Волейбольная площадка МАОУ «Култаевская средняя школа» | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 18 | 2010 | 20 | 180 | 25 |
|  | Универсальный спортивный зал МАУС «Движение» | с. Култаево, ул. Нижнемуллинская, д. 6 | 2010 | 47 | 675 | 25 |
|  | Универсальная спортивная площадка с. Нижние Муллы | с Нижние Муллы, ул. Полевая, Дом 1 | 2010 | 20 | 450 | 25 |
|  | Универсальная спортивная площадка д. Петровка | д. Петровка, ул. Овражная, д. 38 | 2010 | 25 | 160 | 25 |
|  | Спортивная площадка для ГТО д. Петровка | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 2 | 2010 | 20 | 400 | 25 |
|  | Баскетбольная площадка МАОУ «Култаевская средняя школа» | д. Петровка, ул. Школьная, д. 4 | 2010 | 18 | 432 | 25 |
|  | Межшкольный стадион д. Петровка | д. Петровка, ул. Школьная, д. 4 | 1983 | 40 | 686 | 25 |
|  | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа» | д. Петровка, ул. Школьная, д. 4 | 1976 | 25 | 162 | 25 |
|  | Хоккейная площадка д. Петровка | д. Петровка, ул. Школьная, д. 4 | 2010 | 25 | 1620 | 25 |
|  | Лыжная база с. Култаево «Шиловский парк» | д. Шилово, ул. Ясная, д. 13/1 | 1995 | 110 | 6000 | 25 |

#### Объекты здравоохранения

На территории деревни Капидоны объекты здравоохранения отсутствуют.

Ближайший объекты здравоохранения расположены в деревне Косотуриха и селе Култаево.

Таблица 3.1.2.7

Ближайшие объекты здравоохранения

| Наименование | Адрес | Площадь, кв.м | Год постройки |  | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационар | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 9 | 3 875,6 | 1984 | 76 коек | нормативное |
| Поликлиника |  | 756,9 |  | 65 пос./смену | нормативное |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Косотуриха | д. Косотуриха, ул. Центральная, д. 1/3 | 61,1 | 2014 | - | нормативное |

#### Учреждения культуры и досуга

На территории деревни Капидоны объекты культуры и досуга отсутствуют.

На территории Култаевского территориального управления расположено три библиотеки.

Таблица 3.1.2.8

Библиотеки

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башкултаевский библиотечный отдел Култаевской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | с. Башкултаево, ул. Октябрьская, д. 48 | 20 | 1981 | 36 |
| 2 | Култаевская библиотека филиал МАУ «ЦБС ПМО» | с. Култаево, ул. Романа Кашина, д. 89а | 40 | 1991 | 28 |
| 3 | Нижнемуллинский библиотечный отдел Култаевской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | д. Петровка, ул. Школьная, д. 7 | 15 | 2017 | 9 |

Также на территории Култаевского территориального управления расположено три учреждения клубного типа.

Таблица 3.1.2.9

Учреждения клубного типа

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башкултаевский Дом культуры, филиал МАУК «Культурно-досуговый центр «АРТ-СОЮЗ» | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д. 6 | 119 | 2019 | 7 |
| 2 | МАУК «Культурно-досуговый центр «АРТ-СОЮЗ» | с. Култаево, ул. Романа Кашина, д. 89а | 380 | 1991 | 32 |
| 3 | Нижнемуллинский Дом культуры, филиал МАУК «Культурно-досуговый центр «АРТ-СОЮЗ» | д. Петровка, ул. Школьная, д. 7 | 100 | 2017 | 9 |

#### Озелененные территории общего пользования

На территории деревни Капидоны отсутствуют озелененные территории общего пользования.

#### Объекты транспортной инфраструктуры

Согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 апреля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-186
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»
на территории деревни Капидоны расположено 10 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 10,44 километров. В деревне Капидоны отсутствуют автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием.

Таблица 3.1.2.10

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные на территории деревни Капидоны

| № п/п | Идентифика-ционный номер автомобиль-ной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  |  | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по типу покрытия |  |  |
|  |  |  |  | переходный | асфальтобетонный |  |
| 1 | 57-246-ОП-МР-57Н-1071 | Аникино - Капидоны | 0,835, в том числе в границах деревни Капидоны - 0,044 | 0,044 | - | Удовлетворительное |
| 2 | 57-246-ОП-МП-57Н-1054 | д. Капидоны, ул. Подборная | 1,000 | 1,000 | - | Удовлетворительное |
| 3 | 57-246-ОП-МП-57Н-1066 | д. Капидоны, ул. Просторная | 0,200 | 0,200 | - | Удовлетворительное |
| 4 | 57-246-ОП-МП-57Н-1358 | д. Капидоны, ул. Дальняя | 2,300 | 2,300 | - | Удовлетворительное |
| 5 | 57-246-ОП-МП-57Н-1359 | д. Капидоны, ул. Еловая | 0,440 | 0,440 | - | Удовлетворительное |
| 6 | 57-246-ОП-МП-57Н-1360 | д. Капидоны, ул. Курортная | 0,410 | 0,410 | - | Удовлетворительное |
| 7 | 57-246-ОП-МП-57Н-11361 | д. Капидоны, ул. Садовая | 3,000 | 3,000 | - | Удовлетворительное |
| 8 | 57-246-ОП-МП-57Н-1362 | д. Капидоны, ул. Луговая | 0,600 | 0,600 | - | Удовлетворительное |
| 9 | 57-246-ОП-МП-57Н-3061 | д. Капидоны, ул. Гагарина | 0,61 | 0,61 | - | Удовлетворительное |
| 10 | 57-246-ОП-МП-57Н-1266 | ул. Рублевская (соединяет п. Протасы и д. Капидоны) | 1,880 | 1,880 | - | Удовлетворительное |

Балансодержатель автомобильных дорог – муниципальное казенное учреждение «Управление инфраструктурой и благоустройством Култаевского территориального органа».

Согласно перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения, незастроенная территория д. Капидоны не обеспечена улично-дорожной сетью, в том числе объектами транспортной инфраструктуры.

Кроме того, деревня Капидоны не обслуживается общественным пассажирским транспортом. Ближайшие остановочные пункты расположены в пгт Протасы на автомобильной дороге регионального значения «Пермь-Усть-Качка». На межмуниципальных маршрутах общественного пассажирского транспорта можно доехать до краевого центра – город Пермь, административного центра Усть-Качкинского территориального управления Пермского муниципального округа – село Усть-Качка, административного центра Юго-Камского территориального управления Пермского муниципального округа – поселок Юго-Камский и других крупных населенных пунктов Пермского муниципального округа.

Согласно п. 11.24 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр, в районах малоэтажной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта должна составлять до 800 м. Поскольку линии движения общественного транспорта на территории д. Капидоны отсутствуют, вся территория населенного пункта расположена вне пределов радиуса от существующих остановок общественного транспорта.

Хранение автотранспортных средств осуществляется жителями деревни Капидоны на приусадебных земельных участках.

На территории населенного пункта отсутствуют автозаправочные станции, мойки автотранспортных средств.

Велосипедная инфраструктура на территории деревни отсутствует.

#### Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водоснабжение на территории деревни Капидоны осуществляется
индивидуальными источниками водоснабжения. Централизованное водоснабжение в деревне Капидоны отсутствует.

Водоотведение

В деревне Капидоны централизованная система водоотведения отсутствует.

Сброс и утилизация бытовых сточных вод происходят посредством локальных систем и технических средств, находящихся в ведении собственников и предназначенных для обеспечения санитарных и экологических требований. Основным методом является использование герметичных выгребных ям (канализационных колодцев), которые служат временными резервуарами для сбора сточных вод с последующей
их механической или ручной очисткой и удалением.

Газоснабжение

Система газоснабжения Пермского муниципального округа представлена разветвлённой сетью магистральных и распределительных газопроводов, обеспечивающих подачу природного газа в большинство населённых пунктов округа. Газоснабжение осуществляется от газораспределительных станций (ГРС) и газопроводов высокого давления, связывающих территорию округа с газотранспортной системой Пермского края.

Суммарная проектная нагрузка системы газоснабжения Пермского муниципального округа составляет 1 411,5 тыс. м³/ч, фактическая — 850,542 тыс. м³/ч. Резерв мощности оценивается в 560,958 тыс. м³/ч (около 40%). При этом наблюдаются локальные зоны высокой загрузки: ГРС «Сылва» (35,85 из 40 тыс. м³/ч, резерв 10,4%) и ГРС-1 «Пермь» (467,16 из 545 тыс. м³/ч, резерв 14,3%). ГРС «ТЭЦ-9» загружена на 54,6% (327,323 из 600 тыс. м³/ч). Большинство ГРС обслуживают население и объекты социальной сферы, отдельные (КС «Пермская», Култаево) — также промышленные предприятия.

Ближайшая газораспределительная станция от д. Капидоны находится в с. Култаево, имеющая свободную пропускную способность 49 тыс.куб.м/час.

В настоящее время газоснабжение потребителей деревни Капидоны не осуществляется.

Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением деревня Капидоны не обеспечена.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории
деревни Капидоны осуществляется автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Электроснабжение

Электроснабжение деревни Капидоны осуществляется от энергосистемы Пермского края через ПС 35/10 кВ «Култаево», ПС 110/10 кВ «Протасы» по КВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ.»

По территории населенного пункта проходят линии электропередачи 10 и 0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение. За счет понижающих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ обеспечивается электроснабжение жилых и нежилых зданий, сооружений.

#### Объекты специального назначения

Места погребения

На территории деревни Капидоны кладбища отсутствуют. Ближайшее кладбище расположено на расстоянии 4,3 км от юго-западных границ деревни.

Таблица 3.1.2.11

Сведения о кладбищах, расположенных на территории Култаевского территориального управления

| № п/п | Наименование кладбища | Кадастровый номер/кадастровый квартал | Общая площадь, кв.м | Статус кладбища | Проектная мощность, мест | Свободная мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище с. Башкултаево (мусульманское) | 59:32:0700001:1969 | 59 527 | Сельское открытое | 8 929 | 127 |
| 2 | Кладбище д. Болгары | 59:32:4070004:4665 59:32:4070004:5695 59:32:4070004:5681 59:32:4070004:5682 59:32:4070004:5683 59:32:4070004:2600 59:32:4070004:2599 | 24 8554 | Сельское открытое | 34 019 | 1 528 |
| 3 | Кладбище с. Култаево | 59:32:0680001:12427 | 26 768 | Сельское закрытое | 4 015 | - |
| 4 | Кладбище с. Нижние Муллы | 59:32:1320002 | 30 000 | Сельское закрытое | 4 500 | - |

Помимо этого, на территории Пермского муниципального округа Пермского края расположено 38 кладбищ общей площадью 157,3 гектаров, из которых 26 открытых и 12 закрытых кладбищ.

Система обращения с отходами

На территории деревни Капидоны объекты, оказывающие услуги
по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отсутствуют.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 01 декабря 2025 г. № 24-04-01-04-457 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Пермском крае на период с 2025 по 2035 годы» на территории Пермского муниципального округа расположено два полигона размещения твердых коммунальных отходов Полигон ТБО «Софроны», Полигон ТБО 
у д. Ключики Пермского муниципального округа.

Таблица 3.1.2.12

Объекты, оказывающие услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов расположенные на территории Пермского муниципального округа

| Наименование | Месторасположение | Назначение объекта | Проектная мощность, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО «Софроны» | Фроловское территориальное управление, 4.3 км. северо-восточнее д. Софроны, 3 км. Восточнее д. Броды, 3.3 км. Западнее п. Лесоучасток, в 30 м. от автодороги Пермь - Жебреи | Размещение твердых коммунальных отходов | 9236,84 |
| Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Размещение твердых коммунальных отходов | 498,00 |
| Мусоросортировочный комплекс с. Лобаново | Лобановское территориальное управление, с. Лобаново, ул. Центральная, д. 92 Б | Обработка твердых коммунальных отходов | 80 |
| Мусоросортировочный комплекс «ВторТех-40» | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Обработка твердых коммунальных отходов | 40 |

#### Объекты культурного наследия

В границах территории деревни Капидоны отсутствуют:

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

выявленные объекты культурного наследия;

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия;

территории объектов культурного наследия;

зоны охраны объектов культурного наследия;

защитные зоны объектов культурного наследия.

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории деревни Капидоны в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

приаэродромная территория;

водоохранная зона;

прибрежная защитная полоса.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, размеры и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории деревни Капидоны установлены следующие охранные зоны объектов электроэнергетики:

59:32-6.1312 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф.Аникино от ПС «Култаево»;

59:32-6.7958 – Охранная зона строительство ВКЛ-10КВ от ПС Муллы, ВКЛ-10КВ от ПС «Протасы», КТП, ВКЛ-0,4КВ и реконструкция ячейки МВ ВЛ-10КВ «Орошение» ПС «Муллы»;

59:32-6.238 – Охранная зона ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Протасы от ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9 – Юго-Камск и ТЭЦ-9 - Гляденово;

59.32.2.6659 – Охранная зона ВЛ 10 кВ ф.Аникино ПС Култаево отп.от оп.№45 на ТП-47110;

59:32-6.419 – Охранная зона ВЛ 0,4кВ от ТП-7307;

59:32-6.1554 – Охранная зона КТП-7307;

59:32-6.2195 – Охранная зона ВЛ-0,4КВ Ф.1 от ТП-47307;

59:32-6.3269 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 (сущ.оп.№8-№8/1-8/12) от 47307;

59:32-6.7441 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП-47307;

59.32.2.100083 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Капидоны (4500075228);

59:32-6.2635 – Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 оп.1 - оп.7 от ТП-47390;

59:32-6.6334 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Капидоны от ПС Протасы отп. на ТП-47390;

59:32-6.6580 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47390, Здание (контейнерного типа) КТП 10/0,4кВ ТП-47390;

59:32-6.7410 – Охранная зона «строительство ВКЛ 10КВ от ПС «Протасы». 2КТПП-630/10/0.4. КТП-630/10/0.4 и ВЛ 0.4 кВ и реконструкция ВЛ 10КВ ф. «Заполье» от ПС «Муллы» для электроснабжения жилых домов в д. Заполье Пермского района Пермского края»;

59:32-6.8084 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Капидоны (4500071534);

59:32-6.10194 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Капидоны (4500083719);

59:32-6.10193 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Капидоны (4500083822);

59:32-6.10959 – Охранная зона: ВЛ 0,4 кВ (4500087041);

59:32-6.11123 – Охранная зона электросетевого комплекса: ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Капидоны (4500092927);

59:32-6.11124 – Охранная зона электросетевого комплекса: ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Капидоны (4500092538);

59:32-6.11342 – Охранная зона электросетевого комплекса: Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Капидоны (4500091916);

59:32-6.11477 – Охранная зона электросетевого комплекса: Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Капидоны (4500088894);

59:32-6.11483 – Охранная зона электросетевого комплекса: Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Капидоны (4500096989).

Приаэродромная территория

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.553 – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино, в которой расположена вся территория деревни Капидоны.

Водоохранная зона

Водным Кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территории, примыкающей к береговым линиям водных объектов.

На территории деревни Капидоны установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.4850 – Водоохранная зона бассейна реки Нижняя Мулянка, Часть 5.

Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, установленные Водным Кодексом Российской Федерации.

На территории деревни Капидоны установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.4851 – Прибрежная защитная полоса бассейна реки Нижняя Мулянка, Часть 5.

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории

Учитывая общую динамику рождаемости, смертности и снижения численности населения Пермского края значительного прироста населения Пермского муниципального округа, а также д. Капидоны не предвидится.

Ранее развитие территории д. Капидоны было ориентировано на индивидуальную жилую застройку с одновременным созданием соответствующих объектов инфраструктуры. Как показал анализ существующей ситуации, незастроенная часть территории д. Капидоны не обеспечена объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Предлагаемое Генеральным планом функциональное зонирование не допускает застройку территории без создания соответствующих инфраструктурных объектов.

Таким образом, жилая застройка незастроенной части территории 
д. Капидоны возможно только при одновременной реализации проектов по строительству объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе путем реализации проектов комплексного развития территории.

Вместе с тем, в связи с отсутствием прогнозируемого прироста населения д. Капидоны, размещение новых объектов местного значения в области образования, культуры, физической культуры и массового спорта, а также прочих объектов за счет средств местного бюджета не предусмотрено.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Размещение объектов местного значения Генеральным планом не предусмотрено.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ
В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации

Генеральный план выполнен с учетом:

Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2025 г. № 3321-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2015 г. № 816-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 615сс;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 г. № 1634-р.

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения

Генеральный план выполнен с учетом Схемы территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п.

Схемой территориального планирования Пермского края размещение объектов регионального значения на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера рассматриваются:

аварии на автомобильном транспорте;

аварии на воздушном транспорте;

взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений;

аварии на системах жизнеобеспечения.

Аварии на автомобильном транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Аварии на воздушном транспорте

Территория деревни Капидоны расположена в 8 километрах к юго-западу от международного аэропорта «Пермь» и в его приаэродромной территории.

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам.
К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои
в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. В результате чего самолет или его части могут упасть на территорию населенного пункта, что может привести
к взрывам, пожарам, разрушениям зданий и сооружений, гибели населения.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории населенного пункта последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть отключения электроснабжения как отдельных зданий, так и в целом населенного пункта.

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Наиболее опасными природными процессами, характерными
для рассматриваемой территории, способными стать источниками чрезвычайных ситуаций, являются:

опасные метеорологические явления (грозы, сильные ветры, снегопады, сильные морозы);

ландшафтные (природные) пожары.

Грозы

Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 метров в секунду, характерной
с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2) следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Снегопады

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также
к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций водоснабжения или запорной арматуры коммуникаций водо- и газоснабжения).

Ландшафтные (природные) пожары

На территории деревни Капидоны и вблизи ее территории крупные лесные массивы отсутствуют. Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

конец апреля – первая половина мая (связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов);

третья декада июня – первая декада июля (начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод);

август – сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона).

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальными угрозами являются ситуации, возникшие
на определенной территории, когда нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных.

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса на территории не регистрировались.

В течение 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий на территории Пермского муниципального округа не регистрировалось.

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории д. Капидоны

Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В деревне Капидоны противопожарное водоснабжение обеспечивается 
от реки Сарабаиха.

Доступ к реке для пожарных машин обеспечен, подъездные пути и площадка для забора воды находятся в удовлетворительном состоянии.

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(далее – Федеральный закон № 123) здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 
20 минут.

Функции по локализации пожара и спасению людей и имущества 
в деревне Капидоны выполняет 133 пожарная часть 6 отряда противопожарной службы ГКУ ПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края». Время транспортной доступности от пожарного депо до деревни Капидоны составляет 35 минут, что не соответствует статье 76 Федерального закона № 123.

С целью соблюдения статьи 76 Федерального закона № 123 постановлением Правительства Пермского края от 01 октября 2025 г. № 772-п «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Пермского края» 
в период с 2020 по 2030 годы предусмотрено строительство пожарного депо 
на 2 выезда в поселке Красный Восход, что позволит сократить время прибытия подразделений Государственной противопожарной службы 
до 20 минут.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» до строительства пожарного депо 
на 2 выезда в поселке Красный Восход рекомендуется к созданию подразделение добровольной пожарной охраны для  принятия мер 
по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ
ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ населенного пункта – деревня Капидоны.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план,
не располагаются.

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Материалы по обоснованию генерального плана Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Капидоны. Карта объектов и территорий, которые оказали влияние
на установление функциональных зон.