ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ Д. ГОРШКИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

3.1. Анализ использования территорий	9

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал	9

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории	11

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории	25

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории	30

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	35

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	36

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации	36

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения	37

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	39

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	39

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	40

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	41

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций	42

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ ПОДГОТОВЛЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	43

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	44

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	45

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Горшки (далее – Генеральный план) подготовлен на основании приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 октября 2025 г. 
№ 31-02-1-4-3137.

Основной задачей Генерального плана является определение границ и параметров функциональных зон, с учетом сведений о планируемых
для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значений.

Генеральный план подготовлен с учетом следующих документов
(в редакциях, актуальных на момент подготовки Генерального плана):

Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г.
№ 4146-р;

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года, утвержденная Законом Пермского края от 12 июля 2024 г. № 329-ПК;

Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п;

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденная решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25 апреля 2024 г. № 322;

Схема территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденная решением Земского собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134;

Генеральный план муниципального образования «Заболотское сельского поселения» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденный решением Совета депутатов Заболотского сельского поселения от 19 марта 2014 г. № 50;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края, утвержденные Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2250;

Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589.

Генеральный план направлен на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития на период до 2045 года:

первая очередь развития территории – 2035 год;

расчетный срок – 2045 год.

Описание и отображение объектов в Генеральном плане приведено
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Деревня Горшки расположена на территории Усть-Качкинского территориального управления Пермского муниципального округа Пермского края примерно в 9 километрах к югу от административного центра территориального управления – села Усть-Качка.

Внешние связи деревни осуществляются по автомобильной дороге регионального значения «Пермь – Усть-Качка», проходящей вдоль восточных границ населенного пункта. Расстояние до автовокзала «Пермь» составляет около 40 километров, до железнодорожного вокзала «Пермь-II» – около 39 километров, до международного аэропорта «Пермь» – около 23 километров.

Населенный пункт известен с 1719 года, как починок Ширинкин; с 1766 года – деревня Горшкова. В период с 1913 по 1940 год действовала Богоявленская церковь и Горшки считались селом.

Площадь территории в границах населенного пункта составляет 289,56 гектаров. В восточной части деревни Горшки протекают реки Качка и Серяк, на берегу которой расположена территория объекта археологического наследия регионального значения «Горшки I, селище» относящийся к периоду раннего железного века – первой половине 1 тысячелетия нашей эры.

По данным всероссийской переписи населения в 2010 году в деревне Горшки проживало 748 человек, в 2020 году – 638 человек. На начало 2025 года численность населения деревни составляла 783 человека.

На территории деревни Горшки расположена индивидуальная и блокированная жилая застройка, за исключением группы многоквартирной жилой застройки, представляющей собой 5 жилых домов высотой 2 этажа
с общей численностью квартир – 56 и общежитие высотой 2 этажа.
В центральной части деревни расположены объекты обслуживания населения: детский сад, общеобразовательная школа, врачебная амбулатория, библиотека, отделение почты с отделением Почта Банка, отделение МФЦ.

В северной части деревни на территории около 85 гектаров
на кадастровый учет поставлены земельные участки, предназначенные
для размещения индивидуальной жилой застройки и садоводства.

Территорию деревни с западной стороны окружают земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для садоводства сельскохозяйственного производства; с восточной стороны – территории населенных пунктов – деревни Заболото, Петряхино и Растягаево, в границах которых расположена индивидуальная жилая застройка и земельные участки, предназначенные для ее размещения.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К утвержденным документам, предусматривающим создание объектов местного значения, относятся:

1.  Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 06 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-713.

2.  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-730.

3.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-733.

4.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района
от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-740.

5.  Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-742.

6.  Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 20 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-751.

7.  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757.

8.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-758.

9.  Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района
от 22 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-760.

10.  Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780.

11.  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района
от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789.

12.  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-792.

13.  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796.

14.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1.

15.  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-24.

Согласно муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» в деревне Горшки расположено 2 аварийных жилых дома общей площадью 595 квадратных метров, в которых проживает 32 человека, планируемых к расселению до 31 декабря 2027 года (один) и до 31 декабря 2030 года (второй).

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Анализ использования территорий

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал

Климатические условия

Климат на территории Усть-Качкинского территориального управления Пермского муниципального округа Пермского края умеренно-континентальный с морозной продолжительной зимой и теплым, но коротким летом.

Изотерма среднегодовой температуры воздуха составляет +1,5°С. Значительна разница между температурами лета и зимы: июльские температуры колеблются в пределах +17,0°С – +18,5°С, январские в пределах – -15,3°С – -15,9°С. Более 7 месяцев в году температура воздуха выше 0°С,
при этом за период июнь – август она не опускается ниже +16°С.

Годовое количество осадков 455 – 570 мм, 70% из которых выпадает
в период с апреля по октябрь. Снежный покров лежит 165 – 170 дней, устойчивый снежный покров появляется в первых числах ноября и сходит
в начале третьей декады апреля. Средняя высота снежного покрова 48 – 56 см.

В целом климат для проживания населения оценивается как умеренно благоприятный.

Рельеф и геоморфологические особенности территории

Район Усть-Качкинского территориального управления Пермского муниципального округа Пермского края располагается на стыке двух морфоструктур: положительных инверсионных прямых отрицательных морфоструктур передовых прогибов.

По внешнему облику рельеф территории равнинный (местность представлена холмисто-увалистой равниной), по морфологии – волнистый, балочный. Для этого характера рельефа типично сильное расчленение речной сетью (контрастность рельефа). Равнинные участки имеют двух ярусное геологическое строение: кристаллическое основание и осадочный чехол, имеющий морское происхождение.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории населенного пункта деревни Горшки Пермского муниципального округа Пермского края протекают реки Качка и Серяк.

Река Качка – малая река длинной 38 километров и площадью водосборного бассейна 206 квадратных километров. Устье реки находится
в 620 километрах по левому берегу Воткинского водохранилища. Протекает по территории населенных пунктов (в порядке от устья): село Усть-Качка, поселок Красный Восход, деревни Качка, Горшки, Петряхино, Тишкино, Алексики, Большакино, Буланки; а также по землям лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

В 17 километрах от устья река Качка принимает слева реку Серяк.

Река Серяк – малая река длинной 17 километров и площадью водосборного бассейна 69 квадратных километров. Протекает по территории деревень Растягаево, Горшки и поселка Серяк, а также по землям лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Водные объекты относятся к равнинным с чётко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. Основным источником питания рек являются талые воды, поступающие в русло весной. Значительно меньшую роль играют атмосферные осадки, выпадающие в виде дождей, а также подземные воды.

Растительность и лесные ресурсы

Основой растительности Пермского муниципального округа Пермского края являются широколиственно-пихтово-еловые (подтаежные) леса.

На территории деревни Горшки среди древесных насаждений встречаются смешанные и лиственные массивы.

Животный мир

На территории деревни Горшки земельные участки, используемые населением для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства, а также неиспользуемые территории
в границах населенного пункта, создают место жительства для многих видов грызунов: многочисленные виды полевок, хомяки, мыши.

Птицы представлены достаточно широко: ласточки, стрижи, вороны, сороки, различные виды синиц и др.

Полезные ископаемые

Большая часть территории деревни Горшки расположена в границах эксплуатируемого Горшковского месторождения пресных вод с количеством запасов – 150 кубических метров в сутки. Недропользователем является ООО «Гидромастер», действующий по лицензии ПЕМ 01750 ВЭ с 2007 года. Дата окончания лицензии – 31 декабря 2030 год.

В северной части деревни расположены:

эксплуатируемое Усть-Качкинское месторождения пресных вод
с количеством запасов – 68 кубических метров в сутки. Недропользователем является ЗАО «Курорт «Усть-Качка», действующий по лицензии ПЕМ 02453 ВЭ с 2014 года, дата окончания лицензии – 25 марта 2039 год;

неэксплуатируемое Растягаевское месторождение пресных вод, в 2020 году запасы списаны.

Особо охраняемые природные территории

На территории деревни Горшки особо охраняемые природные территории отсутствуют.

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории

#### Население

В деревне Горшки на начало 2025 года проживало 783 человека, в том числе: моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) – 169 человек, трудоспособное население (15-64 лет) – 518 человек, старше трудоспособного населения (от 65 лет) – 96 человек.

В населенном пункте сформировался прогрессивный тип возрастной структуры, характеризующийся высокой долей детей в возрасте от 0 до 15 лет (21,6%) и низкой долей пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше (12,3%).

Прогрессивный тип возрастной структуры населения обеспечивает дальнейшее увеличение численности населения за счет высокой доли населения дофертильного возраста (от 0 до 15 лет) – 21,6%, а также за счет доли населения раннего и среднего фертильного возраста (от 15 до 36 лет) – 27,6%.

#### Жилищный фонд

На территории деревни Горшки расположена преимущественно индивидуальная и блокированная жилая застройка. Исключение составляют 5 жилых домов многоквартирной жилой застройки, расположенных вдоль улицы Садовая, высотой 2 этажа и общей численностью квартир – 56. Кроме того, в центральной части деревни расположено общежитие, представляющее собой каменное здание высотой 2 этажа.

На территории деревни расположено 5 аварийных многоквартирных домов по адресам:

д. Горшки, ул. Мира, д. 22;

д. Горшки, ул. Садовая, д. 2, 3, 5;

д. Горшки, ул. Школьная, д. 10.

#### Объекты обслуживания населения

Образование

В деревне Горшки функционируют Структурное подразделение Заболотского филиала МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» детский сад «Теремок», в котором организовано 3 группы двенадцатичасового пребывания детей дошкольного возраста от 2 до 8 лет. Детский сад посещают 78 детей,
при общей проектной мощности здания 72 места.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 14 марта 2025 г. № 78 «О закреплении территорий
за образовательными организациями Пермского муниципального округа, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» за структурным подразделением Заболотского филиала МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» детский сад «Теремок» закреплены населенные пункты: деревни Алексики, Большакино, Буланки, Валевая, Ванькино, Васильевка, Верх-Речка, Горшки, Демино, Заболото, Зубки, Коляды, Коммуна, Ольховка, Петряхино, Растягаево, Суздалы, Тишкино, Трухинята, Шугуровка, Хмелевка, село Новоильинское и поселок Серяк.

Таблица 3.1.2.1

Сведения о муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
за которыми закреплена деревня Горшки

| Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий |  | Фактическая наполняемость |  | Год постройки | % износа зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мест | групп | человек | групп |  |  |
| Структурное подразделение Заболотского филиала МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» детский сад «Теремок» | д. Горшки, ул. Школьная, д. 4в | 72 | 3 | 78 | 3 | 2014 | 11 |

В деревне Горшки на начало 2025 года проживало 62 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями населения деревни Горшки составляет 47 мест, что значительно ниже фактического количества детей, проживающих
на территории населенного пункта.

Обучение по программам начального, основного и среднего общего образования населения деревни Горшки проходит в Заболотском филиале МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» общей проектной мощностью 192 места. В настоящее время в школе обучается 145 учеников.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 13 марта 2025 г. № 76 за Заболотским филиалом МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» закреплены населенные пункты: деревни Алексики, Большакино, Буланки, Валевая, Ванькино, Васильевка, Верх-Речка, Горшки, Демино, Заболото, Зубки, Коляды, Коммуна, Петряхино, Растягаево, Суздалы, Тишкино, Трухинята, Хмелевка, Шугуровка, село Новоильинское и поселки Ольховка, Серяк.

Кроме того, для обучения в 5-11 классах деревня Горшки закреплена
за МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», расположенным в селе Усть-Качка. Подвоз детей осуществляется на школьных автобусах.

Таблица 3.1.2.2

Сведения о муниципальных общеобразовательных учреждениях,
за которыми закреплена деревня Горшки

| Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболотский филиал МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | д. Горшки, ул. Школьная, д. 4 | 192 | 145 | 1986 | 35 |
| МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, д. 5 | 750 | 728 | 2000 | 23 |

В деревне Горшки на начало 2025 года проживало 124 человека школьного возраста, в том числе: 48 человек в возрасте от 7 до 11 лет (1-4 класс), 60 человек от 11 до 16 лет (5-9 класс) и 16 человек в возрасте от 16
до 18 лет (10-11 класс).

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями для населения деревни Горшки составляет 98 мест, что значительно ниже фактического количества учащихся, проживающих на территории населенного пункта.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций составляет 30 минут транспортной доступности в одну сторону. Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, радиус обслуживания населения дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями, размещенными в жилой застройке
в сельских населенных пунктах, рекомендуется принимать не более 1 000 метров.

Существующая жилая застройка деревни Горшки расположена
в радиусе обслуживания населения дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями (1 000 метров).

На территории деревни Горшки дополнительное образование детей осуществляют МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь», выполняющие образовательную деятельность
в дошкольном образовательном учреждении и на базе общеобразовательного учреждения, расположенных в деревне.

В 2024-2025 учебном году в Структурном подразделении Заболотского филиала МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» детский сад «Теремок» дополнительные общеобразовательные программы реализовывались по двум направлениям: социально-гуманитарное и художественное, по которым занималось 75 детей в возрасте от 5 до 7 лет включительно. В дополнительном образовании задействовано около 69% воспитанников детского сада.

На базе Заболотского филиала МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» в 2024-2025 учебном году дополнительное образование осуществлялось по программам следующей направленности: естественнонаучное, социально-гуманитарное, техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, художественное.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования детей для населения деревни Горшки составляет 29 мест.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей составляет 30 минут транспортной доступности в одну сторону. Существующая жилая застройка деревни Горшки расположена на расстоянии не более 1 000 метров до ближайшего учреждения, предоставляющего услуги дополнительного образования детей.

Культура и искусство

Из объектов культуры и искусства на территории деревни Горшки функционирует Заболотский библиотечный отдел Усть-Качкинской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО».

Таблица 3.1.2.3

Сведения о муниципальных учреждениях культуры и искусства

| Наименование | Адрес | Проектная мощность, мест | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболотский библиотечный отдел Усть-Качкинской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | д. Горшки, ул. Школьная, д. 2 | 7 | 1985 | 33 |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности библиотеками для населения деревни Горшки – филиал библиотеки, так как населенный пункт расположен
на расстоянии более 5 километров от административного центра (с. Усть-Качка). Требования нормативов в деревне выполнены.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов в области культуры и искусства составляет 60 минут транспортной доступности в одну сторону. Существующая жилая застройка деревни Горшки расположена
на расстоянии не более 1 000 метров до библиотеки.

Физическая культура и массовый спорт

Объекты физической культуры и массового спорта расположены
в центральной части деревни Горшки в Заболотском филиале МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»; представлены закрытым физкультурно-спортивным сооружением и открытой физкультурно-спортивной площадкой.

Таблица 3.1.2.4

Сведения о муниципальных объектах физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование | Адрес | Год строи-тельства | Площадь, кв.м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малая универсальная спортивная площадка Заболотского филиала МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | д. Горшки, ул. Школьная, д. 4 | 2019 | 686 | 25 |
| 2 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий Заболотского филиала МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | д. Горшки, ул. Школьная, д. 4 | 1986 | 432 | 25 |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности объектами спорта закрытого типа
для населения деревни Горшки составляет 275 квадратный метров, что значительно ниже показателя фактической обеспеченности населения.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, минимально допустимый уровень обеспеченности территориями физкультурно-спортивных сооружений
для населения деревни Горшки составляет 0,55 гектаров, что значительно больше (на 0,48 га) фактического уровня обеспеченности.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов спорта закрытого типа составляет 60 минут транспортной доступности в одну сторону. Существующая жилая застройка деревни Горшки расположена
на расстоянии не более 1 000 метров до объектов спорта.

Здравоохранение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермская центральная районная больница» оказывает медицинскую помощь населению Пермского муниципального округа. На территории деревни Горшки функционирует врачебная амбулатория.

Таблица 3.1.2.5

Сведения о региональных учреждениях здравоохранения

| Наименование | Адрес | Площадь учрежде-ния, кв.м | Год постройки | Мощность, посещений в смену | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачебная амбулатория д. Горшки | д. Горшки, ул. Школьная, д. 6а | 181,48 | 2020 | 15 | нормативное |

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения», утвержденным Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31 мая 2021 г. № 31-02-1-4-817, минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения населения деревни Горшки составляет – фельдшерско-акушерский пункт (1 объект).

Деревня Горшки обеспечена объектами здравоохранения в полном объеме.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения», утвержденным Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31 мая 2021 г. № 31-02-1-4-817, максимально допустимый уровень территориальной доступности врачебной амбулатории составляет 60 минут шаговой доступности в одну сторону. Данный норматив на территории деревни Горшки выполняется.

#### Озелененные территории общего пользования

Озелененные территории общего пользования на территории деревни Горшки организованы у здания административного назначения, расположенного по адресу: деревня Горшки, улица Школьная, дом 2, и общеобразовательной школы. Площадь территории составляет 6 719 квадратных метров.

На территории благоустроены площадка для игр детей, площадка для Workout, размещен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.).

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования
для населения деревни Горшки составляет 9 396 квадратных метров,
что значительно больше (на 2 677 квадратных метров) фактического уровня обеспеченности.

#### Объекты транспортной инфраструктуры

Транспортная доступность деревни Горшки обеспечивается
по автомобильной дороге регионального значения «Пермь – Усть-Качка», которая связывает деревню с административным центром Усть-Качкинского территориального управления Пермского муниципального округа – село Усть-Качка и краевым центром – город Пермь.

Согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 апреля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-186
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»
на территории деревни Горшки расположено 33 автомобильные дороги общего пользования протяженностью 15,951 километров.

Таблица 3.1.2.6

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории деревни Горшки

| № п/п | Идентифика-ционный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе в границах деревни Горшки | из них по типу покрытия |  |
|  |  |  |  |  | а/б | переходный |
| Балансодержатель – МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57-246-ОП-МР-57Н-014 | Горшки - Новоильинское | 18,464 | 0,850 | 0,850 | - |
| Балансодержатель – МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Усть-Качкинского территориального органа» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 57-246-ОП-МП-57Н-1678 | д. Горшки, ул. Садовая | 0,401 | 0,401 | - | 0,401 |
| 3 | 57-246-ОП-МП-57Н-1697 | д. Горшки, ул. Ленина | 0,680 | 0,680 | - | 0,680 |
| 4 | 57-246-ОП-МП-57Н-1699 | д. Горшки, ул. Юбилейная | 0,370 | 0,370 | - | 0,370 |
| 5 | 57-246-ОП-МП-57Н-1707 | д. Горшки, ул. Новоселов | 0,484 | 0,484 | - | 0,484 |
| 6 | 57-246-ОП-МП-57Н-1709 | д. Горшки, ул. Мира | 0,822 | 0,822 | - | 0,822 |
| 7 | 57-246-ОП-МП-57Н-1710 | д. Горшки, ул. Усть-Качкинская | 0,348 | 0,348 | - | 0,348 |
| 8 | 57-246-ОП-МП-57Н-1713 | д. Горшки, ул. Октябрьская | 0,436 | 0,436 | - | 0,436 |
| 9 | 57-246-ОП-МП-57Н-1716 | д. Горшки, ул. Советская | 1,225 | 1,225 | - | 1,225 |
| 10 | 57-246-ОП-МП-57Н-1717 | д. Горшки, ул. Полевая | 0,692 | 0,692 | - | 0,692 |
| 11 | 57-246-ОП-МП-57Н-1722 | д. Горшки, ул. Культуры | 0,301 | 0,301 | - | 0,301 |
| 12 | 57-246-ОП-МП-57Н-1733 | д. Горшки, ул. Шермеинская | 0,239 | 0,239 | - | 0,239 |
| 13 | 57-246-ОП-МП-57Н-1740 | д. Горшки, ул. Черниховского | 0,163 | 0,163 | - | 0,163 |
| 14 | 57-246-ОП-МП-57Н-1747 | д. Горшки (проезд Ленина –Юбилейная) | 0,084 | 0,084 | - | 0,084 |
| 15 | 57-246-ОП-МП-57Н-1748 | д. Горшки (проезд Ленина – Садовая) | 0,091 | 0,091 | - | 0,091 |
| 16 | 57-246-ОП-МП-57Н-1749 | д. Горшки (проезд Шермеинская – Культуры) | 0,101 | 0,101 | - | 0,101 |
| 17 | 57-246-ОП-МП-57Н-1750 | д. Горшки (проезд Школьная – Мира) | 0,149 | 0,149 | - | 0,149 |
| 18 | 57-246-ОП-МП-57Н-1751 | д. Горшки (проезд Школьная – Советская) | 0,226 | 0,226 | - | 0,226 |
| 19 | 57-246-ОП-МП-57Н-1851 | д. Горшки, ул. Квартал 1 | 2,695 | 2,695 | - | 2,695 |
| 20 | 57-246-ОП-МП-57Н-1903 | д. Горшки, ул. Квартал 3 | 0,550 | 0,550 | - | 0,550 |
| 21 | 57-246-ОП-МП-57Н-1914 | д. Горшки, ул. Квартал 2а | 1,064 | 1,064 | - | 1,064 |
| 22 | 57-246-ОП-МП-57Н-2757 | д. Горшки, ул. Квартал 21 (участок 1) | 0,412 | 0,412 | - | 0,412 |
| 23 | 57-246-ОП-МП-57Н-2758 | д. Горшки, ул. Квартал 21 (участок 2) | 0,424 | 0,424 | - | 0,424 |
| 24 | 57-246-ОП-МП-57Н-2759 | д. Горшки, ул. Квартал 2 | 0,429 | 0,429 | - | 0,429 |
| 25 | 57-246-ОП-МП-57Н-2760 | д. Горшки, ул. Квартал 4 | 1,187 | 1,187 | - | 1,187 |
| 26 | 57-246-ОП-МП-57Н-2761 | Автомобильная дорога д. Петряхино от автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка до ул. Советская в д. Горшки | 1,074 | 0,330 | - | 0,330 |
| 27 | 57-246-ОП-МП-57Н-2826 | Автомобильная дорога от моста через р. Качка до дома № 27а по ул. Советская в д. Горшки | 0,153 | 0,153 | - | 0,153 |
| 28 | 57-246-ОП-МП-57Н-2932 | д. Горшки, ул. Мирная | 0,091 | 0,091 | - | 0,091 |
| 29 | 57-246-ОП-МП-57Н-2933 | д. Горшки, ул. Зеленая | 0,162 | 0,162 | - | 0,162 |
| 30 | 57-246-ОП-МП-57Н-2934 | д. Горшки, ул. Новая | 0,162 | 0,162 | - | 0,162 |
| 31 | 57-246-ОП-МП-57Н-2935 | д. Горшки, ул. Светлая | 0,162 | 0,162 | - | 0,162 |
| 32 | 57-246-ОП-МП-57Н-2936 | д. Горшки, ул. Квартал 22 | 0,278 | 0,278 | - | 0,278 |
| 33 | 57-246-ОП-МП-57Н-2960 | д. Горшки, ул. Советская (участок 1) | 0,190 | 0,190 | - | 0,190 |

На территории деревни Горшки движение общественного пассажирского транспорта и их остановочные пункты отсутствуют.

Общественный пассажирский транспорт следует по автомобильной дороге регионального значения «Пермь – Усть-Качка», проходящей вдоль восточных границ деревни, на которой размещены остановочные пункты общественного пассажирского транспорта: «Заболото», «Горшки», «Растягаево».

В соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в Пермском крае, опубликованном
на официальном сайте Министерства транспорта Пермского края: http://mintrans.permkrai.ru в разделе «Автомобильный транспорт»,
по автомобильной дороге регионального значения «Пермь – Усть-Качка» проходит 1 межмуниципальный автобусный маршрут № 339, следующий
по маршруту «г. Пермь – курорт Усть-Качка». Протяженность маршрута составляет 49,6 километров в прямом и 48,3 километров в обратном направлениях.

Автобусы начинают свою работу от автовокзала «Пермь» в 6 часов 10 минут, последний маршрут отправляется от автостанции «Усть-Качка» в 21 час 45 минут. На маршруте выполняется 39 рейсов в прямом и 42 рейса
в обратном направлениях в день.

Максимальная дальность пешеходных подходов к остановкам общественного пассажирского транспорта для жителей деревни составляет около 1,6 километров.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, дальность пешеходных подходов
до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 800 метров. За границами радиуса обслуживания существующих остановочных пунктов находится западная часть населенного пункта – западнее улицы Полевая.

Хранение автотранспортных средств осуществляется жителями деревни Горшки на приусадебных земельных участках и на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

На территории населенного пункта отсутствуют автозаправочные станции, мойки автотранспортных средств, станции технического обслуживания автомобилей.

Велосипедная инфраструктура на территории деревни Горшки отсутствует.

#### Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В деревне Горшки система водоснабжения централизованная, в том числе с индивидуальными источниками водоснабжения (скважины). Централизованная система водоснабжения находится в ведении МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа».

Водоснабжение осуществляется из подземного водозабора, который обеспечивает водой население не только деревни Горшки, но и деревни Растягаево, расположенной у восточных границ деревни Горшки.

Общий объем поднимаемой воды в 2024 году составил 45,23 тысячи кубических метров, в том числе: на нужды населения – 31,66 тысячи кубических метров, бюджетные потребители – 8,14 тысячи кубических метров, прочие потребители – 5,43 тысячи кубических метров.

Подъем воды в средние сутки составляет 124 кубических метра, подъем воды в сутки максимального потребления – 148 кубических метров.

Подземный водозабор № 3545 был построен в 1981 году с проектной мощностью 384 кубических метра в сутки. Процент износа составляет 80%.
В 2021 году был заменен погружной насос на насос ЭЦВ 6-10-80, производительность которого составляет 10 кубических метров в час, износ – 15%.

В системе водоснабжения принимает участие водонапорная башня объемом 25 кубических метров, высота опоры – 21 метр.

Протяженность сетей холодного водоснабжения на территории деревни Горшки составляет 4,525 километров, износ сетей – 70%.

Водоотведение

Централизованная система канализации в деревне Горшки отсутствует.

Сброс и утилизация бытовых сточных вод происходят посредством локальных систем и технических средств, находящихся в ведении собственников и предназначенных для обеспечения санитарных и экологических требований. Основным методом является использование герметичных выгребных ям (канализационных колодцев), которые служат временными резервуарами для сбора сточных вод с последующей
их механической или ручной очисткой и удалением.

Газоснабжение

В деревне Горшки система газоснабжения отсутствует, используется сжиженный углеводородный газ в баллонах или индивидуальных резервуарах.

Теплоснабжение

Объекты теплоснабжения (котельная твердотопливная, тепловые сети) находятся в ведении МУП «Двуречье», котельная отапливает социально значимые объекты (школа и детский сад).

В котельной установлены 2 водонагревательных котла КВ-0,5. Суммарная мощность котельной составляет 1 МВА, или 0,86 Гкал в час.
На выработку тепловой энергии котельная расходует 235 тонн угля
в год. Износ оборудования котельной составляет 60%.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,208 километров.

Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется
от автономных газовых, электрических или твердотопливных котлов.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей осуществляется от сетей ПАО «Россети Урал» – «Пермэнерго».

На территории деревни Горшки расположена подстанция 35/10 кВ «Горшки» с двумя трансформаторами по 4 МВА. Подстанция осуществляет энергоснабжение населенных пунктов: деревни Алексики, Большакино, Ванькино, Васильевка, Верх-Речка, Горшки, Демино, Заболото, Зубки, Коляды, Коммуна, Малые Буланки, Ольховка, Петряхино, Растягаево, Суздалы, Тишкино, Трухинята, Хмелевка, Шугуровка, поселок Серяк, село Новоильинское, распложенные в границах Усть-Качкинского территориального управления.

Распределение электроэнергии потребителям деревни Горшки осуществляется по линиям 0,4 кВ через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, подключенные к сети 10 кВ. Все потребители электроэнергии
в деревне Горшки относятся к третьей категории надежности электроснабжения.

Связь

Услуги телефонной связи общего пользования и Интернет
на территории деревни осуществляет ОАО «Ростелеком».

В деревне Горшки расположена телевизионная вышка.

#### Объекты специального назначения

Места погребения

На территории деревни Горшки, в южной ее части, расположено кладбище традиционного захоронения.

Таблица 3.1.2.7

Сведения о муниципальных кладбищах

| Наименование кладбища | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь, кв. м | Статус кладбища | Проектная мощность, мест | Свободная мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище д. Горшки | 59:32:0450001:931 | 16 106 | Сельское открытое | 2 415 | 82 |

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России 
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, минимально допустимый уровень обеспеченности территориями кладбищ для населения деревни Горшки составляет 0,19 гектаров (около 282 мест), что значительно больше (на 0,14 га) фактического уровня обеспеченности.

Транспортная доступность территории кладбищ не нормируется.

В целом на территории Пермского муниципального округа Пермского края расположено 38 сельских кладбищ, из которых 26 открытых
для свободного захоронения со свободной мощностью 15 914 мест.

Система обращения с отходами

На территории деревни Горшки объекты, оказывающие услуги
по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отсутствуют.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 01 декабря 2025 г. № 24-04-01-04-457
«Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Пермском крае на период с 2025 по 2035 годы» на территории Пермского муниципального округа расположено два полигона размещения твердых коммунальных отходов Полигон ТБО «Софроны», Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа.

Таблица 3.1.2.8

Объекты, оказывающие услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов расположенные на территории Пермского муниципального округа

| Наименование | Месторасположение | Назначение объекта | Проектная мощность, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО «Софроны» | Фроловское территориальное управление, 4.3 км северо-восточнее д. Софроны, 3 км восточнее д. Броды, 3.3 км западнее п. Лесоучасток 831, в 30 м от автодороги Пермь - Жебреи | Размещение твердых коммунальных отходов | 9236,84 |
| Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Размещение твердых коммунальных отходов | 498,00 |
| Мусоросортировочный комплекс с. Лобаново | Лобановское территориальное управление, с. Лобаново, ул. Центральная, д. 92 Б | Обработка твердых коммунальных отходов | 80 (в год) |
| Мусоросортировочный комплекс «ВторТех-40» | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Обработка твердых коммунальных отходов | 40 (в год) |

#### Объекты культурного наследия

На берегу реки Серяк, в южной части деревни Горшки, расположена территория объекта археологического наследия регионального значения «Горшки I, селище» относящийся к периоду раннего железного века – первой половине 1 тысячелетия нашей эры.

Распоряжением Губернатора Пермской области от 05 декабря 2000 г.
№ 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения» объекта археологического наследия включен в список Памятников археологии Пермского края регионального значения.

Приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 20 июля 2015 г. № СЭД-27-01-10-496
«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта археологического наследия – памятника «Горшки I, селище» установлены границы территории объекта археологического наследия, режим использования территории объекта археологического наследия и предмет охраны объекта археологического наследия.

В Единый государственный кадастр недвижимости занесены сведения
о границе территории объекта археологического наследия «Горшки I, селище» с реестровым номером 59:32-8.94, в которых установлены ограничения проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ согласно статьям 7, 35, 36, 40, 45, 45.1, 52 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьям 27, 99, 100 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории деревни Горшки в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

охранная зона линий и сооружений связи;

приаэродромная территория;

водоохранная зона;

прибрежная защитная полоса;

зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

охранная зона тепловых сетей.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, размеры и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории деревни Горшки установлены:

59:32-6.169 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП-7246, ВЛ 0,4 кВ от ТП-7220;

59:32-6.239 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП 7245;

59:32-6.317 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП-3431;

59:32-6.357 – Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. Трухинята от ПС «Горшки»;

59:32-6.418 – Охранная зона BКЛ 10 кB ф. Mастерские;

59:32-6.565 – Охранная зона ВЛ-35 кВ отпайка на ПС «Горшки» от ВЛ-35 кВ Муллы – Усть-Качка ц. № 1;

59:32-6.611 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от КТП 5222;

59:32-6.706 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП-7309, ВЛ-0,4 кВ от ТП-7183, ВЛ-0,4 кВ от ТП-3469;

59:32-6.818 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП-3234;

59:32-6.826 – Охранная зона ПС 35/10кВ «Горшки»;

59:32-6.997 – Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. Большакино от ПС «Горшки»;

59:32-6.1083 – Охранная зона ВЛ-35 кВ отпайка на ПС «Горшки» от ВЛ-35 кВ Муллы – Усть-Качка ц. № 2;

59:32-6.1116 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Суздалы от ПС «Горшки»;

59:32-6.1384 – Охранная зона КТП 10/0,4 кВ № 5222;

59:32-6.1501 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Мастерские от ПС «Горшки»;

59:32-6.1838 – Охранная зона КТП-3234, ТП 7246;

59:32-6.2120 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-43431;

59:32-6.2199 – Охранная зона трансформаторной подстанции ТП-3431, ТП-3432, ТП-7309;

59:32-6.2239 – Охранная зона ТП-45269;

59:32-6.2416 – Охранная зона КТП 10/0,4 кВ № 45223;

59:32-6.3265 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-45222, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 (сущ. оп. № 10/3-10/5) от ТП-45222, ВЛ-0,4 кВ ф. №1 (оп. № 10-10/3) от ТП-45222, ВЛ-0,4 кВ ф. №1 (сущ. оп. № 8-10) от ТП-45222, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 (сущ. оп. № 26-26/3) от ТП-45222;

59:32-6.3971 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 (оп. № 18-25) от ТП-45226;

59:32-6.6666 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. 1 (сущ. оп. № 26/3-26/8)
от ТП-45222;

59:32-6.6673 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. 1 (сущ. оп. № 5/6-5/17) от ТП-47309;

59:32-6.8108 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения деревни Горшки (4500070596);

59:32-6.9068 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500071546);

59:32-6.9228 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500078229);

59:32-6.9229 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500079659);

59:32-6.9996 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500075812);

59:32-6.10009 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500080810);

59:32-6.10019 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500082110);

59:32-6.10039 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500071763);

59:32-6.10040 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500075801);

59:32-6.10090 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500078271);

59:32-6.10236 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500083708)»;

59:32-6.10697 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500089950)»;

59:32-6.10955 – Охранная зона: «ВЛ 0,4 кВ (4500090225)»;

59:32-6.11056 – Охранная зона «Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и установка прибора учета э/э для электроснабжения объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Горшки (4500090183)»;

59:32-6.11302 – Охранная зона объекта электросетевого хозяйства: «Строительство ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения деревни Горшки (4500054261)»;

59:32-6.11303 – Охранная зона объекта электросетевого хозяйства: «Строительство ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения деревни Горшки (4500053756)»;

59:32-6.11377 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Горшки (4500091906)»;

59:32-6.11533 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения д. Горшки, Пермский район (4500092213)»;

59:32-6.11539 – Охранная зона объекта электросетевого хозяйства: «Строительство ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения деревни Горшки (4500055081)»;

59:32-6.11545 – Охранная зона объекта электросетевого хозяйства: «Строительство ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения деревни Горшки (4500054746)».

Охранная зона линий и сооружений связи

Для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации устанавливаются охранные зоны линий и сооружений связи. Размеры и режим использования охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории деревни Горшки установлены:

59:32-6.4993 – Охранная зона магистральная (внутризоновая) кабельная линия на участке АТС с. Култаево – АТС п. Усть-Качка, протяженность 24 690 метров;

59:32-6.8619 – Охранная зона распределительной кабельной сети СЛ-1708/4/6, СЛ-1708/5, СЛ-1708/5/1,2 КП Горшки.

Приаэродромная территория

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.553 – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино, в которой расположена вся территория деревни Горшки.

Водоохранная зона

Водным Кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территории, примыкающей к береговым линиям водных объектов.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории деревни Горшки установлены:

59:32-6.6081 – Водоохранная зона малые реки, впадающие в Воткинское водохранилище на территории Пермского края (010.09 р. Качка);

59:32-6.6083 – Водоохранная зона малые реки, впадающие в Воткинское водохранилище на территории Пермского края (010.09.02 р. Серяк (Большой Серяк)).

Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, установленные Водным Кодексом Российской Федерации.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории деревни Горшки установлены:

59:32-6.6082 – Прибрежная защитная полоса малые реки, впадающие
в Воткинское водохранилище на территории Пермского края (010.09 р. Качка);

59:32-6.6084 – Прибрежная защитная полоса малые реки, впадающие
в Воткинское водохранилище на территории Пермского края (010.09.02 р. Серяк (Большой Серяк)).

Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

С целью санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 14 марта 2002 г. № 10, определяются санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.
Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений
от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную
для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В границах деревни Горшки расположены зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленные приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 21 мая 2025 года № 30-01-02-566
в отношении проектной документации «Проект зон санитарной охраны Усть-Качкинского месторождения питьевых подземных вод, используемых
для хозяйственно-питьевого водоснабжения ЗАО «Курорт Усть-Качка» и населения с. Усть-Качка Пермского муниципального округа Пермского края (корректировка границ зоны санитарной охраны)».

Охранная зона тепловых сетей

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности
их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера. Размеры охранных зон устанавливаются согласно Приказу Минстроя Российской Федерации от 17 августа 1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории деревни Горшки установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.5116 – Охранная зона линейного объекта «Теплотрасса к школе д. Горшки» Пермский край, Пермский р-н, д. Горшки.

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории

#### Демографический прогноз и развитие жилищного фонда

Рост населения в деревне Горшки ожидается за счет освоения и заселения ранее неиспользованных или недостаточно развитых территорий, находящихся внутри границ населенного пункта.

Размещение новой индивидуальной жилой застройки планируется
в северной и западной частях деревни на территории общей площадью около 85 гектаров. Прирост населения составит около 2 000 человек.

#### Обеспеченность объектами обслуживания населения

Исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, и учитывая рост населения в результате застройки индивидуальными жилыми домами территории деревни Горшки, для обеспечения объектами местного значения
в области образования, культуры и искусства, физической культуры и массового спорта потребуется:

167 мест в дошкольных образовательных учреждениях;

346 мест в общеобразовательных учреждениях;

101 место в учреждениях дополнительного образования детей;

1 сельская библиотека;

975 квадратных метров площади объектов спорта закрытого типа.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь территории физкультурно-спортивных сооружений должна составлять не менее 1,95 гектаров.

Объектами обслуживания в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и массового спорта существующее население Горшки обеспечено, за исключением территориями физкультурно-спортивных сооружений, уровень обеспеченности которыми составляет 13%.

Для обеспечения населения новой индивидуальной жилой застройки потребуется размещение новых объектов обслуживания населения местного значения, так как уровень обеспеченности перспективного населения существующими объектами составит:

дошкольными образовательными учреждениями – 43%;

общеобразовательными учреждениями – 55%;

учреждениями дополнительного образования детей – более 74%;

библиотеками – 100%;

площадями объектов спорта закрытого типа – 44%;

территориями физкультурно-спортивных сооружений – 3%.

Обеспеченность объектами регионального значения в области здравоохранения

Для обеспечения перспективного населения объектами регионального значения в области здравоохранения и исходя из региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения», утвержденных Приказом Министерства
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31 мая 2021 г. № 31-02-1-4-817, требуется:

стоматологический кабинет – на 3 посещения в смену;

врачебная амбулатория – 1 объект;

аптеки – 1 объект.

Из всего перечисленного в деревне Горшки имеется только врачебная амбулатория.

Объектами здравоохранения перспективное население деревни
в границах населенного пункта не будет обеспечено в полном объеме. Дефицит объектами здравоохранения будет восполняться объектами, расположенными в селе Усть-Качка, селе Култаево и городе Перми,
с соблюдением условий транспортной доступности таких объектов.

#### Обеспеченность озелененными территориями общего пользования

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь озелененных территорий общего пользования для перспективного населения деревни Горшки должна составлять не менее 3,34 гектаров.

Существующий уровень обеспеченности населения деревни составляет 71%, без размещения новых озелененных территорий общего пользования
с ростом численности населения показатель обеспеченности перспективного населения уменьшится и составит 20%.

#### Обеспеченность объектами в области транспорта

Для обеспечения перспективного населения объектами местного значения в области транспорта и исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, требуется 891 машино-место для хранения транспортных средств
в жилой зоне.

Постоянное хранение индивидуального транспорта на территории индивидуальной и блокированной жилой застройки предусматривается
в гаражах на территориях приусадебных участков; на территории многоквартирных домов – на автостоянках на закрепленных придомовых территориях и в поперечном профиле улиц в один ряд параллельно краю проезжей части. Дополнительные места паркования не требуются.

#### Мероприятия по объектам инженерной инфраструктуры местного значения

Схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п, на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план, предусмотрено строительство межпоселкового газопровода высокого давления для обеспечения природным газом населенных пунктов «ГРС Култаево – д. Шугуровка – д. Большакино – д. Алексики – д. Ольховка – 
д. Демино – д. Горшки – д. Суздалы – д. Заболото – д. Трухинята Пермского муниципального округа Пермского края». Общая протяженность межпоселкового газопровода составит около 36,3 километров.

Постановлением Правительства Пермского края от 29 декабря 2021 г. № 1122-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы» предусмотрено строительство распределительного газопровода в деревне Горшки, в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром».

После завершения строительства межпоселкового газопровода и распределительных сетей газоснабжения в деревне Горшки запланировано строительство котельной на газообразном топливе.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 30 октября 2025 г. № 24-04-01-04-422
«Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального округа Пермского края на период до 2035 г.» на территории деревни Горшки для обеспечения необходимого расхода у потребителей запланировано строительство насосной станции производительностью 220 кубических метров в сутки. Срок реализации – 2026-2035 годы.

Генеральным планом также предусмотрено:

Ликвидация котельной по ул. Школьная, д. 4а.

Строительство новой котельной в деревне Горшки.

#### Обеспеченность объектами специального назначения

Для обеспечения территориями кладбищ перспективного населения деревни Горшки требуется 0,67 гектаров.

В целях расширения существующего кладбища Генеральным планом предусматривается территория площадью 2,55 гектаров севернее существующего кладбища.

#### Вывод

Размещение новых объектов местного значения в области образования, культуры и искусства, физической культуры и массового спорта, а также прочих объектов обслуживания не предусмотрено.

В жилой зоне необходимо организовать озелененные территории общего пользования с обустройством мест для отдыха населения, площадок для игр детей и территорий физкультурно-спортивных сооружений.

Потребности населения в учреждениях эпизодического и периодического обслуживания будут реализовываться в близлежащих населенных пунктах, в которых размещены указанные объекты –
в административном центре Усть-Качкинского территориального управления – селе Усть-Качка, в краевом центре – городе Пермь. Для чего рекомендуется организовать обслуживание деревни общественным пассажирским транспортом с обустройством остановочных пунктов, до которых дальность пешеходных подходов не будет превышать 800 метров в настоящее время и 600 метров на перспективу (когда численность населения деревни составит более 1 000 человек).

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Генеральный план подготовлены в целях устойчивого развития территории населенного пункта.

Мероприятия нацелены на повышение доступности объектов, обеспечение сбалансированного территориального развития территории деревни Горшки, что положительно повлияет на качество жизни населения.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ
С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации

Генеральный план выполнен с учетом:

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2015 г. № 816-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 615сс;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 г. № 1634-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2025 г. № 3321-р.

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения

Схемой территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п, на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план, предусмотрено строительство межпоселкового газопровода высокого давления для обеспечения природным газом населенных пунктов «ГРС Култаево – д. Шугуровка – д. Большакино – д. Алексики – д. Ольховка –
д. Демино – д. Горшки – д. Суздалы – д. Заболото – д. Трухинята Пермского муниципального округа Пермского края».

Таблица 5.2.1

Сведения об объектах регионального значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Пермского края, на территории деревни Горшки

| Назначение объекта региональ-ного значения | Наименование | Статус объекта | Основные характе-ристики объекта | Местополо-жение планируе-мого объекта | Срок реализа-ции | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспе-чение природным газом населенных пунктов | Газопровод межпоселковый ГРС Култаево – д. Шугуровка – д. Большакино – д. Алексики – д. Ольховка –д. Демино – д. Горшки – д. Суздалы – д. Заболото –д. Трухинята Пермского муниципального округа Пермского края | Плани-руемый к разме-щению | Подземный протяжен-ность – 38 км, высокое давление, давление – 1,2 МПа | Пермский муници-пальный округ Пермского края | 2027 | Охранная зона |

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера рассматриваются:

аварии на автомобильном транспорте;

аварии на воздушном транспорте;

взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений

аварии на системах жизнеобеспечения.

Аварии на автомобильном транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров,
но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Аварии на воздушном транспорте

Территория деревни Горшки расположена в 16 километрах к западу
от международного аэропорта «Пермь» и в его приаэродромной территории.

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам.
К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои
в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. В результате чего самолет или его части могут упасть на территорию населенного пункта, что может привести
к взрывам, пожарам, разрушениям зданий и сооружений, гибели населения.

Взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений

На проектируемой территории к потенциально опасным объектам относится котельная.

В результате возникновения аварийных ситуаций на котельной зона поражения не выйдет за пределы территории объекта. Авария на котельной приведет к нарушению поступления тепла потребителю, что негативно скажется на жизнеобеспечении населения особенно в зимний период.

Аварии на системах жизнеобеспечения

На объектах жилищно-коммунального хозяйства возможны аварии, произошедшие в результате повышенного процента износа технологического оборудования и объектов инженерной инфраструктуры; аварии в системах тепло- и энергоснабжения населенного пункта, вызванные рядом неблагоприятных гидрометеорологических факторов (сильный мороз, ветер, осадки в виде мокрого снега, ледяной дождь и т.д.).

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории деревни Горшки последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть отключения водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения как отдельных зданий, так и в целом населенного пункта.

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Наиболее опасными природными процессами, характерными
для рассматриваемой территории, способными стать источниками чрезвычайных ситуаций, являются:

опасные метеорологические явления (грозы, сильные ветры, сильные морозы, снегопады);

ландшафтные (природные) пожары.

Грозы

Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии, а также занос высокого потенциала по коммуникациям, которые способны привести
к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 метров в секунду, характерной
с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2) следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также
к возникновению пожаров в зданиях.

Снегопады

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Ландшафтные (природные) пожары

На территории деревни Горшки и вблизи ее территории крупные лесные массивы отсутствуют. Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период конец апреля – первая половина мая, связанного с проведением неконтролируемых сельхозпалов.

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальными угрозами являются ситуации, возникшие
на определенной территории, когда нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных.

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса на территории не регистрировались.

В течение 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий на территории Пермского муниципального округа не регистрировалось.

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения

Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На территории деревни Горшки по улице Школьная, 4а расположен подземный пожарный водоем, три пожарных гидранта расположены
по адресам: ул. Юбилейная, 18, ул. Ленина, 3а и ул. Школьная, 14. Пожарный водоем и гидранты находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, на территории деревни Горшки, в восточной его части, протекают реки Качка и Серяк, которые могут использоваться как источники наружного пожаротушения.

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления в границах сельских населенных пунктов относится 
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Пожарное депо на территории деревни Горшки отсутствует.

Ближайшее подразделение пожарной охраны расположено в селе Усть-Качка Пермского муниципального округа.

Таблица 6.4.2.1

Сведения о ближайшей к деревне Горшки дислокации существующего подразделения пожарной охраны

| Наименование | Месторасположение | Доступность, км |
| --- | --- | --- |
| 112 ПЧ ГКУ «УГПС ПК» | с. Усть-Качка, ул. Победы, д. 10 | < 10 |

Постановлением Правительства Пермского края от 01 октября 2025 г. № 772-п «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Пермского края» в период с 2020 по 2030 годы планируется строительство пожарного депо на 2 выезда в поселке Красный Восход, что позволит сократить время прибытия подразделений Государственной противопожарной службы
до деревни Горшки.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К КОТОРОЙ ПОДГОТОВЛЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ
ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного пункта – деревня Горшки.

Таблица 7.1

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта – деревня Горшки

| № п/п | Кадастровый номер участка/номер кадастрового квартала | Площадь, га | Существующая категория | Планируемая категория | Вид разрешенного использования | Цели планируемого использования и причины перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Часть кадастрового квартала 59:32:0450001 | 2,55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | – | В целях расширения кладбища |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план,
не располагаются.

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Материалы по обоснованию генерального плана Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Горшки. Карта объектов и территорий, которые оказали влияние
на установление функциональных зон.