ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ С. КОЯНОВО

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

3.1. Анализ использования территорий	9

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал	9

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории	11

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории	26

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории	33

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	37

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	38

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации	38

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения	39

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	40

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	40

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	41

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	43

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций	43

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории села Кояново	43

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо	43

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	45

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	47

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	48

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту с. Кояново (далее – Генеральный план) подготовлен на основании приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 27 ноября 2025 г. 
№ 31-02-1-4-3451.

Основной задачей Генерального плана является определение границ и параметров функциональных зон, с учетом сведений о планируемых
для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значений.

Генеральный план подготовлен с учетом следующих документов
(в редакциях, актуальных на момент подготовки Генерального плана):

Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г.
№ 4146-р;

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года, утвержденная Законом Пермского края от 12 июля 2024 г. № 329-ПК;

Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п;

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденная решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25 апреля 2024 г. № 322;

Схема территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденная решением Земского собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134;

Генеральный план муниципального образования «Лобановское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденный решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края от 27 сентября 2018 г. № 336;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края, утвержденные Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2250;

Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589.

Генеральный план направлен на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития на период до 2045 года:

первая очередь развития территории – 2035 год;

расчетный срок – 2045 год.

Описание и отображение объектов в Генеральном плане приведено
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Село Кояново расположено в Пермском муниципальном округе Пермского края, в верхнем течении реки Мулянки, в 7 километрах к северо-востоку от села Бершеть, являющегося административным центром Юговского территориального управления Пермского муниципального округа,
на территории которого расположено село, и в 25 километрах к югу от города Пермь.

Населённый пункт впервые упоминается в письменных источниках
с 1689 года как башкирская деревня Каянова. Он получил своё название
от тюркского личного имени Куян (заяц, кролик). Второе название – Тасимка. Оно связано с именем главы семьи местных рудопромышленников старосты деревни Тасима Маметова.

Кояново являлось центром Кояновской волости Пермского уезда, Кояновского сельского совета (до января 2006 года), а также Кояновского сельского поселения (до 2013 года). С 2013 года село входило в состав Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района.

Численность населения населенного пункта на начало 2025 года составляла 1 437 человек.

Площадь территории в границах населенного пункта составляет 199,8 гектаров.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К утвержденным документам, предусматривающим создание объектов местного значения, относятся:

1.  Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 06 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-713.

2.  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-730.

3.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-733.

4.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-740.

5.  Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-742.

6.  Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 20 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-751.

7.  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757.

8.  Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-758.

9.  Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 22 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-760.

10.  Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780.

11.  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789.

12.  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-792.

13.  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796.

14.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1.

15.  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-24.

Муниципальными программами Пермского муниципального округа размещение объектов местного значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, в период на 2025 и следующие годы не предусмотрено.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Анализ использования территорий

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал

Климатические условия

Территория села Кояново относится к строительному климатическому подрайону IВ согласно «СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», утвержденному Приказом Минстроя России от 08 августа 2025 г. № 470/пр. Климат на территории умеренно-континентальный с морозной продолжительной зимой и теплым,
но сравнительно коротким летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Основными показателями температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +37°С, абсолютный минимум – -47°С. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,7°С.

Таблица 3.1.1.1

Средняя месячная температура воздуха, °C

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | -13,0 | -11,6 | -4,4 | 3,7 | 11,1 | 16,1 | 18,4 | 15,5 | 9,6 | 2,6 | -5,4 | -10,6 |

Среднемесячный максимум осадков наблюдается в июне (81 мм), минимум – в феврале и марте (30 мм). Годовая сумма осадков составляет 658 мм.

Таблица 3.1.1.2

Средняя месячная сумма осадков, мм

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 43 | 30 | 30 | 37 | 53 | 81 | 77 | 77 | 68 | 62 | 54 | 46 |

В период с декабря по февраль преобладает южное направление ветра,
в период с июня по август – северное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Таблица 3.1.1.3

Средняя месячная скорость ветра, м/с

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |

В целом, климат для проживания населения оценивается как умеренно благоприятный.

Рельеф и геоморфологические особенности территории

Территория Пермского муниципального округа Пермского края располагается на равнине, непосредственно прилегающей к западной территории Уральских гор, на левом берегу реки Кама, в основном
на северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются на территорию округа с юга.

По внешнему облику рельеф территории равнинный (местность представлена холмисто-увалистой равниной), по морфологии – волнистый, балочный. Для этого характера рельефа типично сильное расчленение речной сетью (контрастность рельефа). Равнинные участки имеют двух ярусное геологическое строение: кристаллическое основание и осадочный чехол, имеющий морское происхождение.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена ко II левобережной надпойменной террасе реки Кама, осложненной долиной реки Мулянка и ее притоками.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории села Кояново протекают река Верхняя Мулянка – левый приток реки Кама, и ее притоки – реки Арама, Большая Мельничная, Катнакуйка. Длина реки Верхняя Мулянка составляет 52 километров.

В южной части села на реке Верхняя Мулянка организован пруд.

Основным источником питания водных объектов являются талые воды, поступающие в русло весной. Значительно меньшую роль играют атмосферные осадки, выпадающие в виде дождей, а также подземные воды.

Растительность и лесные ресурсы

На территории села Кояново отсутствуют лесные массивы,
что объясняется значительными вырубками, которые велись в прошлые годы
для высвобождения земель под строительство жилой застройки, земледелие. Незначительные по площади смешанные и лиственные массивы встречаются вдоль русел водных объектов и у объектов общественного назначения.

Животный мир

На животный мир оказывает влияние непосредственная близость
к городу Пермь. Крупные млекопитающие не распространены.

Большое количество земельных участков, используемых населением
для садоводства и огородничества в границах населенного пункта
и для сельскохозяйственной деятельности за границами населенного пункта, создает место жительство для многих видов грызунов: многочисленные виды полевок, хомяки, мыши.

Птицы представлены достаточно широко: голуби, ласточки, стрижи, вороны, сороки, воробьи, различные виды синиц.

Полезные ископаемые

На территории села Кояново месторождения общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

На территории села Кояново особо охраняемые природные территории отсутствуют.

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории

#### Население

В селе Кояново по состоянию на начало 2025 год проживает 1 437 человек, в том числе: моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) – 301 человек, трудоспособное население (15-64 лет) – 892 человека, старше трудоспособного населения (от 65 лет) – 244 человека.

В населенном пункте сформировался стационарный тип возрастной структуры населения, так как доли детей в возрасте от 0 до 15 лет и пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше одинаковые (21%). При таком типе численность и возрастная структура населения остаются постоянными благодаря стабильному соотношению рождаемости и смертности.

#### Жилищный фонд

Жилая зона населенного пункта представлена кварталами индивидуальной жилой застройки высотой не более трех этажей.

Согласно информации администрации Пермского муниципального округа Пермского края по состоянию на 1 января 2025 года на территории с. Кояново расположены дома по адресам: ул. Юговской тракт, д. 70, ул. Садовая, д. 78, в которых жилые помещения отнесены к категории непригодных для проживания.

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости
в южной части села на незастроенной территории площадью около 30 гектаров образованы земельные участки предназначенные для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства,
для садоводства.

#### Объекты образования

В селе Кояново функционирует одно дошкольное образовательное учреждение, за которым закреплены населенные пункты: поселок Юг и село Кояново.

Система образования в селе представлена одной средней образовательной школой, за которой закреплена территория одного населенного пункта – село Кояново.

Для обучения в 10-11 классах школьники села посещают МАОУ «Юговскую среднюю школу», расположенную в поселке Юг. Учащихся доставляет школьный автобус, следующий по маршруту «п. Юг – с. Кояново – п. Юг», протяженность маршрута составляет 32 километра (туда и обратно).

Таблица 3.1.2.1

Образовательные организации на территории села Кояново

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность здания, мест | Фактическая наполняемость, воспитанников | Год пост-ройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структурное подразделение МАОУ «Юговская средняя школа» детский сад «Кояшкай» | с. Кояново, ул. Советская, д. 135а | 99* | 81 | 2014 | 11 |
| 2 | Кояновский филиал МАОУ «Юговская средняя школа» | с. Кояново, ул. Советская, д. 133а | 192 | 214 | 1990 | 32 |
| Примечание: *Согласно «Отчету о результатах самообследования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юговская средняя школа» СП детский сад «Совята», СП Кояновского филиала детский сад «Кояшкай» за 2024 год», размещенному на официальном сайте МАОУ «Юговская средняя школа». |  |  |  |  |  |  |

В селе Кояново на начало 2025 года проживало 92 ребенка (64 на 1 000 жителей) в возрасте от 1,5 до 7 лет и 253 человека (176 на 1 000 жителей) школьного возраста, в том числе: 216 человек в возрасте от 7 до 16 лет (1-9 класс) и 37 человек в возрасте от 16 до 18 лет (10-11 класс).

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности населения села Кояново:

дошкольными образовательными учреждениями – 144 места,
что намного выше фактического количества детей, проживающих
на территории населенного пункта;

общеобразовательными учреждениями – 179 мест, что значительно ниже фактического количества учащихся, проживающих на территории населенного пункта.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций составляет 30 минут транспортной доступности в одну сторону. Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, радиус обслуживания населения дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями, размещенными в жилой застройке
в сельских населенных пунктах, рекомендуется принимать не более 1 000 метров.

Максимально удаленная от объектов образования существующая жилая застройка села Кояново расположена на расстоянии около 2,4 километров, обслуживание общественным пассажирским транспортом территории села отсутствует. Территориальная доступность дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на территории села не соответствует нормативным требованиям.

На территории села Кояново дополнительное образование детей осуществляют МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь», осуществляющие образовательную деятельность в дошкольном образовательном учреждении и на базе общеобразовательной организации, расположенных в селе.

В 2024-2025 учебном году в структурном подразделении МАОУ «Юговская средняя школа» детский сад «Кояшкай» дополнительные общеобразовательные программы реализовывались по трем направлениям: технического и естественно-научное, художественное, физкультурно-оздоровительное, по которым занималось около 50% детей от всего количества воспитанников детского сада.

На базе Кояновского филиала МАОУ «Юговская средняя школа» в 2024-2025 учебном году дополнительное образование осуществлялось
по программам следующей направленности: естественнонаучное, социально-гуманитарное, техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-оздоровительное, художественное.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования детей для населения села Кояново составляет 52 места.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей составляет 30 минут транспортной доступности в одну сторону. Максимально удаленная от объектов образования существующая жилая застройка села Кояново расположена на расстоянии около 2,4 километров, обслуживание общественным пассажирским транспортом территории села отсутствует. Территориальная доступность организаций дополнительного образования детей на территории села
не соответствует нормативным требованиям.

#### Объекты культуры и искусства

Объекты культуры и искусства на территории села Кояново представлены домом культуры и библиотекой. Всего в доме культуры более 23 клубных формирований, в которых занимаются около 300 участников.
В здании дома культуры находятся библиотека, национальный музей, который посещают туристы из Пермского края.

Таблица 3.1.2.2

Объекты культуры и искусства на территории села Кояново

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кояновский библиотечный отдел Лобановской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | с. Кояново, ул. Советская, д. 133б | 25 | 1980 | 39 |
| 2 | Кояновский Дом культуры, филиал МАУК «Культурно-досуговый центр «Содружество» | с. Кояново, ул. Советская, д. 133б | 148 | 1980 | 39 |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности библиотеками для населения села Кояново – 1 сельская библиотека на населенный пункт. Требования нормативов в селе выполнены.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов культуры и искусства составляет 60 минут транспортной доступности в одну сторону. Максимально удаленная от объектов культуры и искусства существующая жилая застройка села Кояново расположена на расстоянии около 2,4 километров, обслуживание общественным пассажирским транспортом территории села отсутствует. Территориальная доступность объектов культуры и искусства на территории села не соответствует нормативным требованиям.

#### Объекты физической культуры и массового спорта

Объекты физической культуры и массового спорта на территории села Кояново представлены спортивным залом площадью 288 квадратных метров и открытыми спортивными площадками общей площадью 0,36 гектаров, расположенными на территории Кояновского филиала МАОУ «Юговская средняя школа».

Таблица 3.1.2.3

Объекты физической культуры и массового спорта
на территории села Кояново

| № п/п | Наименование | Адрес | Год постройки | Проектная мощность, единовременных посещений/ площадь, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий Кояновский филиал МАОУ «Юговская средняя школа» | с. Кояново, ул. Советская, д. 133а | 1985 | 35/288 | 25 |
| 2 | Малая универсальная спортивная площадка с. Кояново Пермского района | с. Кояново, ул. Советская, д. 133б | 2018 | 40/686 | 25 |
| 3 | Мини-футбольная площадка в с. Кояново | с. Кояново, ул. Советская, д. 133а | 2010 | 70/2 500 | 25 |
| 4 | Хоккейная коробка с. Кояново | с. Кояново, ул. Советская, д. 133б | 2014 | 25/375 | 25 |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, минимально допустимый уровень обеспеченности объектами спорта закрытого типа
для населения села Кояново составляет 503 квадратных метра, что почти
в два раза выше показателя фактической обеспеченности населения.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, минимально допустимый уровень обеспеченности территориями физкультурно-спортивных сооружений
для населения села Кояново составляет 1,01 гектаров, что почти в три раза больше фактического уровня обеспеченности.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 года № 299-2024-01-05.С-589, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов спорта закрытого типа составляет 60 минут транспортной доступности в одну сторону. Максимально удаленная от объектов физической культуры и массового спорта жилая застройка села Кояново расположена на расстоянии около 2,4 километров, обслуживание общественным пассажирским транспортом территории села отсутствует. Территориальная доступность объектов физической культуры и массового спорта на территории села
не соответствует нормативным требованиям.

#### Объекты здравоохранения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермская центральная районная больница» оказывает медицинскую помощь населению Пермского муниципального округа. На территории населенного пункта функционирует врачебная амбулатория.

Таблица 3.1.2.4

Объекты здравоохранения на территории села Кояново

| Наименование | Адрес | Площадь, кв.м | Год постройки | Мощность, посещений в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кояновская врачебная амбулатория | с. Кояново, ул. Советская, д. 93а | 308,7 | 2013 | 34 |

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения», утвержденным Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31 мая 2021 г. № 31-02-1-4-817, минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения населения села Кояново составляет:

стоматологический кабинет (отделение) – 2 посещения в смену;

врачебная амбулатория – 1 объект.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения», утвержденным Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 31 мая 2021 г. № 31-02-1-4-817, максимально допустимый уровень территориальной доступности:

стоматологического кабинета (отделения) составляет 60 минут транспортной доступности в одну сторону;

врачебной амбулатории составляет 60 минут шаговой доступности
в одну сторону.

Данные нормативы территориальной доступности выполняются, так как ближайший стоматологический кабинет расположен в селе Лобаново,
до которого транспортная доступность с использованием общественного пассажирского транспорта составляет около 45 минут; максимально удаленная от врачебной амбулатории жилая застройка села Кояново расположена на расстоянии не более 2,0 километров.

#### Озелененные территории общего пользования

На территории села Кояново озелененные территории общего пользования отсутствуют.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России 
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования
для населения села составляет 1,72 гектаров.

#### Объекты транспортной инфраструктуры

Транспортную доступность села Кояново обеспечивает автомобильная дорога местного значения «Кояново – Юг», которая связывает село
с административным центром Юговского территориального управления Пермского муниципального округа – поселок Юг, и с автомобильной дорогой федерального значения Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь, обеспечивающей связь с краевым центром – город Пермь.

Согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 апреля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-186
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»
на территории села Кояново расположено 42 автомобильные дороги общего пользования протяженностью 23,637 километров, из них только 1,90 километров (8%) имеют асфальтобетонное покрытие.

Балансодержатель автомобильных дорог – Муниципальное казенное учреждение «Управление инфраструктурой и благоустройством Юговского территориального органа».

Таблица 3.1.2.5

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные на территории села Кояново

| № п/п | Идентифика-ционный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  |  | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по типу покрытия |  |  |
|  |  |  |  | асфальтобе-тонное | переходное |  |
| 1 | 57-246-ОП-МП-57Н-2367 | с. Кояново, ул. Советская | 1,271 | - | 1,271 | удовлетво-рительное |
| 2 | 57-246-ОП-МП-57Н-2368 | с. Кояново, ул. Садовая (от д. 8а до д. 102) | 1,787 | - | 1,787 | удовлетво-рительное |
| 3 | 57-246-ОП-МП-57Н-2369 | с. Кояново, ул. Советская (от д. 1 до д. 125) | 1,900 | 1,900 | - | удовлетво-рительное |
| 4 | 57-246-ОП-МП-57Н-2370 | с. Кояново, Юговской тракт (от д. 1б до д. 74а) | 1,000 | - | 1,000 | удовлетво-рительное |
| 5 | 57-246-ОП-МП-57Н-2371 | с. Кояново, ул. Кузнечная | 0,223 | - | 0,223 | удовлетво-рительное |
| 6 | 57-246-ОП-МП-57Н-2372 | с. Кояново, ул. Трудовая | 0,300 | - | 0,300 | удовлетво-рительное |
| 7 | 57-246-ОП-МП-57Н-2373 | с. Кояново, ул. Новая | 0,263 | - | 0,263 | удовлетво-рительное |
| 8 | 57-246-ОП-МП-57Н-2374 | с. Кояново, ул. Мельничная | 0,426 | - | 0,426 | удовлетво-рительное |
| 9 | 57-246-ОП-МП-57Н-2375 | с. Кояново, ул. Мулянский тракт | 0,562 | - | 0,562 | удовлетво-рительное |
| 10 | 57-246-ОП-МП-57Н-2376 | с. Кояново, ул. Г. Тукая | 0,360 | - | 0,360 | удовлетво-рительное |
| 11 | 57-246-ОП-МП-57Н-2377 | с. Кояново, ул. Колхозная | 0,531 | - | 0,531 | удовлетво-рительное |
| 12 | 57-246-ОП-МП-57Н-2378 | с. Кояново, ул. Мира | 1,315 | - | 1,315 | удовлетво-рительное |
| 13 | 57-246-ОП-МП-57Н-2379 | с. Кояново, ул. Колхозная | 0,253 | - | 0,253 | удовлетво-рительное |
| 14 | 57-246-ОП-МП-57Н-2380 | с. Кояново, ул. Г. Тукая | 0,595 | - | 0,595 | удовлетво-рительное |
| 15 | 57-246-ОП-МП-57Н-2381 | с. Кояново, ул. Трудовая | 0,303 | - | 0,303 | удовлетво-рительное |
| 16 | 57-246-ОП-МП-57Н-2382 | с. Кояново, ул. Советская | 1,835 | - | 1,835 | удовлетво-рительное |
| 17 | 57-246-ОП-МП-57Н-2383 | с. Кояново, ул. Новая | 0,277 | - | 0,277 | удовлетво-рительное |
| 18 | 57-246-ОП-МП-57Н-2384 | с. Кояново, ул. Мельничная | 0,628 | - | 0,628 | удовлетво-рительное |
| 19 | 57-246-ОП-МП-57Н-2385 | с. Кояново, ул. Мулянский тракт | 0,818 | - | 0,818 | удовлетво-рительное |
| 20 | 57-246-ОП-МП-57Н-2386 | с. Кояново, ул. Садовая | 1,504 | - | 1,504 | удовлетво-рительное |
| 21 | 57-246-ОП-МП-57Н-2387 | с. Кояново, ул. Юговской тракт | 0,740 | - | 0,740 | удовлетво-рительное |
| 22 | 57-246-ОП-МП-57Н-2450 | с. Кояново, переулок 2 по ул. Советская, до д. 28а | 0,180 | - | 0,180 | удовлетво-рительное |
| 23 | 57-246-ОП-МП-57Н-2455 | с. Кояново, переулок 7 по ул. Советская от МФЦ до д. 110а | 0,130 | - | 0,130 | удовлетво-рительное |
| 24 | 57-246-ОП-МП-57Н-2456 | с. Кояново, переулок 8 по ул. Советская от д. 128д | 0,080 | - | 0,080 | удовлетво-рительное |
| 25 | 57-246-ОП-МП-57Н-2461 | с. Кояново, переулок 13 по ул. Советская, от д.12а до д. 28а | 0,290 | - | 0,290 | удовлетво-рительное |
| 26 | 57-246-ОП-МП-57Н-2464 | с. Кояново, переулок Юговской тракт от д. № 1в до ул. Советская, д. № 133 | 0,060 | - | 0,060 | удовлетво-рительное |
| 27 | 57-246-ОП-МП-57Н-2465 | с. Кояново, ул. Полевая | 0,180 | - | 0,180 | удовлетво-рительное |
| 28 | 57-246-ОП-МП-57Н-2466 | с. Кояново, ул. Новая (от ул. Садовая до ул. Сиреневая) | 0,250 | - | 0,250 | удовлетво-рительное |
| 29 | 57-246-ОП-МП-57Н-2467 | с. Кояново, переулок 1 по Юговскому тракту, до д. 72 | 0,290 | - | 0,290 | удовлетво-рительное |
| 30 | 57-246-ОП-МП-57Н-2468 | с. Кояново, переулок 2 по Юговскому тракту, до д. 46а | 0,190 | - | 0,190 | удовлетво-рительное |
| 31 | 57-246-ОП-МП-57Н-2469 | с. Кояново, переулок 3 по Юговскому тракту, до д. 36 | 0,096 | - | 0,096 | удовлетво-рительное |
| 32 | 57-246-ОП-МП-57Н-2476 | с. Кояново, переулок по ул. Садовая, от д. 82 до д. 100а | 0,320 | - | 0,320 | удовлетво-рительное |
| 33 | 57-246-ОП-МП-57Н-2477 | с. Кояново, ул. Полевая | 0,597 | - | 0,597 | удовлетво-рительное |
| 34 | 57-246-ОП-МП-57Н-2710 | c. Кояново, ул. Калиновая | 0,500 | - | 0,500 | удовлетво-рительное |
| 35 | 57-246-ОП-МП-57Н-2711 | c. Кояново, ул. Сиреневая | 0,370 | - | 0,370 | удовлетво-рительное |
| 36 | 57-246-ОП-МП-57Н-2712 | c. Кояново, ул. Кленовая | 0,610 | - | 0,610 | удовлетво-рительное |
| 37 | 57-246-ОП-МП-57Н-2713 | c. Кояново, ул. Береговая | 0,500 | - | 0,500 | удовлетво-рительное |
| 38 | 57-246-ОП-МП-57Н-2714 | c. Кояново, ул. Грушевая | 0,500 | - | 0,500 | удовлетво-рительное |
| 39 | 57-246-ОП-МП-57Н-2715 | c. Кояново, ул. Абрикосовая | 0,550 | - | 0,550 | удовлетво-рительное |
| 40 | 57-246-ОП-МП-57Н-2718 | c. Кояново, автомобильная дорога на кладбище | 0,170 - в границах нас.пункта (всего-1,500) | - | 0,170 | удовлетво-рительное |
| 41 | 57-246-ОП-МП-57Н-2828 | с. Кояново, ул. Новая | 0,453 | - | 0,453 | удовлетво-рительное |
| 42 | 57-246-ОП-МП-57Н-2916 | с. Кояново, ул. Абрикосовая | 0,430 | - | 0,430 | удовлетво-рительное |

По территории села Кояново общественный пассажирский транспорт
не следует, однако на территории села на улице Советской организованы остановочные пункты «Магазин» и «ДК Кояново» для остановки школьного автобуса.

Ближайший остановочный пункт – «Улица Советская», на котором останавливается общественный пассажирский транспорт – автобус № 344, расположен у северных границ села на автомобильной дороге местного значения «Кояново – Юг». Межмуниципальный автобусный маршрут № 344 «п. Юг – г. Пермь» выполняет ежедневно 20 рейсов в прямом и обратном направлении.

Помимо этого, на расстоянии 500-600 метров от восточных границ села на автомобильной дороге федерального значения Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь расположен остановочный пункт «Кояново», на котором останавливаются межмуниципальные автобусы №№ 341, 442а, 443, 555, 621, 663, 675, 677, 686, 688, 697, 703, 718, 747, 748, 761, 770, 803 и 812.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, дальность пешеходных подходов
до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 600 метров. За границами радиуса обслуживания существующих остановочных пунктов находится большая часть села Кояново.

Хранение автотранспортных средств осуществляется жителями села
на приусадебных земельных участках, на парковках, организованных у жилых домов.

На территории населенного пункта отсутствуют автозаправочные станции, мойки автотранспортных средств. По адресу: село Кояново, улица Советская, дом 186, расположен шиномонтаж.

Велосипедная инфраструктура на территории села отсутствует.

#### Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водоснабжение на территории села Кояново осуществляется
по смешанной схеме. Большинство потребителей обеспечено централизованным водоснабжением, оставшаяся часть использует индивидуальные скважины и колодцы. Централизованное горячее водоснабжение в селе отсутствует.

Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляет ООО «Юг-Сервис».

Источником водоснабжения является скважина, расположенная в юго-восточной части села, рядом с которой расположена водонапорная башня объемом 50 кубических метров.

Таблица 3.1.2.6

Перечень источников водоснабжения на территории села Кояново

| Наименование водозабора | Ресурсоснабжающая организация | Реквизиты лицензии | Проектная мощность, тыс.м3/сут. | Фактическая мощность, тыс.м3/сут. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №72254 (аренда) с. Кояново | ООО «Юг-Сервис», 5948026320 | ПЕМ 01747 ВЭ от 16.02.2007 | 0,38 | 0,17 | 100 |

Существующие сети водоснабжения подземные, тупиковые. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Изношенность существующих водопроводных сетей составляет 70%. Протяженность сетей – 12,179 километров.

В 2024 году общий объем потребления воды составил 54,45 тысячи кубических метров, средний объем потребления воды в сутки составил 0,149 тысячи кубических метров.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 30 октября 2025 г. № 24-04-01-04-422
«Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального округа Пермского края на период до 2035 г.» в селе Кояново планируются:

строительство насосной станции производительностью 2,5 кубических метров в сутки в период с 2026 по 2035 годы;

реконструкция сети водопровода на участке сети водопровода с. Кояново по ул. Тукая от ж.д № 7 до ж.д № 195 по ул. Советская протяженностью 542 метра в период с 2026 по 2030 годы.

Водоотведение

Централизованная система канализации в селе Кояново отсутствует.

Сброс и утилизация бытовых сточных вод происходят посредством локальных систем и технических средств, находящихся в ведении собственников. Основным методом является использование герметичных выгребных ям (канализационных колодцев), которые служат временными резервуарами для сбора сточных вод с последующей их механической или ручной очисткой и удалением.

Газоснабжение

Схема газоснабжения в селе Кояново трехступенчатая: высокого, среднего и низкого давления. К газопроводам высокого и среднего давления подключены отопительные котельные и газораспределительные пункты (ГРП, ШРП). От ГРП до потребителей проложены газовые сети среднего и низкого давления.

Газоснабжение села осуществляется газопроводом высокого давления II категории (Р-0,6МПа) от ГРС-9 (ГРС «Пермь-76»), расположенной
на территории ЗАТО «Звездный».

Теплоснабжение

Единственным источником централизованного теплоснабжения в селе Кояново является котельная, расположенная по улице Советской, предназначеная для теплоснабжения образовательных организаций и дома культуры.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,166 километров, сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В соответствии с приказом тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 30.10.2025 № 46-02-41-60 утверждена инвестиционная программа МУП «Двуречье» в сфере теплоснабжения на 2026-2030 годы, 
в соответствии с которой на территории с. Кояново Пермского муниципального округа запланированы мероприятия по реконструкции существующей котельной с. Кояново с целью повышения надежности и уровня автоматизации.

Электроснабжение

Электроснабжение села Кояново осуществляется от ПС Кояново 35/10/6 кВ. ПС «Кояново» является важным питающим центром для села Кояново и 10 близлежащих населенных пунктов Пермского муниципального округа.

По территории населенного пункта проходят линии электропередачи 10 и 0,4 киловатт, обеспечивающие полное электроснабжение населенного пункта и сетей уличного освещения. За счет понижающих трансформаторных подстанций 10/0,4 киловатт обеспечивается электроснабжение жилых и нежилых зданий, сооружений.

#### Объекты специального назначения

Места погребения

На территории села Кояново кладбища отсутствуют.

За границами населенного пункта, в северном и восточном направлении от границ села, расположены два сельских открытых кладбища.

Таблица 3.1.2.7

Сведения о муниципальных кладбищах, расположенных вблизи села Кояново

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Проектная мощность, количество захоронений | Свободная мощность, количество захоронений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище с. Кояново | 59:32:3890013:776 | 57 429 | 8 614 | - |
| 2 | Кладбище с. Кояново (мусульманское) | 59:32:3960006:7244 | 11 305 | 1 695 | 100 |

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России 
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, минимально допустимый уровень обеспеченности территориями кладбищ для населения села Кояново составляет 0,34 гектаров (около 518 мест), что значительно больше фактического уровня обеспеченности.

Транспортная доступность территории кладбищ не нормируется.

В целом на территории Пермского муниципального округа Пермского края расположено 38 сельских кладбищ, из которых 26 открытых
для свободного захоронения со свободной мощностью 15 914 мест.

Система обращения с отходами

На территории села Кояново объекты, оказывающие услуги
по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отсутствуют.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 01 декабря 2025 г. № 24-04-01-04-457
«Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Пермском крае на период с 2025 по 2035 годы» на территории Пермского муниципального округа расположено два полигона размещения твердых коммунальных отходов: полигон ТБО «Софроны» и полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа.

Таблица 3.1.2.8

Объекты, оказывающие услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов и расположенные
на территории Пермского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Проектная мощность, тыс. тонн | Свободная мощность, тонн | Год планируемого вывода объекта из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размещение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| 1 | Полигон ТБО «Софроны» | Фроловское территориальное управление, 4,3 км северо-восточнее д. Софроны, 3 км восточнее д. Броды, 3,3 км западнее п. Лесоучасток, в 30 м от автодороги Пермь - Жебреи | 9 236,84 | 1 441,14 | 2029 |
| 2 | Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | 498,00 | 274,63 | 2038 |
| Обработка твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| 3 | Мусоросорти-ровочный комплекс с. Лобаново | Лобановское территориальное управление, с. Лобаново, ул. Центральная, д. 92б | 80 (в год) | – | 2050 |
| 4 | Мусоросорти-ровочный комплекс «ВторТех-40» | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | 40 (в год) | – | 2027 |

#### Объекты культурного наследия

В границах территории села Кояново отсутствуют:

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

выявленные объекты культурного наследия;

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия;

территории объектов культурного наследия;

зоны охраны объектов культурного наследия;

защитные зоны объектов культурного наследия.

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории села Кояново в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов);

придорожная полоса автомобильных дорог;

охранная зона тепловых сетей;

приаэродромная территория;

охранная зона линий и сооружений связи;

зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

водоохранная зона;

прибрежная защитная полоса.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, размеры и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории села Кояново установлены следующие охранные зоны объектов электроэнергетики:

59:32-6.36 – Охранная зона ВЛ-35 кВ Кояново-Юг;

59:32-6.78 – Охранная зона ВЛ-6 кВ ф. КПФ от ПС «Кояново»;

59:32-6.89 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Мостовая от ПС Кояново;

59:32-6.94 – Охранная зона КЛ 10 кВ ф. Кояново от ПС «Кояново», КЛ 10 кВ ф. Мостовая от ПС «Кояново», КЛ 10 кВ ф. ЗГК от ПС «Кояново»;

59:32-6.102 – Охранная зона ВЛ-35 кВ Лобаново-Кояново;

59:32-6.237 – Охранная зона объекта: «ВЛ-0,4 кВ от ТП-66218; ВЛ-0,4 кВ от ТП-66212; ВЛ-0,4 кВ от ТП-63155»;

59:32-6.275 – Охранная зона трансформаторной подстанции TП-3486;

59:32-6.494 – Охранная зона КЛ 10 кВ ф. Дорожный от ПС «Кояново»;

59:32-6.726 – Охранная зона ПС «Кояново» 35/10/6 кВ;

59:32-6.791 – Охранная зона трансформаторной подстанции ТП-6217, ТП-6219, ТП-3155, ТП-6212, ТП-6218;

59:32-6.840 – Охранная зона объекта: «ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от TП-66219»;

59:32-6.849 – Охранная зона ТП 10/0,4 кВ № 66300;

59:32-6.852 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. ЗГК от ПС «Кояново»;

59:32-6.857 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Дорожный от ПС Кояново;

59:32-6.865 – Охранная зона ЭСК «Горка» ВЛ-0,4 кВ от ТП-6300;

59:32-6.892 – Охранная зона объекта: «ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от TП-66217 Коян. уч»;

59:32-6.911 – Охранная зона ЭКС «Горка» ВЛ-0,4 кВ от ТП-3526;

59:32-6.919 – ВЛ-6 кВ ПС Кояново фидер № 2 на Козубаевском месторождении нефти;

59:32-6.1123 – ВЛ-6 кВ ПС Кояново фидер № 1 на Козубаевском месторождении нефти;

59:32-6.1281 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Кояново от ПС «Кояново»;

59:32-6.1398 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта для ведения ЛПХ (ВЛ-0,4 кВ от TП-6219);

59:00-6.2053 – Охранная зона сооружения электроэнергетики в составе: кабельные и воздушные линии электропередач 6 кВ; кабельные и воздушные линии электропередач 0,4 кВ; РТП; ТП № 12; КТП № 13; КТП № 4; ТП № 5; КТП № 13/1; КТП № 1; ТП № 17; ТП № 10; ТП № 4; ТП № 15; ТП № 14; ТП № 9; КТП № 5; ТП № 20; ТП № 3; КТП № 2; КТП № 9; ТП № 19; Охранная зона сооружения электроэнергетики в составе: кабельные и воздушные линии электропередач 6 кВ; кабельные и воздушные линии электропередач 0,4 кВ; РТП; ТП № 12; КТП № 13; КТП № 4; ТП № 5; КТП № 13/1; КТП № 1; ТП № 17; ТП № 10; ТП № 4; ТП № 15; ТП № 14; ТП № 9, КТП № 5; ТП № 20, ТП № 3; КТП № 2, КТП № 9, ТП № 19; ЦРП № 3, ТП № 1; КТП № 6;

59:32-6.2238 – Охранная зона ТП 10/0,4 кВ № 63230;

59:32-6.2251 – Охранная зона трансформаторной подстанции ТП-3526;

59:32-6.2320 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66217 Коян. уч;

59:32-6.2363 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66217 Коян. уч;

59:32-6.2365 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66219 Коян. уч;

59:32-6.2380 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66219 Коян. уч;

59:32-6.3233 – Охранная зона ВЛ-0.4 кВ ф. 1 оп. № 23-оп. № 29 от ТП-63487;

59:32-6.3248 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. 1 (от оп. № 5-4-1 по № 5-4-4) от ТП-66217;

59:32-6.3251 – Охранная зона ВЛ-10 кВ Кояново (от оп. № 27 по № 8)
от ПС Кояново, ВЛ-0,4 кВ Колхозная от ТП-66425 (ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-66425);

59:32-6.3277 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-63486;

59:32-6.3283 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. №1 (от сущ. оп. 1/1-1/4)
от ТП-66218 (ВЛ 0,4 кВ ф. 1 сущ. оп. 8-8-2 от ТП-66218);

59:32-6.3284 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. 1 (от оп. № 20 по № 22)
от ТП-66219 (ВЛ 0,4 кВ ф. Садовая (от оп. № 20 по № 22) от ТП-66219);

59:32-6.4930 – Охранная зона Здания (контейнерного типа) КТП-66425;

59:32-6.5153 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. 1 оп. № 10 - оп. № 10/1
от ТП-63155, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-63155 (ВЛ 0,4 кВ ф. Полевой от ТП-63155);

59:32-6.5374 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от TП-63526 Коян. уч.;

59:32-6.5462 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ Погост (оп. № 3-оп. № 3/2)
от ТП-63526;

59:32-6.6286 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. 1 (оп. 8/7-оп. 8/9) ТП-63487;

59:32-6.6339 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. 1 (оп. № 20-оп. № 20-1) ТП-63526;

59:32-6.6416 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. 1 (от оп. № 10-5 - оп. № 10-6) от ТП-63487;

59:32-6.6423 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. Садовая (от оп. № 22 - оп. № 25) от ТП-66219;

59:32-6.6449 – Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф. Поселок (оп. № 6/5/1-оп. №6/5/1-1) ТП-66219;

59:32-6.7191 – Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Кояново (4500063490);

59:32-6.7538 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Кояново»;

59:32-6.7630 – Охранная зона: Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Кояново (4500065657);

59:32-6.7794 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения с. Кояново (4500067745)»;

59:32-6.7845 – Охранная зона: Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения с. Кояново (4500068221);

59:32-6.8002 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения с. Кояново (4500067413)»;

59:32-6.8273 – Охранная зона «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Кояново (4500069456)»;

59:32-6.8383 – Охранная зона под объект: Строительство ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения села Кояново (4500072820);

59:32-6.9332 – ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Кояново (4500072399);

59:32-6.9371 – ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения
с. Кояново (4500078958);

59:32-6.9372 – ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения
с. Кояново (4500079602);

59:32-6.9437 – Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ
с установкой ПУ для электроснабжения села Кояново (4500071328);

59:32-6.9526 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Кояново (4500081149);

59:32-6.9543 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Кояново (4500084009);

59:32-6.9715 – Охранная зона объекта: ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Кояново (4500076667);

59:32-6.10138 – Охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения с. Кояново (4500078121);

59:32-6.10227 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения села Кояново (4500076600);

59:32-6.10807 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ. Реконструкция ТП-63486 для электроснабжения с. Кояново (4500086537);

59:32-6.10854 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Кояново (4500083728);

59:32-6.10885 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ. Реконструкция КВЛ 10 кВ Дорожный для электроснабжения села Кояново (4500090232);

59:32-6.10987 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ
для электроснабжения с. Кояново, Пермский район (4500091298);

59:32-6.11608 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Кояново (4500097311)»;

59:32-6.11609 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения села Кояново (4500097331)»;

59:32-6.11610 – Охранная зона электросетевого комплекса: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения cела Кояново (4500098535)».

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

В целях предупреждения повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации газораспределительных сетей «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, устанавливаются охранные зоны, а на земельные участки, входящие
в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения).

На территории села Кояново установлены следующие охранные зоны газопроводов:

59:32-6.150 – Охранная зона подземного распределительного газопровода низкого давления;

59:32-6.390 – Охранная зона распределительных уличных газопроводов и внутреннего газооборудования жилых домов;

59:32-6.449 – Охранная зона газопровода межпоселкового ГРС «Пермь-76» – с. Кояново Пермского района. Газопроводы распределительные
с. Кояново Пермского района Пермской области;

59:32-6.956 – Охранная зона подводящего газопровода;

59:32-6.3031 – Охранная зона наружных сетей газоснабжения, расположенных по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Кояново,
ул. Советская;

59:32-6.3041 – Охранная зона наружной сети газоснабжения до границ земельных участков по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Кояново;

59:32-6.11117 – Газопровод низкого давления к зданию администрации.

Придорожная полоса автомобильных дорог

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 4
«Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения».

На территории села Кояново установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:24-6.224 – Придорожная полоса автомобильной дороги федерального значения Р-242 Пермь-Екатеринбург км 8+550-160+046 в границах Пермского и Кунгурского районов Пермского края.

Охранная зона тепловых сетей

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности
их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера. Размеры охранных зон устанавливаются согласно Приказу Минстроя Российской Федерации от 17 августа 1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

На территории села Кояново установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.5117 – Охранная зона линейного объекта «Теплотрасса к школе с. Кояново» Пермский край, Пермский р-н, с. Кояново, Лобановское с/п.

Приаэродромная территория

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.553 – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино, в которой расположена вся территория села Кояново.

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются
для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578.

На территории села Кояново установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.183 – Зона
с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи «Пермь-Екатеринбург».

Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

С целью санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 14 марта 2002 г. № 10, определяются санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.
Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений
от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную
для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории села Кояново установлены следующие зоны охраны источников водоснабжения:

59:32-6.7376 – II пояс зоны санитарной охраны для скважины № 72254;

59:32-6.7377 – III пояс зоны санитарной охраны для скважины № 72254;

59:32-6.7378 – I пояс зоны санитарной охраны для скважины № 72254.

Водоохранная зона

Водным Кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территории, примыкающей к береговым линиям водных объектов.

На территории села Кояново установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:00-6.1408 – Водоохранная зона бассейна реки Верхняя Мулянка, Часть 3.

Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, установленные Водным Кодексом Российской Федерации.

На территории села Кояново установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:00-6.1409 – Прибрежная защитная полоса бассейна реки Верхняя Мулянка, Часть 3.

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории

#### Демографический прогноз и развитие жилищного фонда

В селе Кояново сформировался стационарный тип возрастной структуры населения. При таком типе численность и возрастная структура населения остаются постоянными благодаря стабильному соотношению рождаемости и смертности.

Территория села Кояново обладает территориальным потенциалом
для строительства новой жилой застройки в южной части села. На территории общей площадью 30 гектаров уже образовано 164 участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства. Менее 10% земельных участков уже застроено.
При полной застройки рассматриваемой территории прирост населения может составить около 380 человек.

#### Обеспеченность объектами местного значения в области образования, культуры и искусства, физической культуры и массового спорта

Для обеспечения существующего населения объектами местного значения в области образования, культуры и искусства, физической культуры и массового спорта и исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, требуется:

144 места в дошкольных образовательных организациях;

179 мест в общеобразовательных организациях;

52 места в объектах организаций дополнительного образования детей;

1 сельская библиотека;

503 квадратных метров площади объектов спорта закрытого типа.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь территории физкультурно-спортивных сооружений должна составлять не менее 1,01 гектаров.

В случае роста численности населения исходя из расчета перспективного количества жителей для обеспечения объектами местного значения потребуется:

182 места в дошкольных образовательных организациях;

226 мест в общеобразовательных организациях;

66 мест в объектах организаций дополнительного образования детей;

636 квадратных метра площади объектов спорта закрытого типа;

1,28 га территории физкультурно-спортивных сооружений.

Существующее население обеспечено объектами образования, культуры и искусства, прирост населения не создаст больших дефицитов в объектах образования.

Дефицит в объектах физической культуры и массового спорта может решаться за счет объектов, расположенных в близлежащих населенных пунктах, на расстоянии не более 60 минут транспортной доступности – поселки Мулянка и Юг, село Лобаново.

Для улучшения транспортной доступности объектов обслуживания населения рекомендуется организовать движение общественного пассажирского транспорта по территории села Кояново.

#### Обеспеченность озелененными территориями общего пользования

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь озелененных территорий общего пользования для обеспечения существующего населения должна быть
не менее 1,72 гектаров.

При полной застройки южной части территории села Кояново потребуется дополнительно 0,46 гектаров озелененных территорий общего пользования.

Население села Кояново не обеспечено озелененными территориями общего пользования, однако обладает природным потенциалом
для их развития – по территории села протекает река Верхняя Мулянка
с организованным на ней прудом, вдоль русла которой произрастают различные виды деревьев и кустарников.

#### Обеспеченность объектами местного значения в области транспорта

Для обеспечения существующего населения объектами местного значения в области транспорта и исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, требуется 460 машино-мест для хранения транспортных средств
в жилой зоне.

При полной застройки южной части территории села Кояново потребуется дополнительно 122 машино-места.

Жилая застройка села Кояново не обеспечена в полном объеме организованными местами для хранения транспортных средств (парковками). Однако на территории населенного пункта распложена индивидуальная жилая застройка, на земельных участках которой и хранятся транспортные средства, помимо этого, правила дорожного движения позволяют парковать автотранспортные средства в один ряд параллельно краю проезжей части.

#### Обеспеченность объектами специального назначения

Для обеспечения территориями кладбищ населения села Кояново требуется 0,34 гектаров.

При полной застройки южной части территории села Кояново потребуется дополнительно 0,09 гектаров территории кладбищ.

Обеспеченность населения территориями кладбищ будет осуществляться за счет кладбищ расположенных, а также планируемых
на территории Пермского муниципального округа.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Предложения по внесению изменений в Генеральный план подготовлены в целях устойчивого развития территории населенного пункта.

Мероприятия нацелены на повышение доступности объектов, обеспечение сбалансированного территориального развития территории села Кояново, что положительно повлияет на качество жизни населения.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ
В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации

Генеральный план выполнен с учетом:

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2015 г. № 816-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 615сс;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 г. № 1634-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2025 г. № 3321-р.

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения

Генеральный план выполнен с учетом Схемы территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п.

Схемой территориального планирования Пермского края размещение объектов регионального значения на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера рассматриваются:

аварии на автомобильном транспорте;

аварии на воздушном транспорте;

взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений;

аварии на системах жизнеобеспечения.

Аварии на автомобильном транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров,
но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на автомобильной дороге федерального значения «Пермь – Екатеринбург», расположенной вблизи восточных границ села.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия, совершающиеся на территории села. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Аварии на воздушном транспорте

Территория населенного пункта расположена в 23 километрах к юго-востоку от международного аэропорта «Пермь» и в его приаэродромной территории.

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам.
К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои
в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. В результате чего самолет или его части могут упасть на территорию населенного пункта, что может привести
к взрывам, пожарам, разрушениям зданий и сооружений, гибели населения.

Взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений

На территории села Кояново к потенциально опасным объектам относятся котельная и газопроводы.

В результате возникновения аварийных ситуаций на котельной зона поражения не выйдет за пределы территории объекта. Авария на котельной приведет к нарушению поступления тепла потребителю, что негативно скажется на жизнеобеспечении населения особенно в зимний период.

В результате возникновения аварийной ситуации на линейной части газопровода возможен выброс газа без воспламенения и с воспламенением. Возможными причинами аварий на газопроводе могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия. Большие размеры зон поражения при авариях обуславливают
их высокую опасность для прилегающей территории.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории населенного пункта последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть отключения электроснабжения и водоснабжения как отдельных зданий, так и в целом населенного пункта.

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Наиболее опасными природными процессами, характерными
для рассматриваемой территории, способными стать источниками чрезвычайных ситуаций, являются:

опасные метеорологические явления (грозы, сильные ветры, снегопады, сильные морозы);

ландшафтные (природные) пожары.

Грозы

Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии, а также занос высокого потенциала по коммуникациям, которые способны привести
к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 метров в секунду, характерной
с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2) следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Снегопады

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Сильные морозы

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также
к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций водоснабжения или запорной арматуры коммуникаций водо- и газоснабжения).

Ландшафтные (природные) пожары

На территории села Кояново и вблизи ее территории крупные лесные массивы отсутствуют. Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля по первую половина мая, что связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов.

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальными угрозами являются ситуации, возникшие
на определенной территории, когда нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных.

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса на территории не регистрировались.

В течение 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий на территории Пермского муниципального округа не регистрировалось.

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

### 6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории села Кояново

Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В селе Кояново расположено три пожарных гидранта по ул. Советская 93, Советская 133а, ул. Советская 195. Гидранты находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, противопожарное водоснабжение может быть обеспечено от открытого водоема – пруда, расположенного в южной части села на реке Верхняя Мулянка. Доступ к пруду обеспечен.

При проектировании территории необходимо запланировать устройство дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения с учётом требований п. 8.9 и п.10.4 СП 8.13130.2020 от 30.03.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

### 6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(далее – Федеральный закон № 123) здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут.

Функции по локализации пожара и спасению людей и имущества в селе Кояново выполняет 50 пожарная часть 6 отряда противопожарной службы ГКУ ПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края». Время транспортной доступности от пожарного депо до села Кояново составляет 39 минут, что не соответствует статье 76 Федерального закона № 123.

С целью соблюдения статьи 76 Федерального закона № 123 постановлением Правительства Пермского края от 01 октября 2025 г. № 772-п «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Пермского края» 
в период с 2020 по 2030 годы планируется строительство пожарного депо 
на 2 выезда в селе Лобаново, что позволит сократить время прибытия подразделений Государственной противопожарной службы до 15 минут.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» до строительства пожарного депо 
на 2 выезда в селе Лобаново рекомендуется к созданию подразделение добровольной пожарной охраны для  принятия мер по локализации пожара 
и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ
ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного пункта – села Кояново.

Таблица 7.1

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта с. Кояново

| № п/п | Кадастровый номер участка/номер кадастрового квартала | Площадь, кв.м | Существующая категория | Планируемая категория | Вид разрешенного использования | Цели планируемого использования и причины перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59:32:0000000:7931 (входит в состав ЕЗП 59:32:0000000:95) | 376 141,6 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для научно-исследовательской деятельности, семеноводства и развития племенного животноводства | Для муниципальных нужд |
|  | 59:32:0000000:7927 (входит в состав ЕЗП 59:32:0000000:95) | 404 311,55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для научно-исследовательской деятельности, семеноводства и развития племенного животноводства | Для муниципальных нужд |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план,
не располагаются.

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Материалы по обоснованию генерального плана Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту с. Кояново. Карта объектов и территорий, которые оказали влияние
на установление функциональных зон.