ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ Д. СОФРОНЫ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

3.1. Анализ использования территорий	9

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал	9

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории	11

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории	23

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории	27

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	29

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	30

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации	30

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения	31

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	32

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	32

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	33

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	34

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций	35

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории д. Софроны	35

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо	35

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	37

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	39

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	40

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Софроны (далее – Генеральный план) подготовлен на основании приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 19 декабря 2025 г. 
№ 31-02-1-4-3708.

Основной задачей Генерального плана является определение границ и параметров функциональных зон, с учетом сведений о планируемых
для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значений.

Генеральный план подготовлен с учетом следующих документов
(в редакциях, актуальных на момент подготовки Генерального плана):

Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г.
№ 4146-р;

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года, утвержденная Законом Пермского края от 12 июля 2024 г. № 329-ПК;

Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п;

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденная решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25 апреля 2024 г. № 322;

Схема территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденная решением Земского собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134;

Генеральный план муниципального образования «Двуреченское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденный решением Совета депутатов Двуреченского сельского поселения от 30 апреля 2013 г. № 329;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края, утвержденные Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2250;

Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589.

Генеральный план направлен на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития на период до 2045 года:

первая очередь развития территории – 2036 год;

расчетный срок – 2046 год.

Описание и отображение объектов в Генеральном плане приведено
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Деревня Софроны расположена в Пермском муниципальном округе Пермского края, на реке Большая Сыра, в 10 километрах к востоку от села Фролы, являющегося административным центром Фроловского территориального управления Пермского муниципального округа, на территории которого расположена деревня, в 13 метрах от северо-западной границы города Перми.

Численность населения населенного пункта на начало 2025 года составляла 48 человек.

Площадь территории в границах населенного пункта составляет 67,87 гектар.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К утвержденным документам, предусматривающим создание объектов местного значения, относятся:

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 06 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-713.

2. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-730.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-733.

4. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-740.

5. Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-742.

6. Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 20 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-751.

7. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757.

8. Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-758.

9. Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 22 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-760.

10. Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780.

11. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789.

12. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-792.

13. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796.

14. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1.

15. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-24.

16. Схема водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального округа Пермского края на период до 2035 г., утвержденная приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 30 ноября 2025 г. № 24-04-01-04-422

Муниципальными программами Пермского муниципального округа размещение объектов местного значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, в период на 2026 и следующие годы не предусмотрено.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Анализ использования территорий

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал

Климатические условия

Климат на территории деревни Софроны умеренно-континентальный с морозной продолжительной зимой и теплым, но сравнительно коротким летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Основными показателями температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +37 °С, абсолютный минимум – -47 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,7 °С.

Таблица 3.1.1.1

Средняя месячная температура воздуха, °C

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | -13,0 | -11,6 | -4,4 | 3,7 | 11,1 | 16,1 | 18,4 | 15,5 | 9,6 | 2,6 | -5,4 | -10,6 |

Среднемесячный максимум осадков наблюдается в июне (81 мм), минимум – в феврале и марте (30 мм). Годовая сумма осадков составляет 658 мм.

Таблица 3.1.1.2

Средняя месячная сумма осадков, мм

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 43 | 30 | 30 | 37 | 53 | 81 | 77 | 77 | 68 | 62 | 54 | 46 |

В период с декабря по февраль преобладает южное направление ветра,
в период с июня по август – северное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Таблица 3.1.1.3

Средняя месячная скорость ветра, м/с

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |

В целом, климат для проживания населения оценивается как умеренно благоприятный.

Рельеф и геоморфологические особенности территории

Территория Пермского муниципального округа Пермского края располагается на равнине, непосредственно прилегающей к западной территории Уральских гор, на левом берегу реки Кама, в основном
на северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются на территорию округа с юга.

По внешнему облику рельеф территории равнинный (местность представлена холмисто-увалистой равниной), по морфологии – волнистый, балочный. Для этого характера рельефа типично сильное расчленение речной сетью (контрастность рельефа). Равнинные участки имеют двух ярусное геологическое строение: кристаллическое основание и осадочный чехол, имеющий морское происхождение.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена ко II левобережной надпойменной террасе реки Кама, осложненной долиной реки Мулянка и ее притоками.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории деревни Софроны протекает река Сыра, в верховье – Малая Сыра.

Перечень водных объектов на территории деревни Софроны с указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы

Таблица 3.1.1.3

| № | Водоток | Куда впадает | Длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Код водного объекта согласно государственному водному реестру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Сыра (Малая Сыра) | Сылвинский залив | 43 | 50-200 | 50-200 | 10010100912111100013797 |

Основным источником питания водных объектов являются талые воды, поступающие в русло весной. Значительно меньшую роль играют атмосферные осадки, выпадающие в виде дождей, а также подземные воды.

Растительность и лесные ресурсы

На территории деревни Софроны отсутствуют лесные массивы, что объясняется значительными вырубками, которые велись в прошлые годы
для высвобождения земель под строительство жилой застройки. Незначительные по площади смешанные и лиственные массивы встречаются вдоль русел водных объектов и у объектов общественного назначения.

Животный мир

На животный мир оказывает влияние непосредственная близость к городу Пермь. Крупные млекопитающие не распространены.

Большое количество земельных участков, используемых населением
для личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
и для сельскохозяйственной деятельности за границами населенного пункта, создает место жительство для многих видов грызунов: многочисленные виды полевок, хомяки, мыши.

Птицы представлены достаточно широко: голуби, ласточки, стрижи, вороны, сороки, воробьи, различные виды синиц.

Полезные ископаемые

На территории деревни Софроны месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

На территории деревни Софроны особо охраняемые природные территории отсутствуют.

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории

#### Население

В деревне Софроны по состоянию на начало 2025 год проживает 48 человек, в том числе: моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) – 11 человек, трудоспособное население (15-64 лет) – 31 человек, старше трудоспособного населения (от 65 лет) – 6 человек.

В населенном пункте сформировался стационарный тип возрастной структуры: разница удельного веса населения в возрасте от 0 до 15 лет (23%) и населения в возрасте от 60 лет и старше (12,5%) незначительная.

Дальнейшему увеличению численности населения будет способствовать высокая доля населения дофертильного возраста (от 0 до 15 лет) – 23%, а также доля населения раннего и среднего фертильного возраста (от 15 до 36 лет) – 23%.

#### Жилищный фонд

Жилая застройка деревни Софроны представлена индивидуальными жилыми домами высотой не более 3 этажей.

Исключение составляют один многоквартирный жилой дом, расположенные по адресу: улица Центральная, д. 5.

#### Объекты образования

На территории деревни Софроны объекты образования отсутствуют.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 14 марта 2025 г. № 78 «О закреплении территорий
за образовательными организациями Пермского муниципального округа, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» за населенным пунктом закреплены дошкольные образовательные учреждения: МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик», Структурное подразделение МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» детский сад «Галактика», Структурное подразделение филиала МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» в деревне Жебреи детский сад «Лучики», Структурное подразделение МАОУ «Бершетская средняя школа» Бершетский детский сад «Умка».

Таблица 3.1.2.1

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
закрепленные за деревней Софроны

| № п/п | Наименование | Адрес | Нормативная мощность здания по СанПиН, мест | Фактическая наполняе-мость, воспи-танников | Год постройки | Техни-ческое состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» | п. Ферма, ул. Строителей, д. 2в | 97 | 82 | 1963 (реконст-рукция 2021) | удовлет-воритель-ное |
| 2 |  | п. Горный, ул. Лямина, д. 1 | 228 | 278 | 1987 | удовлет-воритель-ное |
| 3 |  | п. Горный, ул. Лямина, д. 1а | 124 | 169 | 2020 | удовлет-воритель-ное |
| 4 |  | п. Ферма, ул. Трубная, д. 10 | 212 | 229 | 2013 | удовлет-воритель-ное |
| 5 | Структурное подразделение МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» детский сад «Галактика» | с. Фролы, ул. Светлая, д. 3 (корпус 1) | 399 | 531 | 2019 | удовлет-воритель-ное |
| 6 |  | с. Фролы, ул. Центральная, д. 8 (корпус 2) | 120 | 182 | 1983 | не удов-летвори-тельное, требуется капиталь-ный ремонт |
| 7 |  | с. Фролы, ул. Центральная, д. 8/1 | 120 | 184 | 2023 | удовлет-воритель-ное |
| 8 | Структурное подразделение филиала МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» в деревне Жебреи детский сад «Лучики» | д. Жебреи, ул. Советская, д. 6а | 25 | 9 | 1994 | удовлет-воритель-ное |
| 9 | Структурное подразделение МАОУ «Бершетская средняя школа» Бершетский детский сад «Умка» | с. Бершеть, ул. Ленина, д. 9 | 330 | 170 | 1993 | идет капиталь-ный ремонт |

Так как в деревне Софроны отсутствует обслуживание общественным пассажирским транспортом, то до дошкольных образовательных учреждений можно добраться только на личных автотранспортных средствах. Существующий маршрут, проходящий в непосредственной близости от населенного пункта, следует через город Пермь, время в пути с пересадками составляет около 2 часов.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 13 марта 2025 г. № 76 «О закреплении общеобразовательных организаций за территориями Пермского муниципального округа» за населенным пунктом закреплено общеобразовательное учреждение МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор».

Таблица 3.1.2.2

Муниципальные образовательные учреждения,
закрепленные за деревней Софроны

| Наименование | Адрес | Нормативная мощность здания по СанПиН, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | Техническое состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» | с. Фролы, ул. Светлая, д. 2 | 1 660 | 2 693 | 2018 | удовлет-ворительное |

Школьников в образовательное учреждение доставляют школьные автобусы.

Таблица 3.1.2.3

Школьные маршруты МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор»

| Наименование образовательной организации | Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута (туда и обратно), км |
| --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» | 35 | с.Фролы-Вашуры-Няшино-Дерибы-Красава-Броды-Софроны-Лесоучасток-Симонки-Жебреи-Мартьяново-Б.Мось (ул. Центральная)-с.Фролы | 84 |

На территории Пермского муниципального округа дополнительное образование детей осуществляют МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс», МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь».

МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь» осуществляют образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях Пермского муниципального округа, на базе общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа
и их филиалах.

МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» расположена в деревне Кондратово.

Таблица 3.1.2.5

Ближайший филиал МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа»

| Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Лобановская детская школа искусств» | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 15а | 300 | 375 | 1967 | 48 |

Так как в деревне Софроны отсутствует обслуживание общественным пассажирским транспортом, то до МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» можно добраться на личных автотранспортных средствах. Существующий маршрут, проходящий в непосредственной близости от населенного пункта, следует через город Пермь, время в пути с пересадками составляет около 2 часов.

#### Объекты физической культуры и массового спорта

Объекты физической культуры и массового спорта на территории
деревни Софроны отсутствуют. Ближайшие объекты закрытого типа расположены в селе Фролы, ближайшие объекты открытого типа расположены в д. Мартьяново.

Ближайшие объекты физической культуры и массового спорта, расположены в пределах нормативной транспортной доступности (Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г.
№ 299-2024-01-05.С-589) равной 60 минутам.

Таблица 3.1.2.6

Ближайшие муниципальные объекты физической культуры и массового спорта, расположенные на территории Фроловского территориального управления

| № п/п | Наименование | Адрес | Год постройки | Проектная мощность |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЕПС, посетителей | площадь, кв.м |  |
|  | Workout-зона д. Большая Мось | д. Большая Мось, ул. Юбилейная | 2022 | 10 | 300 | 25 |
|  | Мини-футбольная площадка д. Большая Мось | д. Большая Мось, ул. Юбилейная | 2022 | 20 | 1 200 | 25 |
|  | Волейбольная площадка д. Большая Мось | д. Большая Мось, ул. Юбилейная | 2022 | 20 | 162 | 25 |
|  | Баскетбольная площадка д. Мартьяново | д. Мартьяново, ул. Бажова | 2022 | 18 | 432 | 25 |
|  | Волейбольная площадка д. Мартьяново | д. Мартьяново, ул. Бажова | 2022 | 20 | 240 | 25 |
|  | Баскетбольная площадка д. Няшино | д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 13 | 2022 | 18 | 450 | 25 |
|  | Волейбольная площадка д. Няшино | д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 13 | 2022 | 20 | 162 | 25 |
|  | Мини-футбольная площадка д. Няшино | д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 13 | 2022 | 28 | 800 | 25 |
|  | Стритбольная площадка д. Няшино | д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 13 | 2010 | 35 | 288 | 25 |
|  | Волейбольная площадка п. Ферма | п. Ферма, ул. Железнодорожная, д. 15 | 2000 | 20 | 240 | 25 |
|  | Мини-футбольная площадка п. Ферма | п. Ферма, ул. Железнодорожная, д. 15 | 2000 | 20 | 1 344 | 25 |
|  | Конно-спортивный комплекс п. Ферма | п. Ферма, ул. Заводская, д. 3/1 | 1980 | 126 | 3 402 | 25 |
|  | Мини-футбольная площадка п. Ферма | п. Ферма, ул. Заводская, д. 30 | 2000 | 28 | 800 | 25 |
|  | Площадка для пляжного футбола п. Нефтяник | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 32 | 2010 | 18 | 375 | 25 |
|  | Баскетбольная площадка п. Ферма | п. Ферма, ул. Строителей, д. 2 | 2010 | 16 | 22 | 25 |
|  | Футбольное поле п. Ферма | п. Ферма, ул. Строителей, д. 2 | 1990 | 28 | 5 400 | 25 |
|  | Хоккейная коробка п. Ферма | п. Ферма, ул. Строителей, д. 2 | 2013 | 25 | 1 296 | 25 |
|  | Малая универсальная спортивная площадка МАОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера» | п. Ферма, ул. Строителей, д. 2а | 2018 | 40 | 686 | 25 |
|  | Спортивная площадка с уличными тренажёрами п. Ферма | п. Ферма, ул. Строителей, д. 2а | 2000 | 5 | 60 | 25 |
|  | Универсальная спортивная площадка | п. Ферма, ул. Строителей, д. 2в | 2000 | 20 | 450 | 25 |
|  | Футбольный зал Фроловский | с. Фролы, тракт Сибирский, д. 18 | 2020 | 30 | 2 340 | 25 |
|  | Футбольное поле «Альбион» | с. Фролы, пер. Речной, д. 7 | 2013 | 28 | 3 225 | 25 |
|  | Спортивный зал для фитнеса «Фролы» | с. Фролы, ул. Садовая, д. 7 | 1993 | 25 | 156 | 25 |
|  | Тренажерный зал «Фролы» | с. Фролы, ул. Садовая, д. 7 | 1993 | 15 | 72 | 25 |
|  | Хоккейная коробка с. Фролы | с. Фролы, ул. Садовая, д. 7 | 2015 | 25 | 1 250 | 25 |
|  | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий «Олимп» МАОУ «Фроловская средняя школа» | с. Фролы, ул. Светлая, д. 1 | 2018 | 35 | 288 | 25 |
|  | Межшкольный стадион МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» | с. Фролы, ул. Светлая, д. 2 | 2018 | 70 | 10 800 | 25 |
|  | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий «FISHT» МАОУ «Фроловская средняя школа» | с. Фролы, ул. Светлая, д. 2 | 2018 | 18 | 149 | 25 |
|  | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий «Ветлан» МАОУ «Фроловская средняя школа» | с. Фролы, ул. Светлая, д. 2 | 2018 | 35 | 432 | 25 |
|  | Тренажерный зал «Ударник» | с. Фролы, тракт Сибирский, д. 18 | 1993 | 20 | 150 | 25 |
|  | Workout-зона с. Фролы | с. Фролы, ул. Сибирская, д. 28б | 2022 | 6 | 144 | 25 |
|  | Спортивный зал «Фролы» | с. Фролы, ул. Центральная, д. 8 | 1975 | 15 | 72 | 25 |

#### Объекты здравоохранения

На территории деревни Софроны объекты здравоохранения отсутствуют.

Ближайшие объекты здравоохранения расположены в деревне Броды, поселке Ферма, в селе Фролы.

Таблица 3.1.2.7

Объекты здравоохранения, обслуживающие д. Софроны

| № | Наименование | Адрес | Площадь здания, м. кв. | Год постройки | Мощность | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поликлиника с. Фролы | с. Фролы, ул. Солнечная, д. 6 | 1898,5 | 2025 | 200 пос./смену | нормативное |
| 2. | Врачебная амбулатория п. Ферма | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 22 | 453,7 | 2008 | 39 пос./смену | нормативное |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт д. Броды | д. Броды, ул. Рабочая, з/у 10а | 68,49 | 2019 | – | нормативное |

Ближайший стационар на 95 коек расположен в административном центре Лобановского территориального управления Пермского муниципального округа – село Лобаново.

#### Учреждения культуры и досуга

На территории деревни Софроны объекты культуры и досуга отсутствуют.

На территории Фроловского территориального управления расположено четыре библиотеки.

Таблица 3.1.2.8

Библиотеки на территории Фроловского территориального управления

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горновский библиотечный отдел Двуреченской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | п. Горный, ул. Подлесная, д. 1а | 15 | - | - |
| 2 | Нестюковский библиотечный отдел Двуреченской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | д. Нестюково, ул. Трактовая, д. 50 | 20 | 1987 | 31 |
| 3 | Двуреченская библиотека филиал МАУ «ЦБС ПМО» | п. Ферма, ул. Трубная, д. 4 | 25 | 1998 | 22 |
| 4 | Фроловская библиотека филиал МАУ «ЦБС ПМО» | с. Фролы, ул. Садовая, д. 14 | 25 | 1988 | 30 |

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Пермского муниципального округа расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками составляет:

для малых населенных пунктов (население от 10 до 1 000 человек) необходим библиотечный пункт (передвижная библиотека) при нахождении населенного пункта на расстоянии до 5 километров от административного центра, филиал библиотеки при нахождении населенного пункта на расстоянии более 5 километров от административного центра.

#### Озелененные территории общего пользования

Организованные озелененные территории общего пользования на территории деревни Софроны отсутствуют. Вместе с тем по территории деревни протекает река Сыра (в верховье Малая Сыра), которая создает водно-зеленый каркас населенного пункта. Околоводное пространство используется жителями в рекреационных целях: для отдыха, прогулок и занятий спортом.

#### Объекты транспортной инфраструктуры

Вблизи деревни Софроны проходит автомобильная дорога местного значения «Дорога на полигон твердых бытовых отходов», которая имеет выход на автомобильную дорогу регионального или межмуниципального значения «Восточный обход г. Перми», и обеспечивает связь с краевым центром – город Пермь, с административным центром Фроловского территориального управления Пермского муниципального округа – село Фролы и другими населенными пунктами Пермского муниципального округа.

Согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 апреля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-186
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»
на территории деревни Софроны расположено 6 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 3,02 километров, из них только 1,105 километров имеют асфальтобетонный тип покрытия.

Таблица 3.1.2.9

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные на территории деревни Софроны

| № п/п | Идентифика-ционный номер автомобиль-ной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  |  | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по типу покрытия |  |  |
|  |  |  |  | асфальтобетонное | переходное |  |
| 1 | 57-246-ОП-МП-57Н-2269 | д. Софроны ул. Центральная | 0,445 | 0,445 |  | удовлетворительное |
| 2 | 57-246-ОП-МП-57Н-3021 | д. Софроны, проезд ул. Центральная | 0,155 |  | 0,155 | удовлетворительное |
| 3 | 57-246-ОП-МП-57Н-3022 | д. Софроны, ул. Сахалинская | 0,660 | 0,660 |  | удовлетворительное |
| 4 | 57-246-ОП-МП-57Н-3023 | д. Софроны, ул. Кедровая | 0,350 |  | 0,350 | удовлетворительное |
| 5 | 57-246-ОП-МП-57Н-3024 | д. Софроны, ул. Амурская | 0,360 |  | 0,360 | удовлетворительное |
| 6 | 57-246-ОП-МП-57Н-3025 | д. Софроны, ул. Таежная | 1,050 |  | 1,050 | удовлетворительное |

Балансодержатель автомобильных дорог – муниципальное казенное учреждение «Управление инфраструктурой и благоустройством Фроловского территориального органа».

По деревне Софроны общественный пассажирский транспорт не проходит.

Ближайшие остановочные пункты расположены в непосредственной близости от деревни Софроны (около 250 метров от границ деревни по автомобильной дороге «Пермь – Жебреи» - Софроны).

Согласно п. 11.24 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр, в районах малоэтажной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта должна составлять до 800 м. Таким образом, большая часть территории населенного пункта расположена вне пределов радиуса от существующих остановок общественного транспорта.

На проходящем вблизи деревни маршруте общественного пассажирского транспорта № 485 можно доехать до краевого центра – город Пермь, деревни Жебреи и других населенных пунктов Пермского муниципального округа.

Хранение автотранспортных средств осуществляется жителями деревни Софроны на приусадебных земельных участках, на территории
у многоквартирного жилого дома.

На территории населенного пункта отсутствуют автозаправочные станции, мойки автотранспортных средств.

Велосипедная инфраструктура на территории деревни отсутствует.

#### Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водоснабжение на территории деревни Софроны осуществляется индивидуальными источниками водоснабжения. Централизованное водоснабжение в деревне Софроны отсутствует.

Водоотведение

В деревне Софроны централизованная система водоотведения отсутствует.

Сброс и утилизация бытовых сточных вод происходят посредством локальных систем и технических средств, находящихся в ведении собственников и предназначенных для обеспечения санитарных и экологических требований. Основным методом является использование герметичных выгребных ям (канализационных колодцев), которые служат временными резервуарами для сбора сточных вод с последующей
их механической или ручной очисткой и удалением.

Газоснабжение

На территории деревни Софроны система газоснабжения отсутствует.

Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением деревня Софроны не обеспечена.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории деревни Софроны осуществляется автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Электроснабжение

Электроснабжение деревни Софроны осуществляется от ПС «Дачная» 110/10 кВ (установленная мощность 6,3 МВА).

По территории населенного пункта проходят линии электропередачи 110, 35, 10 и 0,4 кВ, обеспечивающие полное электроснабжение населенного пункта. За счет понижающей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ обеспечивается электроснабжение жилых и нежилых зданий, сооружений.

#### Объекты специального назначения

Места погребения

На территории деревни Софроны кладбища отсутствуют.

Таблица 3.1.2.10

Сведения о кладбищах, расположенных на территории Фроловского территориального управления

| № п/п | Наименование кладбища | Кадастровый номер/кадастровый квартал | Общая площадь, кв.м | Статус кладбища | Проектная мощность, мест | Свободная мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище Бахаревское (в 0,2 км юго-восточнее д. Бахаревка) | 59:32:0000000:12920 | 101 600 | Сельское открытое | 15 257 | - |
| 2 | Кладбище д. Канабеково | 59:32:3660004 | 6 638 | Сельское закрытое для свободного захоронения | 3 750 | - |
| 3 | Кладбище д. Канабеково | 59:32:3660004:1424 | 18 000 | Сельское открытое | 2 700 | 945 |

Помимо этого, на территории Пермского муниципального округа Пермского края расположено 36 сельских кладбища, из которых 23 открытых для свободного захоронения.

Система обращения с отходами

На территории деревни Софроны объекты, оказывающие услуги
по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отсутствуют.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 01 декабря 2025 г. № 24-04-01-04-457 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Пермском крае на период с 2025 по 2035 годы» на территории Пермского муниципального округа расположено два полигона размещения твердых коммунальных отходов Полигон ТБО «Софроны», Полигон ТБО 
у д. Ключики Пермского муниципального округа.

Таблица 3.1.2.11

Объекты, оказывающие услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов расположенные на территории Пермского муниципального округа

| Наименование | Месторасположение | Назначение объекта | Проектная мощность, тыс. тонн | Свободная мощность, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО «Софроны» | Фроловское территориальное управление, 4.3 км. северо-восточнее д. Софроны, 3 км. Восточнее д. Броды, 3.3 км. Западнее п. Лесоучасток, в 30 м. от автодороги Пермь - Жебреи | Размещение твердых коммунальных отходов | 9236,84 | 1441,14 |
| Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Размещение твердых коммунальных отходов | 498,00 | 274,63 |
| Мусоросортировочный комплекс с. Лобаново | Лобановское территориальное управление, с. Лобаново, ул. Центральная, д. 92 Б | Обработка твердых коммунальных отходов | – | – |
| Мусоросортировочный комплекс «ВторТех-40» | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Обработка твердых коммунальных отходов | 40 | – |

#### Объекты культурного наследия

В границах территории деревни Софроны отсутствуют:

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

выявленные объекты культурного наследия;

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия;

территории объектов культурного наследия;

зоны охраны объектов культурного наследия;

защитные зоны объектов культурного наследия.

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории деревни Софроны в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

охранная зона линий и сооружений связи;

приаэродромная территория;

водоохранная зона;

прибрежная защитная полоса;

зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, размеры и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории деревни Софроны установлены следующие охранные зоны объектов электроэнергетики:

59:32-6.1348 –  Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП-6241;

59:32-6.1218 – Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. Броды;

59:32-6.944 – Охранная зона КТП-6241, входящей в состав ЭСК Подстанция 110/10 кВ «Сафроны» с линиями электропередачи;

59:32-6.4865 – Охранная зона ВЛ 0,4кВ TП-6241 Сафроны;

59:32-6.9629 – Охранная зона BЛ 0,4 кB TП-6241;

59:32-6.10146 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ отпайка оп.33-56 Сафроны от ТП-6241;

59:32-6.10149 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ Сафроны от КТП-6241 оп.27-38;

59:32-6.10198 – Охранная зона: «ВЛ-0,4 кВ (кад. номер зем. участка 59:32:3500001:121)»;

59:32-6.10209 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отпайка оп.27-33 Сафроны от КТП-6241;

59:32-6.10384 – Охранная зона Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-6241, установка оборудования учета э/э на опоре ВЛ 0,4 кВ от ТП-6241 для электроснабжения жилого дома по адресу: Пермский край, Пермский р-н, Двуреченское с/п, д. Софроны (кад. номер зем. участка 59:32:3500001:123).

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578.

На территории деревни Софроны установлены следующие охранные зоны линий и сооружений связи:

59:32-6.1302 – Охранная зона Кабельной линии связи «Башкултаево-Полазна» в границах Пермского района Пермского края.

Приаэродромная территория

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.553 – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино, в которой расположена вся территория деревни Софроны.

Водоохранная зона

Водным Кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территории, примыкающей к береговым линиям водных объектов.

На территории деревни Софроны установлена:

59:00-6.790 – Водоохранная зона малых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории Пермского края, Часть 121

Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, установленные Водным Кодексом Российской Федерации.

На территории деревни Софроны установлена:

59:00-6.834 – Прибрежная защитная полоса малых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории Пермского края, Часть 121

Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации порядок подготовки и принятия решения об установлении зоны минимальных расстояний, перечень видов зданий, сооружений, размещение которых допускается в границах зоны, а также исчерпывающий перечень видов деятельности, осуществление которых допускается и (или) запрещается в границах указанной зоны, определяется в положении, принимаемом Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 20 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ в переходный период до 01.01.2033 применяются ограничения использования земельных участков, ранее установленные сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

К числу указанных Сводов правил в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 относится СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утвержденный приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС, (далее – СП 36.13330.2012), который является обязательным для исполнения как юридическими, так и физическими лицами.

До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

На территории деревни Софроны установлена:

59:00-6.2154 – Границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода «Магистральный нефтепровод Холмогоры-Клин, d=1220мм, участок 1432-1480 км.»;

59:00-6.2160 – Границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода «Магистральный нефтепровод Сургут-Полоцк, d=1220 мм, участок 1189-1237 км и Подводный переход магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк через р.Сылва d=1220 мм, участок 1189-1191км»;

59:00-6.7 – Зона минимальных расстояний магистральных газопроводов "Нижняя Тура - Пермь -1", "Нижняя Тура-Пермь-2", "Нижняя Тура-Пермь-3", "Пермь-Казань-Горький 2".

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории

#### Демографический прогноз и развитие жилищного фонда

В деревне Софроны сформировался стационарный тип возрастной структуры населения. При таком типе численность и возрастная структура населения остаются постоянными благодаря стабильному соотношению рождаемости и смертности.

Территория села обладает территориальным потенциалом
для строительства новой жилой застройки за счет освоения ранее неиспользованных территорий, а также территории, которая планируется Генеральным планом к включению в черту населенного пункта.

#### Обеспеченность объектами местного значения в области образования, культуры, физической культуры и массового спорта

Для обеспечения существующего населения объектами местного значения в области образования, культуры и досуга, физической культуры и массового спорта и исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, требуется:

5 мест в дошкольных образовательных организациях;

6 мест в общеобразовательных организациях;

2 мест в объектах организаций дополнительного образования детей;

1 библиотечный пункт;

3 квадратных метра площади объектов спорта закрытого типа.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь территории физкультурно-спортивных сооружений должна составлять не менее 0,04 гектаров.

Объектами обслуживания в сфере образования существующее население деревни Софроны обеспечено.

Потребности населения в учреждениях эпизодического и периодического обслуживания (объектов здравоохранения, культуры, спорта, потребительского рынка) реализуются в краевом центре – город Перми, в административном центре территориального управления – село Фролы.

Строительство новой жилой застройки повлечет за собой рост численности населения, что увеличит потребность в объектах обслуживания. Тогда их дефицит может восполняться объектами, расположенными на территории Фроловского территориального управления, с соблюдением условий транспортной доступности таких объектов, или строительством новых объектов.

#### Обеспеченность озелененными территориями общего пользования

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь озелененных территорий общего пользования для обеспечения существующего населения должна быть
не менее 0,06 гектар.

Население деревни Софроны не обеспечено в полном объеме организованными озелененными территориями общего пользования, однако обладает природным потенциалом для их развития. По территории деревни Софроны протекает река Сыра (в верховье Малая Сыра), которая используется жителями в рекреационных целях: для отдыха, прогулок и занятий спортом.

#### Обеспеченность объектами в области транспорта

На территории населенного пункта деревни Софроны преимущественно расположена индивидуальная жилая застройка, на земельных участках которой хранятся транспортные средства, помимо этого, правила дорожного движения позволяют парковать автотранспортные средства в один ряд параллельно краю проезжей части.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Размещение объектов местного значения Генеральным планом не предусмотрено.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ
В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации

Генеральный план выполнен с учетом:

Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2025 г. № 3321-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2015 г. № 816-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 615сс;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 г. № 1634-р.

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения

Генеральный план выполнен с учетом Схемы территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п.

Схемой территориального планирования Пермского края размещение объектов регионального значения на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера рассматриваются:

аварии на автомобильном транспорте;

аварии на воздушном транспорте;

аварии на магистральных трубопроводах;

аварии на системах жизнеобеспечения.

Аварии на автомобильном транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Аварии на воздушном транспорте

Территория деревни Софроны расположена в приаэродромной территории международного аэропорта «Пермь».

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам.
К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои
в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. В результате чего самолет или его части могут упасть на территорию населенного пункта, что может привести
к взрывам, пожарам, разрушениям зданий и сооружений, гибели населения.

Аварии на магистральных трубопроводах

На проектируемой территории к потенциально опасным объектам относятся проходящие вблизи населенного пункта трубопроводы.

В результате возникновения аварийной ситуации на линейной части нефтепровода возможен разлив нефти. В результате возникновения аварийной ситуации на линейной части газопровода возможен выброс газа без воспламенения и с воспламенением.

Возможными причинами аварий на трубопроводах могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия. Большие размеры зон поражения при авариях обуславливают их высокую опасность для прилегающей территории.

К основным мерам по защите людей, зданий, сооружений и строений от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва при возникновении чрезвычайной ситуации на взрывопожароопасных объектах относятся требования к соблюдению зон минимально-допустимых расстояний до магистральных трубопроводов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории населенного пункта последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть отключения электроснабжения.

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Наиболее опасными природными процессами, характерными
для рассматриваемой территории, способными стать источниками чрезвычайных ситуаций, являются:

опасные метеорологические явления (грозы, сильные ветры, снегопады, сильные морозы);

природные пожары.

Грозы

Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 метров в секунду, характерной
с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2) следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Снегопады

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также
к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций водоснабжения или запорной арматуры коммуникаций водо- и газоснабжения).

Природные пожары

Вблизи территории деревни Софроны расположены крупные лесные массивы – Пермское лесничество в Пермском крае (реестровый номер границы 59:00-15.13). Также наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

конец апреля – первая половина мая (связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов);

третья декада июня – первая декада июля (начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод);

август – сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона).

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальными угрозами являются ситуации, возникшие
на определенной территории, когда нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных.

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса на территории не регистрировались.

В течение 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий на территории Пермского муниципального округа не регистрировалось.

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории д. Софроны

Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В д. Софроны противопожарное водоснабжение обеспечивается 
от открытого водоема (река Сыра).

Доступ к водоему для пожарных машин обеспечен, подъездные пути и площадка для заборов воды находятся в удовлетворительном состоянии.

В дальнейшем, при планировании мероприятий по развитию территорий, необходимо запланировать устройство дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения с учётом требований п. 8.9 и п.10.4 СП 8.13130.2020 от 30.03.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления в границах сельских населенных пунктов относится принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Ближайшими подразделениями пожарной охраны до д. Софроны, являются подразделение ведомственной пожарной охраны «Пермского линейного производственного управления магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Чайковский», расчётное время прибытия которого составляет 6 минут и 8 специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров 10 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, расположенная по адресу: г. Пермь, ул. Балхашская, 135, расчётное время прибытия которой составляет 15 минут, что соответствует требованиям статьи 76 Федерального закона № 123  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ
ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного пункта – деревня Софроны, в результате чего площадь населенного пункта увеличится и составит 181,18 гектар.

Таблица 7.1

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта – деревня Софроны

| № п/п | Кадастровый номер участка/номер кадастрового квартала | Площадь, кв.м | Существующая категория | Планируемая категория | Вид разрешенного использования | Цели планируемого использования и причины перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59:32:3500001:77 | 101 739 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | В целях комплексного развития территории |
|  | 59:32:3500001:40 | 3 507 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | В целях комплексного развития территории |
|  | 59:32:3500001:37 | 10 698 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | В целях комплексного развития территории |
|  | 59:32:3500001:85 | 31 245 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | В целях комплексного развития территории |
|  | 59:32:3500001:90 | 985 891 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | В целях комплексного развития территории |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план,
не располагаются.

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Материалы по обоснованию генерального плана Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Софроны. Карта объектов и территорий, которые оказали влияние
на установление функциональных зон.