ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ Д. ЧУВАКИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10

3.1. Анализ использования территорий	10

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал	10

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории	12

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории	23

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории	26

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	29

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	30

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации	30

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения	31

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	32

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	32

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	33

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	34

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций	34

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	36

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	38

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	39

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Чуваки (далее – Генеральный план) подготовлен на основании приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 19 ноября 2025 г. 
№ 31-02-1-4-3364.

Основной задачей Генерального плана является определение границ и параметров функциональных зон, с учетом сведений о планируемых
для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значений.

Генеральный план подготовлен с учетом следующих документов
(в редакциях, актуальных на момент подготовки Генерального плана):

Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г.
№ 4146-р;

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года, утвержденная Законом Пермского края от 12 июля 2024 г. № 329-ПК;

Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г.
№ 780-п;

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденная решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 25 апреля 2024 г. № 322;

Схема территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденная решением Земского собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134;

Генеральный план муниципального образования «Култаевское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденный решением Совета депутатов Култаевского сельского поселения от 06 февраля 2014 г. № 29;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края, утвержденные Приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 31-02-1-4-2250;

Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589.

Генеральный план направлен на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития на период до 2045 года:

первая очередь развития территории – 2035 год;

расчетный срок – 2045 год.

Описание и отображение объектов в Генеральном плане приведено
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Деревня Чуваки расположена в Пермском муниципальном округе Пермского края, на реке Малая Усолка, к юго-востоку от села Култаево, являющегося административным центром Култаевского территориального управления Пермского муниципального округа, на территории которого расположена деревня, в 11 километрах к юго-западу от города Пермь.

Численность населения населенного пункта на начало 2025 года составляла 212 человек.

Площадь территории в границах населенного пункта составляет 64,14 гектаров.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К утвержденным документам, предусматривающим создание объектов местного значения, относятся:

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 06 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-713.

2.  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-730.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-733.

4. Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-740.

5. Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 19 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-742.

6. Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 20 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-751.

7. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757.

8. Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.
№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-758.

9. Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 22 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-760.

10. Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780.

11. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789.

12. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-792.

13. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796.

14. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1.

15. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-24.

16. Схема водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального округа Пермского края на период до 2035 г., утвержденная приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 30 ноября 2025 г. № 24-04-01-04-422

Муниципальными программами Пермского муниципального округа размещение объектов местного значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, в период на 2025 и следующие годы не предусмотрено.

Схемой водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального округа Пермского края на период до 2035 г. предусмотрена реконструкция участка сети водоснабжения от водонапорной башни до жилого дома по ул. Голубиная.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Анализ использования территорий

3.1.1. Природно-ресурсный потенциал

Климатические условия

Климат на территории деревни Чуваки умеренно-континентальный с морозной продолжительной зимой и теплым, но сравнительно коротким летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Основными показателями температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +37 °С, абсолютный минимум – -47 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,7 °С.

Таблица 3.1.1.1

Средняя месячная температура воздуха, °C

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | -13,0 | -11,6 | -4,4 | 3,7 | 11,1 | 16,1 | 18,4 | 15,5 | 9,6 | 2,6 | -5,4 | -10,6 |

Среднемесячный максимум осадков наблюдается в июне (81 мм), минимум – в феврале и марте (30 мм). Годовая сумма осадков составляет 658 мм.

Таблица 3.1.1.2

Средняя месячная сумма осадков, мм

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 43 | 30 | 30 | 37 | 53 | 81 | 77 | 77 | 68 | 62 | 54 | 46 |

В период с декабря по февраль преобладает южное направление ветра,
в период с июня по август – северное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Таблица 3.1.1.3

Средняя месячная скорость ветра, м/с

| Наименование метеостанции | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Пермь | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |

В целом, климат для проживания населения оценивается как умеренно благоприятный.

Рельеф и геоморфологические особенности территории

Территория Пермского муниципального округа Пермского края располагается на равнине, непосредственно прилегающей к западной территории Уральских гор, на левом берегу реки Кама, в основном
на северных отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются на территорию округа с юга.

По внешнему облику рельеф территории равнинный (местность представлена холмисто-увалистой равниной), по морфологии – волнистый, балочный. Для этого характера рельефа типично сильное расчленение речной сетью (контрастность рельефа). Равнинные участки имеют двух ярусное геологическое строение: кристаллическое основание и осадочный чехол, имеющий морское происхождение.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена ко II левобережной надпойменной террасе реки Кама, осложненной долиной реки Мулянка и ее притоками.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории деревни Чуваки протекают река Малая Усолка – левый приток реки Подборная, а также река Гальничная – левый приток реки Большая Усолка.

Перечень водных объектов на территории деревни Чуваки с указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы

Таблица 3.1.1.3

| № | Водоток | Куда впадает | Длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Малая Усолка | р. Подборная | менее 10 | 50 | 50 |
| 2 | р. Гальничная | р. Большая Усолка | менее 10 | 50 | 50 |

За границей территории деревни Чуваки с юго-западной стороны расположен пруд на реке Малая Усолка, который используется для отдыха людей, а также как пожарный водоем. Площадь зеркала пруда составляет 0,5 га.

Основным источником питания водных объектов являются талые воды, поступающие в русло весной. Значительно меньшую роль играют атмосферные осадки, выпадающие в виде дождей, а также подземные воды.

Растительность и лесные ресурсы

На территории деревни Чуваки отсутствуют лесные массивы, что объясняется значительными вырубками, которые велись в прошлые годы
для высвобождения земель под строительство жилой застройки. Незначительные по площади смешанные и лиственные массивы встречаются вдоль русел водных объектов и у объектов общественного назначения.

Животный мир

На животный мир оказывает влияние непосредственная близость к городу Пермь. Крупные млекопитающие не распространены.

Большое количество земельных участков, используемых населением
для личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
и для сельскохозяйственной деятельности за границами населенного пункта, создает место жительство для многих видов грызунов: многочисленные виды полевок, хомяки, мыши.

Птицы представлены достаточно широко: голуби, ласточки, стрижи, вороны, сороки, воробьи, различные виды синиц.

Полезные ископаемые

На территории деревни Чуваки расположено Чуваковское месторождение пресных вод. Недропользователем является общество с ограниченной ответственностью «Гидромастер» (лицензия – ПЕМ 01829 ВЭ).

Особо охраняемые природные территории

На территории деревни Чуваки особо охраняемые природные территории отсутствуют.

3.1.2. Современное состояние рассматриваемой территории

#### Население

В деревне Чуваки по состоянию на начало 2025 год проживает 212 человек, в том числе: моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) – 47 человек, трудоспособное население (15-64 лет) – 146 человек, старше трудоспособного населения (от 65 лет) – 19 человек.

В населенном пункте сформировался стационарный тип возрастной структуры: разница удельного веса населения в возрасте от 0 до 15 лет (22,1%) и населения в возрасте от 60 лет и старше (14,6%) незначительная.

Дальнейшему увеличению численности населения будет способствовать высокая доля населения дофертильного возраста (от 0 до 15 лет) – 22,1%, а также доля населения раннего и среднего фертильного возраста (от 15 до 36 лет) – 24,5%.

#### Жилищный фонд

Жилая застройка деревни Чуваки представлена индивидуальными и блокированными жилыми домами высотой не более 3 этажей.

Исключение составляют два многоквартирных жилых дома, расположенные по адресу: улица Голубиная, д. 5; улица Голубиная, д.7.

Согласно муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757 многоквартирный дом по улице Голубиная 7 признан аварийным. Переселение граждан запланировано на 2028 г.

#### Объекты образования

На территории деревни Чуваки объекты образования отсутствуют.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 14 марта 2025 г. № 78 «О закреплении территорий
за образовательными организациями Пермского муниципального округа, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» за населенным пунктом закреплены дошкольные образовательные учреждения: МАОУ «Савинская средняя школа» (структурные подразделения – детский сад «Созвездие», детский сад «Филиппок»).

Таблица 3.1.2.1

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
закрепленные за деревней Чуваки

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность здания, мест | Фактическая наполняемость, воспитанников | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структурное подразделение МАОУ «Савинская средняя школа» детский сад «Созвездие» | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 29 | 140 | 153 | 1990 | 32 |
| 2 | Структурное подразделение МАОУ «Савинская средняя школа» детский сад «Филиппок» | п. Сокол | 100 | 103 | 2014 | 11 |

Так как в деревне Чуваки отсутствует обслуживание общественным пассажирским транспортом то до дошкольных образовательных учреждений можно добраться только на личных автотранспортных средствах. Расстояние между деревней и учреждениями, расположенными в деревне Ванюки, составляет: 11-12 километров. Расстояние между деревней и учреждением, расположенным в поселке Сокол, составляет: 16 -17 километров.

Согласно Приказу администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 13 марта 2025 г. № 76 «О закреплении общеобразовательных организаций за территориями Пермского муниципального округа» за населенным пунктом закреплено общеобразовательное учреждение МАОУ «Савинская средняя школа» для обучения в 10-11 классе, а также Структурное подразделение МАОУ «Савинская средняя школа» Соколовская школа.

Таблица 3.1.2.2

Муниципальные образовательные учреждения,
закрепленные за деревней Чуваки

| Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «Савинская средняя школа» | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 35а | 453 | 712 | 1983 | 37 |
| Структурное подразделение МАОУ «Савинская средняя школа» Соколовская школа | п. Сокол, д. 15а | 264 | 299 | 1990 | 32 |

Школьников в образовательное учреждение доставляют школьные автобусы.

Таблица 3.1.2.3

Школьные маршруты МАОУ «Савинская средняя школа»

| Наименование образовательной организации | Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута (туда и обратно), км |
| --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «Савинская средняя школа» | 71 | п. Сокол – д. Болдино – д. Чуваки – д. Полюдово – д. Дикая Гарь – п. Сокол | 42 |
|  | 72 | п. Сокол - д. Кеты - д. Болдино - д. Чуваки - д. Полюдово - д. Дикая Гарь - д. Полюдово - д. Чуваки - д. Болдино - д. Кеты - д. Кичаново - п. Сокол | 46 |

Кроме того, на территории населенного пункта деревня Чуваки МАОУ «Култаевская средняя школа» организован подвоз детей школьным маршрутом № 4 «с. Култаево, ул. Р. Кашина (школа), ул. Школьная (школа) – д. Дикая Гарь – д. Чуваки – д. Болдино – д. Кеты – с. Култаево, ул. Школьная (школа) – ул. Р. Кашина (школа)» (протяженность 33,9 км). Таким образом, часть детского населения посещают МАОУ «Култаевская средняя школа».

Таблица 3.1.2.4

Сведения о МАОУ «Култаевская средняя школа»

| Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «Култаевская средняя школа» | с. Култаево, ул. Школьная, д. 6 (начальное образование) | 1 000 | 1 134 | 1975/2017 | 41/9 |
|  | с. Култаево, ул. Романа Кашина, д. 88а (среднее и общее образование) | 825 | 1 415 | 2024 | 0 |

На территории Пермского муниципального округа дополнительное образование детей осуществляют МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс», МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь».

МАУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» и МАУДО «Спортивная школа «Вихрь» осуществляют образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях Пермского муниципального округа, на базе общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа
и их филиалах.

МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» расположена в деревне Кондратово.

Таблица 3.1.2.5

Ближайший филиал МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа»

| Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Фактическая наполняемость, человек | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» | д. Кондратово, ул. Культуры, д. 6 | 500 | 500 | 2010 | 15 |

Так как в деревне Чуваки отсутствует обслуживание общественным пассажирским транспортом, то до МАУДО «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» можно добраться только на личных автотранспортных средствах. Расстояние между деревней и школой составляет порядка 19 -20 километров.

#### Объекты физической культуры и массового спорта

Объекты физической культуры и массового спорта на территории
деревни Чуваки отсутствуют. Ближайшие объекты закрытого типа расположены в селе Култаево.

Из-за отсутствия обслуживания территории деревни Чуваки общественным пассажирским транспортом, до ближайших объектов возможно добраться только на индивидуальных автотранспортных средствах.

Ближайшие объекты физической культуры и массового спорта, расположенные в пределах нормативной транспортной доступности (Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г.
№ 299-2024-01-05.С-589) равной 60 минутам.

Таблица 3.1.2.6

Ближайшие муниципальные объекты физической культуры и массового спорта закрытого типа

| № п/п | Наименование | Адрес | Год постройки | Проектная мощность |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЕПС, посетителей | площадь, кв.м |  |
| 1 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д. 30 | 1990 | 20 | 196 | 25 |
| 2 | Спортивный комплекс МАУС «Движение» | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2008 | 60 | 720 | 25 |
| 3 | Стритбольная площадка МАУС «Движение» 1 | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2010 | 20 | 150 | 25 |
| 5 | Стритбольная площадка МАУС «Движение» 2 | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 1 | 2000 | 20 | 210 | 25 |
| 6 | Спортивный зал 2 для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Култаевская средняя школа» | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 3а | 2018 | 28 | 162 | 25 |
| 7 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Култаевская средняя школа» | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 3а | 1976 | 35 | 288 | 25 |
| 8 | Универсальный спортивный зал МАУС «Движение» | с. Култаево, ул. Нижнемуллинская, д. 6 | 2010 | 47 | 675 | 25 |

#### Объекты здравоохранения

На территории населенного пункта функционирует фельдшерско- акушерский пункт.

Таблица 3.1.2.7

Региональные объекты здравоохранения, расположенные на территории деревни Чуваки

| Наименование | Адрес | Площадь, кв.м | Год постройки | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Чуваки | д. Чуваки, ул. Голубиная, д. 5 | 40,7 | 1975 | Нормативное |

Стационар на 76 коек расположен в административном центре Култаевского территориального управления Пермского муниципального округа – село Култаево.

#### Учреждения культуры и досуга

На территории деревни Чуваки объекты культуры и досуга отсутствуют.

На территории Култаевского территориального управления расположено три библиотеки.

Таблица 3.1.2.8

Библиотеки

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность зданий, мест | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башкултаевский библиотечный отдел Култаевской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | с. Башкултаево, ул. Октябрьская, д. 48 | 20 | 1981 | 36 |
| 2 | Култаевская библиотека филиал МАУ «ЦБС ПМО» | с. Култаево, ул. Романа Кашина, д. 89а | 40 | 1991 | 28 |
| 3 | Нижнемуллинский библиотечный отдел Култаевской библиотеки филиала МАУ «ЦБС ПМО» | д. Петровка, ул. Школьная, д. 7 | 15 | 2017 | 9 |

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Пермского муниципального округа расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками составляет:

для малых населенных пунктов (население от 10 до 1 000 человек) необходим библиотечный пункт (передвижная библиотека) при нахождении населенного пункта на расстоянии до 5 километров от административного центра, филиал библиотеки при нахождении населенного пункта на расстоянии более 5 километров от административного центра.

#### Озелененные территории общего пользования

Организованные озелененные территории общего пользования на территории деревни Чуваки отсутствуют. Вместе с тем по территории деревни Чуваки протекает река Малая Усолка, а также река Гальничная, которые создают водно-зеленый каркас населенного пункта. Околоводное пространство используется жителями в рекреационных целях: для отдыха, прогулок и занятий спортом.

#### Объекты транспортной инфраструктуры

Транспортную доступность деревни Чуваки обеспечивает автомобильная дорога местного значения Кичаново – Дикая Гарь 1, которая связывает деревню Чуваки с автомобильной дорогой регионального значения Пермь – Усть-Качка, обеспечивающей связь с административным центром Култаевского территориального управления Пермского муниципального округа – село Култаево и краевым центром – город Пермь.

Согласно постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 апреля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-186
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»
на территории деревни Чуваки расположено 9 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 3,928 километров, из них только 0,534 километров имеют асфальтобетонный тип покрытия.

Таблица 3.1.2.9

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные на территории деревни Чуваки

| № п/п | Идентифика-ционный номер автомобиль-ной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  |  | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по типу покрытия |  |  |
|  |  |  |  | асфальтобетонное | переходное |  |
| 1 | 57-246-ОП-МР-57Н-016 | Кичаново - Дикая Гарь 1 | 9,309 (в том числе в границах деревни Чуваки - 0,534) | 0,534 | - | удовлетворительное |
| 2 | 57-246-ОП-МП-57Н999 | д. Чуваки, ул. Верховая | 0,199 | - | 0,199 | удовлетворительное |
| 3 | 57-246-ОП-МП-57Н1000 | д. Чуваки, ул. Голубиная | 1,400 | - | 1,400 | удовлетворительное |
| 4 | 57-246-ОП-МП-57Н1002 | д. Чуваки, ул. Дорожная | 0,304 | - | 0,304 | удовлетворительное |
| 5 | 57-246-ОП-МП-57Н1003 | д. Чуваки, ул. Тихая | 0,351 | - | 0,351 | удовлетворительное |
| 6 | 57-246-ОП-МП-57Н1004 | д. Чуваки, пер. Шадринский | 0,040 | - | 0,040 | удовлетворительное |
| 7 | 57-246-ОП-МП-57Н1176 | д. Чуваки, ул. Забегаевская | 0,500 | - | 0,500 | удовлетворительное |
| 8 | 57-246-ОП-МП-57Н1177 | д. Чуваки, подъезд к контейнерным площадкам | 0,100 | - | 0,100 | удовлетворительное |
| 9 | 57-246-ОП-МП-57Н1178 | д. Чуваки, ул. Полевая | 0,500 | - | 0,500 | удовлетворительное |

Балансодержатели автомобильных дорог – муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» (автомобильная дорога Кичаново - Дикая Гарь 1) и муниципальное казенное учреждение «Управление инфраструктурой и благоустройством Култаевского территориального органа» (остальные автомобильные дороги).

Деревня Чуваки не обслуживается общественным пассажирским транспортом.

Ближайшие остановочные пункты общественного транспорта расположены вблизи деревни Кичаново (около 5,4 километров по автомобильной дороге Кичаново - Дикая Гарь 1). На автобусах межмуниципальных маршрутов общественного пассажирского транспорта можно доехать до краевого центра – город Пермь, административного центра Култаевского территориального управления Пермского муниципального округа – село Култаево и других крупных населенных пунктов Пермского муниципального округа.

Хранение автотранспортных средств осуществляется жителями деревни Чуваки на приусадебных земельных участках, на территории
у многоквартирного жилого дома.

На территории населенного пункта отсутствуют автозаправочные станции, мойки автотранспортных средств.

Велосипедная инфраструктура на территории деревни отсутствует.

#### Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водоснабжение на территории деревни Чуваки осуществляется
по смешанной схеме. Большинство потребителей обеспечено централизованным водоснабжением, оставшаяся часть использует индивидуальные скважины и колодцы. Централизованное горячее водоснабжение в деревне отсутствует.

Один источник водоснабжения и водопроводные сети находятся
в собственности Пермского муниципального округа. Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляет ООО «Гидромастер».

Источником водоснабжения является скважина № 1, расположенная в деревне Чуваки, с проектной мощностью 66 тысяч кубических метров в сутки. Износ погружного насоса (ЭЦВ 6-10-80) на источнике водоснабжения составляет 90%. Производительность насоса – 10 кубических метров в час.

Существующие сети водоснабжения подземные, тупиковые. Изношенность существующих водопроводных сетей составляет 70%. Протяженность сетей – 0,572 километров.

Водоотведение

В деревне Чуваки централизованная система водоотведения отсутствует.

Сброс и утилизация бытовых сточных вод происходят посредством локальных систем и технических средств, находящихся в ведении собственников и предназначенных для обеспечения санитарных и экологических требований. Основным методом является использование герметичных выгребных ям (канализационных колодцев), которые служат временными резервуарами для сбора сточных вод с последующей
их механической или ручной очисткой и удалением.

Газоснабжение

На территории деревни Чуваки система газоснабжения отсутствует.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории деревни Чуваки осуществляется автономными электрическими теплогенераторами, печами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Исключение составляют два многоквартирных жилых дома, расположенных по адресу: улица Голубиная, д. 5; улица Голубиная, д.7., которые подключены к централизованному теплоснабжению.

По улице Голубиная, д. 5 расположена котельная, которая обеспечивает теплом два многоквартирных дома.

Электроснабжение

Электроснабжение деревни Чуваки осуществляется от ПС «Дикая Гарь» 110/10 кВ (установленная мощность 1х10 МВА).

По территории населенного пункта проходят линии электропередачи 110, 35, 10 и 0,4 кВ, обеспечивающие полное электроснабжение населенного пункта и сетей уличного освещения. За счет понижающих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ обеспечивается электроснабжение жилых и нежилых зданий, сооружений.

#### Объекты специального назначения

Места погребения

На территории деревни Чуваки кладбища отсутствуют.

Таблица 3.1.2.10

Сведения о кладбищах, расположенных на территории Култаевского территориального управления

| № п/п | Наименование кладбища | Кадастровый номер/кадастровый квартал | Общая площадь, кв.м | Статус кладбища | Проектная мощность, мест | Свободная мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище с. Башкултаево (мусульманское) | 59:32:0700001:1969 | 59 527 | Сельское открытое | 8 929 | 127 |
| 2 | Кладбище д. Болгары | 59:32:4070004:4665 59:32:4070004:5695 59:32:4070004:5681 59:32:4070004:5682 59:32:4070004:5683 59:32:4070004:2600 59:32:4070004:2599 | 24 8554 | Сельское открытое | 34 019 | 1 528 |
| 3 | Кладбище с. Култаево | 59:32:0680001:12427 | 26 768 | Сельское закрытое | 4 015 | - |
| 4 | Кладбище с. Нижние Муллы | 59:32:1320002 | 30 000 | Сельское закрытое | 4 500 | - |

Помимо этого, на территории Пермского муниципального округа Пермского края расположено 34 сельских кладбища, из которых 24 открытых для свободного захоронения.

Система обращения с отходами

На территории деревни Чуваки объекты, оказывающие услуги
по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отсутствуют.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 01 декабря 2025 г. № 24-04-01-04-457 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Пермском крае на период с 2025 по 2035 годы» на территории Пермского муниципального округа расположено два полигона размещения твердых коммунальных отходов Полигон ТБО «Софроны», Полигон ТБО 
у д. Ключики Пермского муниципального округа.

Таблица 3.1.2.11

Объекты, оказывающие услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов расположенные на территории Пермского муниципального округа

| Наименование | Месторасположение | Назначение объекта | Проектная мощность, тыс. тонн | Свободная мощность, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО «Софроны» | Фроловское территориальное управление, 4.3 км. северо-восточнее д. Софроны, 3 км. Восточнее д. Броды, 3.3 км. Западнее п. Лесоучасток, в 30 м. от автодороги Пермь - Жебреи | Размещение твердых коммунальных отходов | 9236,84 | 1441,14 |
| Полигон ТБО у д. Ключики Пермского муниципального округа | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Размещение твердых коммунальных отходов | 498,00 | 274,63 |
| Мусоросортировочный комплекс с. Лобаново | Лобановское территориальное управление, с. Лобаново, ул. Центральная, д. 92 Б | Обработка твердых коммунальных отходов | – | – |
| Мусоросортировочный комплекс «ВторТех-40» | Кукуштанское территориальное управление, в 0,7 км западнее д. Ключики | Обработка твердых коммунальных отходов | 40 | – |

#### Объекты культурного наследия

В границы территории деревни Чуваки попадает территория объекта археологического наследия «Шадрино I, селище» (реестровый номер границы 59:32-8.166). Границы территории установлены приказом Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 14.09.2015 №СЭД-27-01-10-807.

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории деревни Чуваки в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

охранная зона линий и сооружений связи;

приаэродромная территория;

водоохранная зона;

прибрежная защитная полоса;

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, размеры и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Согласно единому государственному реестру недвижимости
на территории деревни Чуваки установлены следующие охранные зоны объектов электроэнергетики:

59:32-6.850 –  Охранная зона ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Гляденово с совместным подвесом ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Гляденово от ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Юго-Камск;

59:32-6.758 – Охранная зона ВЛ-35 КВ ТЭЦ-9 – Водозабор-2;

59:32-6.342 – Охранная зона ВЛ-10 кВ ф.Чуваки (переустройство участка);

59:32-6.223 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП ТП-7288, ВЛ-0,4 кВ от ТП-7321, ВЛ-0,4 кВ от ТП-3434;

59:32-6.7907 – Охранная зона ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Чуваки (4500063534);

59:32-6.2764 – Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 (сущ.оп.№14-№14/3) от ТП-47288;

59:32-6.2763 – Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.1 (№4/1-№4/3) от ТП-47288;

59:32-6.6325 – Охранная зона ВЛ-0,4кВ ф.Поселок (сущ.оп.№6-6/4) от ТП-47288;

59:32-6.6911 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок(сущ.оп.№21-25) от ТП-47321

59:32-6.9065 – Охранная зона Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения деревни Чуваки (4500075901);

59:32-6.2728 – Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 сущ.оп.17-20 от ТП-47288;

59:32-6.1002 – Охранная зона трансформаторной подстанции; ТП-3434 (д.Болдино); ТП-7288; ТП-7289; ТП-7202; комплексной трансформаторной подстанции КТП-7321;

59:32-6.2110 – Охранная зона ТП 10/0,4 кВ № 43428

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578.

На территории деревни Чуваки установлены следующие охранные зоны линий и сооружений связи:

59:32-6.1082 – Охранная зона линейного сооружения – Кабельная линия связи «Башкултаево - НУП Кеты - Пермь (2-х кабельная)» в границах Пермского района Пермского края

Приаэродромная территория

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду установлена зона с особыми условиями использования территории с реестровым номером 59:32-6.553 – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино, в которой расположена вся территория деревни Чуваки.

Водоохранная зона

Водным Кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территории, примыкающей к береговым линиям водных объектов.

На территории деревни Чуваки установлена:

59:32-6.4843 – Водоохранная зона бассейна реки Нижняя Мулянка, Часть 1.

Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, установленные Водным Кодексом Российской Федерации.

На территории деревни Чуваки установлена:

59:32-6.4854 – Прибрежная защитная полоса бассейна реки Нижняя Мулянка, Часть 1.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

59:32-6.7541 – I пояс зоны санитарной охраны скважины №1 (усл.) водозабора подземных вод д.Чуваки Пермского муниципального района Пермского края;

59:32-6.7531 – II пояс зоны санитарной охраны скважины №1 (усл.) водозабора подземных вод д.Чуваки Пермского муниципального района Пермского края;

59:32-6.7537 – III пояс зоны санитарной охраны скважины №1 (усл.) водозабора подземных вод д.Чуваки Пермского муниципального района Пермского края.

3.2. Обоснование мероприятий по развитию территории

#### Демографический прогноз и развитие жилищного фонда

Рост населения в деревне Чуваки предвидится за счет освоения ранее неиспользованных территорий, а также размещение новой индивидуальной жилой застройки на территории, которая планируется Генеральным планом к включению в черту населенного пункта.

Прогнозная численность населения деревни Чуваки составит 1170 человек.

#### Обеспеченность объектами местного значения в области образования, культуры, физической культуры и массового спорта

Для обеспечения существующего населения объектами местного значения в области образования, культуры и досуга, физической культуры и массового спорта и исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 31 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-589, требуется:

22 места в дошкольных образовательных организациях;

27 мест в общеобразовательных организациях;

8 мест в объектах организаций дополнительного образования детей;

1 филиал библиотеки;

74 квадратных метра площади объектов спорта закрытого типа.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь территории физкультурно-спортивных сооружений должна составлять не менее 0,15 гектаров.

Для обеспечения перспективного населения (1010 человек) объектами местного значения в области образования, культуры и искусства, физической культуры и массового спорта исходя из местных нормативов градостроительного проектирования Пермского муниципального округа Пермского края, потребуется:

117 мест в дошкольных образовательных организациях;

145 мест в общеобразовательных организациях;

43 места в объектах организаций дополнительного образования детей;

1 филиал библиотеки;

410 квадратных метров площади объектов спорта закрытого типа.

Объектами обслуживания в сфере образования существующее население деревни Чуваки обеспечено.

Потребности населения в учреждениях эпизодического и периодического обслуживания (объектов здравоохранения, культуры, спорта, потребительского рынка) реализуются в краевом центре – город Перми, в административном центре территориального управления – село Култаево.

Строительство новой жилой застройки повлечет за собой рост численности населения, что увеличит потребность в объектах обслуживания. Тогда их дефицит может восполняться объектами, расположенными на территории Култаевского территориального управления, с соблюдением условий транспортной доступности таких объектов, или строительством новых объектов.

Кроме того, на территории планируемой к включению в черту населенного пункта деревня Чуваки планируется размещение детской и спортивной площадки, магазина на 1500 кв. м. с автостоянкой, а также частный детский сад на 30-50 мест с помещениями для дополнительного образования.

#### Обеспеченность озелененными территориями общего пользования

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, площадь озелененных территорий общего пользования для обеспечения существующего населения должна быть
не менее 0,25 гектар. Для обеспечения прогнозного населения потребуется 1,4 гектара.

Население деревни Чуваки не обеспечено в полном объеме организованными озелененными территориями общего пользования, однако обладает природным потенциалом для их развития. По территории деревни Чуваки протекает река Малая Усолка, а также река Гальничная, которые используется жителями в рекреационных целях: для отдыха, прогулок и занятий спортом.

#### Обеспеченность объектами в области транспорта

На территории населенного пункта деревни Чуваки преимущественно расположена и планируется к размещению индивидуальная жилая застройка, на земельных участках которой хранятся и будут храниться транспортные средства, помимо этого, правила дорожного движения позволяют парковать автотранспортные средства в один ряд параллельно краю проезжей части.

#### Мероприятия по объектам инженерной инфраструктуры местного значения

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 30 октября 2025 г. № 24-04-01-04-422
«Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального округа Пермского края на период до 2035 г.» в период с 2026 по 2030 годы запланировано:

Реконструкция сети водоснабжения в д. Чуваки от водонапорной башни до жилого дома по ул. Голубиная (кадастровый № 59:32:0840001:529).

Целью реконструкции сетей водоснабжения является увеличение пропускной способности.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Предложения по внесению изменений в Генеральный план подготовлены в целях устойчивого развития территории населенного пункта.

Мероприятия нацелены на повышение доступности объектов, обеспечение сбалансированного территориального развития территории деревни Чуваки, что положительно повлияет на качество жизни населения.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ
В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации

Генеральный план выполнен с учетом:

Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2025 г. № 3321-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2015 г. № 816-р;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 615сс;

Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 августа 2016 г. № 1634-р.

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории, применительно
к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения

Генеральный план выполнен с учетом Схемы территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п.

Схемой территориального планирования Пермского края размещение объектов регионального значения на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера рассматриваются:

аварии на автомобильном транспорте;

аварии на воздушном транспорте;

взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях жилого, общественного и производственного назначений;

аварии на системах жизнеобеспечения.

Аварии на автомобильном транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Аварии на воздушном транспорте

Территория деревни Чуваки расположена в 4 километрах к юго-западу от международного аэропорта «Пермь» и в его приаэродромной территории.

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам.
К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои
в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. В результате чего самолет или его части могут упасть на территорию населенного пункта, что может привести
к взрывам, пожарам, разрушениям зданий и сооружений, гибели населения.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории населенного пункта последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть отключения электроснабжения и водоснабжения.

6.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Наиболее опасными природными процессами, характерными
для рассматриваемой территории, способными стать источниками чрезвычайных ситуаций, являются:

опасные метеорологические явления (грозы, сильные ветры, снегопады, сильные морозы);

природные пожары.

Грозы

Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 метров в секунду, характерной
с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2) следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Снегопады

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также
к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций водоснабжения или запорной арматуры коммуникаций водо- и газоснабжения).

Природные пожары

На территории деревни Чуваки и вблизи ее территории крупные лесные массивы отсутствуют. Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

конец апреля – первая половина мая (связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов);

третья декада июня – первая декада июля (начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод);

август – сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона).

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальными угрозами являются ситуации, возникшие
на определенной территории, когда нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных.

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса на территории не регистрировались.

В течение 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий на территории Пермского муниципального округа не регистрировалось.

6.4. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.4.1. Сведения о существующем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории д. Чуваки

Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В д. Чуваки противопожарное водоснабжение обеспечивается 
от открытого водоема (пруд), расположенный на ул. Голубиная.

Доступ к водоему (пруд) для пожарных машин обеспечен, подъездные пути и площадка для заборов воды находятся в удовлетворительном состоянии.

В дальнейшем, при планировании мероприятий по развитию территорий, необходимо запланировать устройство дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения с учётом требований п. 8.9 и п.10.4 СП 8.13130.2020 от 30.03.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(далее – Федеральный закон № 123) здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут.

Расчётное время прибытия ближайшего подразделения пожарной охраны, которым является ПЧ 133 ГКУ ПК «Управление Государственной противопожарной службы Пермского края», расположенной в деревне Кондратово, составляет 25 минут, что не соответствует требованиям статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» рекомендуется к созданию подразделение добровольной пожарной охраны для принятия мер по локализации пожара 
и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ
ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного пункта – деревня Чуваки, в результате чего площадь населенного пункта увеличится и составит 100,14 гектар.

Таблица 7.1

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта – деревня Чуваки

| № п/п | Кадастровый номер участка/номер кадастрового квартала | Площадь, кв.м | Существующая категория | Планируемая категория | Вид разрешенного использования | Цели планируемого использования и причины перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59:32:3980008:735 (входит в состав единого землепользования 59:32:0000000:172) | 22,965 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | В целях комплексного развития территории |
|  | 59:32:3980009:209 (входит в состав единого землепользования 59:32:0000000:172) | 13,035 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | В целях комплексного развития территории |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
на территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план,
не располагаются.

9. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Материалы по обоснованию генерального плана Пермского муниципального округа Пермского края применительно к населенному пункту д. Чуваки. Карта объектов и территорий, которые оказали влияние
на установление функциональных зон.