|  |  | Филиал ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Урала |
| --- | --- | --- |
|  |  | Памятка по охране труда |

Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала создали памятку по безопасности для парашютистов вблизи электросетей

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обращает особое внимание граждан на строгий запрет нахождения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) любых летательных аппаратов, в том числе воздушных змеев. Смертельно опасно приближение (нарушение воздушного промежутка) к проводам ЛЭП любых летательных средств: планеры, дельтапланы, парашюты, парапланы, скайты, квадрокоптеры и т. п.

! При приземлении с парашютом нужно постараться уйти от ЛЭП даже в том случае, если придется садиться в лесу или на крыше, а также приземляться по ветру.

- Если приземления с парашютом на ЛЭП избежать не удалось, тогда необходимо развернуться против ветра, чтобы уменьшить горизонтальную скорость.

- Затем нужно втянуть стропы управления до половины (при этом движение станет максимально близко к вертикальному), быстро освободить руки, выбросить все предметы на землю, собрать ноги вместе. Ступни должны быть повернуты поперек провода.

- Также, если парашютист повис на проводах, рекомендуется: если до земли около полутора метров и внизу нет ничего опасного (например, порванных проводов), то можно отцепить парашют, чтобы как можно быстрее покинуть опасную зону. При этом не нужно пытаться сдергивать купол с проводов - это может привести к смерти!

- Еще один вариант — неподвижно ожидать квалифицированную помощь, так как любое движение может привести к появлению электрического контакта.

! Нельзя ни к чему прикасаться, что может иметь контакт с землей и заземленными конструкциями. Также запрещено прикасаться к парашютисту и парашюту до снятия напряжения с ЛЭП.

Единый телефон службы спасения: 101, сотовая связь: 112.

Дежурный диспетчер филиала ПАО «Россети» -

МЭС Урала: (343) 372-93-52